附件一

- 2023年河北省职业院校技能大赛中职组

- “机电一体化设备组装与调试”赛项规程

# 一、赛项名称

赛项名称：机电一体化设备组装与调试

赛项组别：中职组

赛项归属产业：加工制造类

# 二、竞赛目的

根据《河北省教育厅关于举办河北省 2023年职业院校学生技能大赛的通知》（冀教职成函〔2022〕73号）精神，以提升学生技能水平、培育工匠精神为宗旨，引领中等职业学校“产教融合”的教学改革，探索“岗课赛证”融通，机电一体化设备组装与调试赛项积极引入行业发展的新技术、新工艺、新规范，促进教学内容与产业技术技能需求的融合，教学过程与实际工作过程的对接，践行三教改革，展示职业教育“工作过程导向”的教学改革成果，力求深化职业教育专业建设和教学改革，以服务产业发展，促进高素质劳动者和技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的培养，为产业转型升级及产业发展提供人才支持和技能支撑。

# 三、竞赛内容

## （一）工作内容

机电一体化设备组装与调试采用理实一体的竞赛方式，具体的工作任务有：

1.按组装图组装机电一体化设备和相关模块及部件。

2.根据机电一体化设备的电气控制连接电路，结合工作任务的要求实现设备的电气控制，并按实际情况绘制电路原理图；按设备的网络拓扑图连接网络，实现设备各部件之间的通信。

3.按机电一体化设备的气动系统图连接的气路。

4.根据机电一体化设备的工作说明和要求编写PLC控制程序，工业机器人程序优化及调试，设置变频器、步进驱动器以及伺服驱动器参数。

5.制作触摸屏页面，设置通信参数，实现机电一体化设备的人机交互。

6.对机电一体化设备进行调试，达到任务书规定的工作要求和技术要求。

7.填写机电一体化设备组装与调试记录。

## （二）成绩比例

表1： 成绩比例

| 序号 | 评分项 | 分值比例 | 对应工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械部件组装与设备安装 | 25% | 1，6 |
| 2 | 电路安装与电路图绘制 | 15% | 2，6 |
| 3 | 气动系统安装 | 5% | 3，6 |
| 4 | 机电一体化设备功能 | 45% | 4，5，6 |
| 5 | 职业素养与思政 | 10% | 7 |

## （三）完成工作任务时间

机电一体化设备组装与调试工作任务分为两个任务，完成工作任务的时间分配为：任务一，3小时；任务二，3小时。

# 四、参赛对象与组队要求

（一）参赛对象

参赛选手必须是河北省中等职业学校在籍学生。参赛选手须携带身份证、学生证、加盖院校公章的学籍证明（带权威招生部门公章的复印件，并标注选手所年级）参加比赛，无上述证件者不得参赛。

（二） 组队要求

本赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队，每个学校报名参赛队不超过2支。每支参赛队2名参赛选手、不超过2名指导教师，指导老师须为本校专兼职教师。

# 五、竞赛流程

具体的竞赛日期，由大赛执委会统一规定，竞赛日程如下表：

表2： 竞赛日程

| 序号 | 日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.4.18 | 14︰00-15︰00 | 报到 |  |
|  |  | 15︰00 | 领队会议 |  |
| 2 | 2023.4.19竞赛第一天第一场次 | 7:00—7:30 | 检验选手有关证件、抽取抽签顺序号、一次加密 |  |
|  |  | 7:30—7:50 | 选手抽工位号、二次加密、工具检验 |  |
|  |  | 7:50—8:00 | 选手进入工位，阅读任务书 |  |
|  |  | 8:00—11:00 | 选手完成工作任务一 |  |
|  |  | 11:00—12:20 | 选手离开赛场，成绩评定 |  |
|  |  | 12:20—12:30 | 选手进入工位，阅读任务书 |  |
|  |  | 12:30—15:30 | 选手完成工作任务二 |  |
|  |  | 15:30—17:30 | 成绩评定。选手到等候区等候现场评分，完成评判工位的选手离开赛场 |  |
| 3 | 2023.4.20竞赛第二天第二场次 | 7:00—7:30 | 检验选手有关证件、抽取抽签顺序号、一次加密 |  |
|  |  | 7:30—7:50 | 选手抽工位号、二次加密、工具检验 |  |
|  |  | 7:50—8:00 | 选手进入工位，阅读任务书 |  |
|  |  | 8:00—11:00 | 选手完成工作任务一 |  |
|  |  | 11:00—12:20 | 选手离开赛场，成绩评定 |  |
|  |  | 12:20—12:30 | 选手进入工位，阅读任务书 |  |
|  |  | 12:30—15:30 | 选手完成工作任务二 |  |
|  |  | 15:30—17:30 | 成绩评定。选手到等候区等候现场评分，完成评判工位的选手离开赛场 |  |
|  |  | 18:00—— | 公布成绩，选手自行安排返程 |  |

# 六、竞赛赛卷

专家组按照竞赛规程要求制定本赛项正式赛题3套（分为A卷、B卷和C卷），并在正式比赛前的15天内在河北省职业院校技能大赛平台上公布，正式比赛当天，将经审核的3套赛卷随机在监督仲裁组的监督下，由裁判长指定相关人员随机抽取正式赛卷。

# 七、技术规范

（一）技术标准

1.《电气设备用图形符号（GB/T 5465.2-2008）》

2.《电气简图用图形符号（GB/T 4728.7-2008）》

3.《流体传动系统及元件图形符号和回路图（GB/T 786.1-2021）》

4.《可编程序控制器 编程语言的应用和实现导则（GB/T 15969.8-2007）》

5.《可编程序控制器 编程语言（GB/T 15969.3-2017）》

6.《工业企业信息化集成系统规范（GB/T 26335-2010）》

7.《制造业信息化技术术语（GB/T 18725-2008）》

（二）技术规范

1.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB 50254-2014）》

2.《机械设备安装工程施工及验收规范（GB50231-2009）》

3.《冶金机械液压、润滑和气动设备工程施工规范（GB50730-2011）》

4.《国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）》

5.《综合布线系统工程验收规范（GB/T 50312-2016）》

6.《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》

7.《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2018）》

8.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-2014）》

9.《工业环境用机器人安全要求（GB11291.1-2011）》

10.《机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求（GB 11291.2-2013）》

# 八、技术平台

## （一）设备

技术平台为对标国赛的YL-235A1，平台以模块化搭建的方式构成联轴器自动化检测、分选（或装配）生产线。该平台以4个工作台为基础，传送带机构、圆盘式供料机构、立体仓库、直角坐标机械手、工件旋转台、工业机器人等模块可根据实际工作任务的需求安装在工作台面上，生产线组成形式灵活多变。技术平台组成模块的基本参数及功能描述如下：

1.工作台：数量4；铝合金型材制作，台面尺寸：长≥800mm，宽≥800，高约850mm；4个工作台可连接为一个整体。

2.传送带机构：数量2；皮带1宽度约50mm，皮带长度约1360mm，高度约95～115mm可调。皮带2宽度约60mm皮带长度约1600mm，高度约90～130mm可调。传送带动力为带减速装置的三相交流异步电机或步进电机，传送带机构上具备皮带张紧机构，传动机构或交流异步电机上安装有光电编码器便于传送带转速和位移量的测量。传送带机构可附加传感器安装支架，可安装电感传感器、光纤传感器、光电传感器和高度检测传感器等，实现联轴器材质、颜色、高度、轴径等物理量的检测。传送带两侧可安装气动推杆及滑槽，可实现联轴器的转移。

3.工业机器人：1台，品牌为：ABB 机器人IRB120或FANUC机器人 ER-4iA；

4.机械手工具快换站：可支持气动夹持手指种类≥5。

5.三轴直角坐标机械手：采用龙门架结构，可实现平面400mm×400mm范围内任意位置工件的抓取。

6.圆盘式供料机构：24V直流电机驱动，圆盘，出料平台。

7.工件旋转台：可实现工件在平面内任意角度旋转。

8.工件翻转工作台：可实现工件180度翻转。

9.立体仓库：可安装在工作台上，层数≥5，每层库位≥5。

10.控制器及驱动器

（1）PLC：2台，可选品牌为：西门子 CPU ST60 DC/DC/DC、三

菱 FX3U-48MT/ESS。PLC IO 扩展模块：三菱FX2N-8ER，西门子 EM DR08；模拟量扩展模块：西门子 EM AM03；三菱FX3U-3A-ADP;通信扩展模块：三菱 FX3U-485ADP-MB、FX3U-485BD，西门子SB CM01。

（2）触摸屏：7寸触摸屏；品牌为MCGS TPC7062Ti。

（3）变频器：输出功率≥0.75KW；品牌为：三菱FR-E840或西门子 G120C。

（4）步进驱动器：YKE3505M、YKE2305M及配套步进电机。

（5）伺服电机及驱动：松下A6系列MADLN15SE用于三轴直角坐标机械手的驱动。

11.计算机：2台；供编程及调试使用；安装有PLC及触摸屏编程软件。软件版本如下：

（1）PLC编程软件：三菱编程软件：GX Works2 1.576A；西门子编程软件：西门子 STEP7-Micro/WIN SMART V2.6；

（2）触摸屏编程软件：MCGS7.7（1.7）

## （二）赛场提供器材

1.连接电路的导线：多股铜芯塑料绝缘线，规格0.5mm2、0.75 mm2；二芯屏蔽线2×0.12 mm2。

2.冷压端子：E1008，E7508；

3.连接气路的气管规格：规格φ4mm和φ6mm；

4.绑扎导线和气管的尼龙扎带，马鞍形扎线固定座；

## （三）选手自带工具

1.选手自带设备安装与调试所需的工具，如万用表、螺丝刀、剥线钳、电工钳、尖嘴钳、活动扳手、内外六角扳手、钢直尺、高度尺、水平尺、角度尺等；

2.线号打印机（自带线号管）；禁止携带电动工具、美工刀、U盘；

3.书写工具：签字笔（禁止使用红色签字笔）。

# 九、竞赛规则

1.参赛选手应遵守比赛规则，尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场秩序，服从执委会的领导和裁判的管理。

2.参赛选手必须持本人身份证、学生证和参赛证参加比赛。着装应符合相关专业的比赛要求。在赛场的表现，应体现自己良好的职业习惯和职业素养。

3.参赛选手需接受体温检测，体温低于37.3℃方可进入比赛场地。进入赛场时，需佩戴普通医用口罩。

4.参赛选手必须按竞赛时间，提前30分钟检录进入赛场，并按指定座位或工位参加比赛。迟到15分钟者不得参加比赛。

5.参赛选手应严格遵守赛场纪律，不得携带书籍、参考资料或通讯工具进入赛场，否则按作弊处理。

6.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经监考人员或裁判人员同意后作特殊处理。

7.参赛选手在竞赛过程中，如遇问题需举手向裁判人员提问，各组选手之间互相询问或暗示按作弊处理。

8.严格遵守技能竞赛规则和安全操作规程，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序，听从工作人员的指挥。

9.比赛过程中若有工作任务书字迹不清问题，可示意现场裁判，由现场裁判解决。若认为比赛设备或元器件有问题需更换，应在赛场记录表的相应栏目填写更换设备或元器件名称、规格与型号、更换原因、更换时间等并签工位号确认后，由现场裁判和技术人员予以更换。更换后经现场裁判和技术人员检验并将结果记录在赛场记录表的相应栏目中并签名确认。

10.需要通电检查或调试机电一体化设备时，应报告现场裁判或技术人员，获得允许并派人监护后，才能通电检查或调试。

11.经现场裁判和技术人员检验，确因故障或损坏而更换设备或元器件者，从报告现场裁判到完成更换之间超过5分钟的用时，将在比赛结束后给予补时（补时时间原则上为更换设备或元件用时的1/2）。

12.比赛过程中，选手应从配件盒中找寻需要的螺栓螺母垫片，如确实存在缺失的可报告裁判，说明规格和数量，裁判予以提供，裁判提供螺栓螺母垫片所耗时间不计入补时。

13.比赛过程中，选手应对计算机处理的数据实时保存，避免突然停电等意外情况造成数据丢失。选手不可因意外和裁判纠葛，若因意外情况而影响整体比赛，可根据意外情况持续时间给予全体选手统一补时。

14.比赛过程中，严重违反赛场记录影响他人比赛者，违反操作规程不听劝告者，有意损坏赛场设备或设施者，经现场裁判报告裁判长，经赛区执委会主任同意后，由裁判长宣布取消其比赛资格。

15.裁判长宣布终止比赛时，选手（包括需要补时的选手）除可进行保存计算机数据的操作外，应停止完成工作任务的操作。工作任务书、组装与调试记录、赛场记录、评分表等放在工作台上，不能带出赛场；工具、万用表、试题作答的文具等，保持现状，不需整理。

16.选手离场后，到指定的休息场所等待评定比赛成绩。

17.爱护竞赛场所的设备、仪器等，不得人为损坏竞赛用仪器设备。

18.如对裁判员或执裁过程有异议，应在本场竞赛结束后半小时内由领队以书面形式向大赛执委会正式提出。

# 十、成绩评定

（一）评分标准

表1：机电一体化设备组装与调试评分标准

| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 评价标准与要求 |
| --- | --- | --- |
| 机械部件组装与模块安装 25分 | 输送机组装 (4分) | 零件齐全，零件安装部位正确，组装为完整的皮带输送机；上下横梁与立柱，左右横梁与立柱垂直；立柱间连接支架固定螺钉紧固，无松动；主辊轴与副辊轴平行，皮带松紧适度，不跑偏；左右两边立柱到输送机构末端的尺寸符合要求； |
|  | 输送机安装位置及工艺 (4分) | 与设备台面相对位置正确，四角高度差不超过1mm；皮带输送机安装支架竖直且与台面垂直；支架与立柱固定螺钉距离正确；支架与台面、与立柱固定螺钉紧固，不能缺少垫片；三相电动机安装位置正确，电动机轴与皮带输送机主辊轴同轴度符合要求； |
|  | 直角坐标机械手组装(6分) | 安装尺寸与标称尺寸相差不超过0.5mm；龙门架安装水平；X轴、Y轴与Z轴的限位开关、原点位置传感器安装位置正确；各直线模组运行顺滑无抖动；手抓的张开与合拢灵活，无卡阻；紧固螺钉旋紧，垫片齐全；能准确的抓取工件和将工件送到指定位置。 |
|  | 工业机器人安装位置 (1分) | 与设备台面相对位置正确；固定螺钉紧固，垫片齐全； |
|  | 机械手工具快换站安装 (2分) | 快换站组装零件齐全、安装柱子、固定L块选取正确；固定螺钉紧固，无松动，垫片齐全； |
|  | 其他部件安装位置及工艺(8分) | 供料机构、工件旋转台、工件翻转台与设备台面相对位置正确；支架与台面固定螺钉不松动、垫片齐全；电磁阀组、触摸屏、气源组件、端子排接线、线槽、工件槽、传感器及RFID模块（或扫码枪）安装位置符合要求；线槽安装牢固，线槽固定点距端部不超过50mm，中间距离符合要求； |
| 电路安装与绘图 15分 | 电路绘图（4分） | 电路图形符合规范；电路原理正确。 |
|  | 控制电路连接(4分) | 按电路图连接电路，各电磁阀控制的气缸符合任务书的要求，电动机外壳、输送机机架、机械手、加工机构应接地； |
|  | 通信电路连接(2分) | 网络连接正确，计算机与PLC连接正确，触摸屏与PLC连接正确，电机驱动器与PLC连接正确，RFID或扫码枪与PLC连接正确，各部件通信成功； |
|  | 电路连接工艺(5分) | 导线进入行线槽，导线不从皮带输送机内部穿过；每根导线对应一位接线端子，并用冷压端子压牢；端子进线部分，每根导线必须用号码管，号码管编号合理；导线捆扎间隔距离为60-80mm；每个插线孔上不得超过2个插线；接线端露铜不能超过2mm；台面的导线不悬空，线槽固定点距两端不超过50mm、中间间距不超过500mm；固定线夹子间距60-80mm； |
| 气动系统安装 5分 | 气路连接与走向(2分) | 按照气动原理图选取的气动元件合理；走向合理，横平竖直；气管不能从设备穿过、同一个活动机构的气路、电路捆扎合理； |
|  | 气路连接工艺(3分) | 气管长度合适，绑扎间隔60-80mm，用线夹子固定气管；气缸进/出气节流阀调节合理，气缸动作平稳；不能出现漏气现象； |
| 机电一体化设备功能 45分 | 设备调试（15分） | 与任务书匹配； |
|  | 人机界面（5分） | 与任务书匹配； |
|  | 生产过程 （25分） | 与任务书匹配； |
| 职业素养与思政 10分 | 环保节约 （2分） | 环保意识；节约意识； |
|  | 规范意识 （3分） | 操作规范；工具使用；安全规范； |
|  | 工匠精神 （3分） | 敬业、精益、专注、创新； |
|  | 赛场表现 （2分） | 工作态度；沟通合作；劳动纪律； |

注：比赛时，各项分值根据具体的工作任务可做局部调整。

表2：机电一体化设备组装与调试评分标准

| 一级 评价项目 | 二级 评价项目 | 评价标准与要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作过程评分 10分 | 工作过程记录 | 根据工作过程记录表进行评分； |

注：本项配分为扣分项，如竞赛过程中出现不规范或影响竞赛安全的相关行为时，在统计总分时倒扣相应的分值。

## （二）评分方法

为避免评分过程中对评分表的理解和宽严的把握差异，造成评分结果的误差，实现评分的公平公正，机电一体化设备组装与调试采用流水作业的评分方式。

设备机械组装，电路与气路安装模块采用结果评分方法，裁判依据评分表，对照选手安装的结果进行评分；程序功能模块采用结果评分方法，选手依据任务书功能描述操作设备，评分裁判对照评分表及时判分，所有步骤成绩汇总为选手最后得分；组装与调试记录和赛场记录采用结果评分方法，裁判依据记录进行判分。

## （三）名次排列

根据竞赛成绩高低排列比赛名次，竞赛成绩高的名次在前；竞赛成绩相同，完成工作任务时间少的，名次在前；竞赛成绩相同，完成工作任务时间相同，“机电一体化设备功能”得分高的名次在前。

## （四）成绩公布

裁判长提交按工位号登记，并经监督仲裁组审核的最终成绩，由执委会指定部门解密后，形成按代表队登记的比赛成绩：

1.将各个代表队的比赛成绩，按行政区域排列顺序，张贴在赛区指定的区域，公布比赛成绩。

2.将各个代表队的比赛成绩，按行政区域排列顺序，以电子文档的方式存放在承办学校网站，供各代表队和学生查阅。

3.将各个代表队的比赛成绩，提交河北省职业院校技能大赛执委会办公室，在河北省职业院校技能大赛平台上公布。

# 十一、奖项设定

本赛项以队为单位设置奖项。以实际参赛队总数为基数，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%，小数点后四舍五入。

# 十二、赛项安全

赛场的现场裁判、评分裁判和技术人员，是参赛选手的安全监护人，对参赛选手在完成工作任务过程中的安全负有监护责任。

安全操作规定：

1.参赛选手除应遵守机电设备安装与调试的安全操作规程、电气作业安全规程的规定外，还应遵守赛场安全操作规定。

2.参赛选手在完成工作任务的过程中，必须穿工作服、绝缘鞋、戴安全帽。

3.参赛选手在连接电路、排除电气故障时，禁止带电操作。需要带电调试设备时，必须经赛场现场裁判同意，在赛场技术人员的监护下进行。带电调试设备时，必须遵守带电作业操作规程。

4.组装或拆卸机械机构时，不得用铁锤敲打，应用木锤、橡皮锤、紫铜锤或用专用装配工具进行操作。

5.在调试设备通电前，应先检查电路，检查工作台、导轨上有无铁屑及其他污物以及遗漏的零件、工具等，通知相关无关人员离开设备，防止设备运行发生意外事故。

6.参赛选手必须熟悉了解机电设备的安全保护措施和安全操作规程，随时监视设备运转情况，发现问题立即停车，排除故障后方可再次运行。

7.正确使用各测量工具，防止碰摔事故的发生。正确使用万用表等测量仪器，防止使用不当造成测量仪器损坏。使用工、量具时手上的油、汗应擦干净，防止因滑动而失去控制，发生事故。

8.设备运行时严禁在工作台上随意敲打，校直和修正机械机构。在调整机械机构、更换传动装置时必须停机、并切断主电源，以防突然送电造成事故。

9.保持机械部件上各外露件如螺钉、销钉、标牌、轴头及发蓝、电镀等零件均应整齐完好，不许有损伤现象，以确保设备良好。

10.在运行中发生异常故障现象时应立即停机，保持现场，同时应立即报告裁判员，然后进行故障排除。

11.开动机电设备前，参赛选手必须举手示意裁判员对机械状况和防护进行安全检查，经同意后，方可以进行通电操作。

12.出现火灾时，应立即切断设备电源，取下赛场的干粉灭火器进行灭火。

13.发生突发事件时，要保持镇静，听从赛场工作人员指挥，安全、有序的撤离现场。

# 十三、申诉与仲裁

## （一）申述内容

1.不符合大赛要求或规程规定的设备、仪器仪表、材料、工具、物件。

2.竞赛过程中的执裁、赛场管理、评分。

3.裁判、技术人员等赛场工作人员的不规范行为。

## （二）申述与仲裁

1.由参赛队领队向监督仲裁组提交书面报告。书面报告对申述的事件现象、发生时间、涉及人员、申述依据等，进行充分、实事求是的叙述。书面报告需领队签名，非书面报告监督仲裁组不予受理。

2.申述应在比赛结束后半小时内提出，超过半小时不予受理。

3.监督仲裁组收到申述报告2小时内，组织相关人员进行复议，并将复议结果以书面形式告知申述人。

4.申述人不得拒绝接受仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为影响赛场秩序。对仲裁结果有异议时，可向赛区监督仲裁委员会提出申述，赛区监督仲裁委员会的裁决为最终裁决。

5.监督仲裁组的仲裁结果，由申述人签收，不能代收。在约定时间和地点申述人离开，可视为自动放弃申述。

6.申述人可以随时撤消申述。