2025年河北省职业院校技能大赛中职组

工程测量赛项（教师赛）规程

一、赛项名称

赛项名称：工程测量

英语翻译：Engineering  Survey

赛项组别：中职组（教师赛）

赛项归属产业：土木建筑

比赛地点：河北城乡建设学校（石家庄市裕华区东岗路31号）。

乘车路线：6路、快6、33路、49路、12路、79路、73路、43路、52路、56路 省医大一院站下车。

二、竞赛目的

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《中华人民共和国职业教育法》和全国职业教育大会精神，通过工程测量竞赛，检验参赛教师的工程测量基本理论知识、技术技能应用水平和测量综合应用能力。引领职业教育高质量发展，发挥树旗、导航、定标、催化作用，对接测量新技术、新方法，服务国家发展战略，促进师生全面发展。

竞赛活动为职业院校搭建交流教学成果与经验的平台，以赛促教、以赛促学、以赛促改。促进职业院校中职工程测量专业建设；引领职业院校紧跟行业发展趋势及新技术的应用；提高课程改革与建设水平，加快工学结合人才培养模式改革和创新的步伐；完善“岗课赛证”教学模式，培育工匠精神，推动职业院校“双师型”师资队伍建设，为我国职业教育高质量发展提供人力资源支撑。

三、竞赛内容

(一)竞赛内容

1.理论知识部分

理论知识竞赛试卷命题以建筑工程技术专业人才培养要求为基础，结合《工程测量员国家职业标准》（GBM 4-08-03-04）中级技能的知识要求和生产岗位需要，适当增加新知识、新技术、新技能等相关内容。理论考试接轨国赛，详见附件2：理论考试题库。

2.技能操作部分

技能操作竞赛包括两个项目：四等水准测量、坐标测量及三级支 导线测量。技能操作将根据观测、记录、数据处理等操作规范性、协调性、完成速度、外业观测和计算成果质量等进行评分。见图1.

| 模块 |  | 主要内容 | 比赛时长 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 理论知识 | 建筑工程测量基础知识、水准测量、角度测量、距离测量与直线定向、测量误差的基本知识、平面控制测量、地形图的基本知识、施工测量、全站仪测量 | 100分钟 | 20 |
| 模块二 | 四等水准测量 | 按四等水准测量精度要求，独立完 成指定路线的水准测量外业观测 和内业计算工作（可有两名辅助人员负责立尺） | 60分钟 | 35 |
| 模块三 | 三级支导线测量 | 按三级支导线精度要求独立完 成抽签指定的支导线测量外业观测及D点的坐标测量和内业计算（独立完成，无辅助人员） | 70分钟 | 45 |

（二）竞赛时间

1.理论竞赛规定用时100分钟，在规定时间内完成，提前交卷不加分。

2.四等水准测量、计算规定用时为60分钟,外业观测不得超过55分钟。

3.坐标测量及三级支导线测量总用时为 70 分，其中外业观测不得超过60分钟。

4.理论竞赛规定用时内完成，提前交卷不加分。

5.四等水准测量总用时在45分钟（含）以内的，时间分不扣分，在45～60分钟完成的，每1分钟时段扣1分；完成时间超过60分钟停止比赛，该四等水准测量成果计零分（仪器操作部分视实际情况评分）；时间分15分，扣完为止。

6.坐标测量及三级支导线测量总用时在55分钟（含）以内的，时间分不扣分；在55～70分钟完成的，每1分钟时段扣1分；完成时间超过70分钟停止比赛，该坐标测量及三级支导线测量成果计零分（仪器操作部分视实际情况评分）；时间分15分，扣完为止。

（三）竞赛成绩构成

各参赛队按理论知识竞赛占20%、技能操作部分占80%（其中四等水准测量占35%、坐标测量及三级支导线测量占45%）的比例计算总成绩。

四、竞赛方式及比赛时间

1.本赛项竞赛形式为线下比赛，组队方式为个人赛，男女不限，参赛选手为中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）教龄2年以上（含）的在职教师，不设指导教师，可以自带2名辅助人员，仅负责水准尺安置，支导线测量不设置辅助人员。同一学校参赛选手不超过2人。

2.理论部分采取机考（闭卷），由参赛选手在规定时间内完成答题任务，由计算机评分与计分，考试结束现场签字确认成绩。技能操作部分由参赛选手按要求现场完成四等水准测量、坐标测量及三级支导线测量的观测、记录、计算。

3.本次竞赛公开观摩的对象为领队、测量指导老师、候赛选手，但不邀请境外代表队参赛和观摩。

4.比赛时间：2024年12月8号-2024年12月9号。

五、竞赛流程

竞赛流程见表2.

表2：赛项日程安排一览表

| 日期 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 13:30—14:20 | 参赛队报到 |
|  | 14:30—15:30 | 开幕式 赛前预备会 |
|  | 15:30—16:00 | 参赛队看比赛场地 |
|  | 16:00 | 理论考试检录抽签，教师赛选手携带身份证、参赛证 |
|  | 16：30—18:15 | 理论考试 |
| 第2天 | 6:45 | 检录 教师赛选手携带身份证、参赛证 |
|  | 7:00-17:30 | 教师赛实操测量比赛 |

1.参赛选手必须按照赛项执委会规定的参赛时间提前30分钟参加检录、抽签，统一进入比赛场地。

2.参赛选手抽取计算机机位号，独立完成规定的理论竞赛。

3.技能操作竞赛中的四等水准测量、计算和坐标测量及三级支导线、计算，各参赛选手顺序提前抽签决定，按规则要求独立完成抽签确定的闭合水准路线、坐标测量及三级支导线的测量任务。

4.技能操作竞赛观测和计算数据必须直接填写在规定的表格内（表格见附件）。表格填写好后应及时交给裁判员，不能带离比赛场地，否则成绩无效。

5.四等水准测量流程

⑴选手完成一条闭合水准路线共4个水准点（其中3个水准点待测）的观测和记录计算，具体流程如下：

（1）第1～4测段均由参赛选手独立进行仪器安置、观测、记录、计算，2名辅助人员负责水准尺安置。

⑵观测结束后，仪器装箱回到出发处，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，工作人员带领选手到指定地点等待进行内业计算。

⑶参赛队独立进行四等水准测量成果计算。计算所用的水准测量成果计算表由赛项执委会提供（计算式样见附件），计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差。

⑷内业计算完成后上缴成果计算表和外业观测记录表后结束比赛。如有错误，在规定时间内可重算或重测直至计算结果符合技术要求，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

6.坐标测量及三级支导线测量流程

⑴参赛选手独立完成一条支导线的坐标测量、观测、记录和计算，具体流程如下：

测站A→C→D由选手独立进行仪器及棱镜安置、观测、记录、计算。

⑵观测结束后，仪器装箱回到出发处，完成计算后表格交给裁判。

⑶如有错误，在规定时间内可重算或重测直至计算结果符合技术要求。重测、重算的时间一律计算在比赛时间内

六、竞赛规则

1.参赛资格：参赛选手须为中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）教龄2年以上（含）的在职教师，不设指导教师，可以自带2名辅助人员，仅负责水准尺安置。凡在往届河北职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不能再参加同一专业类赛项的比赛。

2.参赛选手须着装整齐，带齐两证（有效身份证、参赛证）。缺一者不准参加比赛。

3.比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不得无故终止比赛。如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长确认并批准，比赛可重新开始。由于测量工作性质特点，决定了只能室外作业，爬楼以及外业测量工作中偶遇降雨（雪）、极端低温（寒冷）、大风、极端高温（暴晒）等恶劣天气条件属正常现象，无法避免，不可抗拒，竞赛过程中裁判长有权做出是否继续进行比赛的裁决。

4.参赛选手不得将原始数据先用计算器或草稿纸记录，然后再转抄到比赛表格中（四等水准测量前后视距允许概略试测，不记录、不回报，前后视距不超限后再正式观测）,否则取消该项成绩，计为零分。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

5.赛前安排参赛队熟悉技能操作比赛场地，让选手了解测量场地的地形、地貌。

6.选手文明参赛，不得有意妨碍或阻挡其他参赛队的比赛；一经发现，经现场裁判上报裁判长后，判定为故意行为的，取消参赛资格。

7.参赛队应规范作业，注意测量安全及仪器保护，全站仪迁站时仪器必须关机装箱，带觇牌的棱镜可不装箱，但不得从觇牌上卸下。

8.比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算以及选手配合过程中的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒不改者，经现场裁判上报裁判长后终止比赛。

9.竞赛具体规则要求，见附件4：工程测量赛项技术规范。

七、技术规范

按照中华人民共和国国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）、中华人民共和国行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）执行，详见附件4：工程测量赛项技术规范。

八、技术环境

比赛器材和技术平台按照中华人民共和国国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）、中华人民共和国行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011），国产且具有自主产权的仪器设备。

1.水准仪基本技术参数要求为：每千米往返测高差中数的偶然中误差规定等于或优于±3.0mm；望远镜物镜有效孔径≥28mm、放大率≥38×；乘常数100；自动安排水准仪补偿器工作范围15′，安平精度±0.3″；圆水准器灵敏度20′/2mm；工作温度-20℃～+50℃；防水等级IP55。

2.全站仪基本技术参数要求为：望远镜物镜有效孔径Φ45mm，分辨率3″，放大倍率30×；精度±(2mm＋2×10-6·D)，最短视距1.0m，测程5000m/单棱镜；角度测量，测角方式绝对编码（码盘直径79mm）测角精度规定等于或优于2″；补偿器补偿范围≤±6′，补偿精度≤1″；电源工作时间≥12小时；键盘，全数字键盘；防水、防尘IP65。参赛校报名时必须上报参赛时自带的全站仪生产厂、品牌、型号及精度指标等。

3.理论竞赛由赛项执委会提供计算机室作为考场。

4.四等水准测量比赛场地，四等水准测量比赛场地，由赛项执委会提供硬质或软质比赛场地。原则上参赛队自带符合竞赛要求的仪器、配套脚架及一对2m或3m木质双面水准尺（红面分别为4787、4687）、2个尺垫、计算器、记录板、记录笔、记录表格等。不方便自带的，由赛项承办校提供国产且具有自主产权的同等精度的水准仪，但不得以提供设备有问题质疑测量成果。

5.坐标测量及三级支导线测量由赛项承办校提供比赛场地，导线边两端高差小于30m及平均边长在100m左右。原则上选手自带符合竞赛要求的测量仪器（一台全站仪主机，两套带基座觇牌单棱镜组，三副三脚架）及附件、计算器、记录板、卷尺、直尺、记录笔，不方便自带的，由赛项承办校提供国产且具有自主产权的同等精度的全站仪，但不得以提供设备有问题质疑测量成果。

5.四等水准测量、坐标测量及三级支导线测量测点布设见图2、图2（将根据最终确定的参赛队伍数量增减路线）

九、竞赛样题

详见附件3：样题。

十、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

1.赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。承办单位赛前必须排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。

3.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入赛场，严禁携带通讯、照相摄录设备。

4.比赛期间，严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

5.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。制定相关管理制度，对所有选手、指导教师进行安全教育，加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

十一、奖项设置

本赛项奖项设个人奖。以实际参赛选手总数为基数，一、二、三 等奖获奖比例分别为 10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

十二、赛场预案

赛前成立相关人员组成的应急处理小组，比赛期间发生意外事故（如赛卷、设备、安全等），立即采取措施避免事态扩大，启动应急预案予以解决并报告大赛组委会。

1.现场布置急救设施（竞赛期间，安排医生随时处理突发的医疗事故等）。

2.理论竞赛计算机室，每个考场配备备用电脑不少于5台套。如计算机出现卡顿等现象立即进行更换，裁判员记录时间并报告裁判长，经裁判长同意给予补时。

3.四等水准、坐标测量及三级支导线测量比赛，配备同等精度测量仪器及附件等备用。

4.比赛过程需连续进行，不得无故终止比赛。如比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长确认并批准，比赛可重新开始

5.在竞赛规定时间内递交成果，成绩有效。

十三、竞赛须知

（一）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，不得参与奖项的排名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛测量路线号等。

3.检录后的选手，应在工作人员的引导下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可在规定时限内由领队向赛项仲裁组提出书面仲裁申请，由赛项仲裁组调查核实并处理。

7.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开赛场

8.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

9.比赛时，其他非本场参赛队员不得进入比赛现场参与比赛。

十三、竞赛须知

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在测量外业或内业计算比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉，申诉书须领队签字，超过2小时不予受理。接到申诉后的2小时内组织复议，并及时书面反馈复议结果。

十六、竞赛观摩

本赛项公开观摩的对象为领导、嘉宾、领队、测量指导老师、候赛选手。观摩人员应严格遵守赛场纪律，在指定的警戒线外观摩，不得影响技能操作比赛，不得指导、指挥（含手机、对讲机遥控等）场内选手或答疑。