命题题库一

理论竞赛

（一）单项选择

1. 用于综合评价公路路基、路面、桥隧构造物和沿线设施技术状况的指标是（ ）。

A.SCI

B.MQI

C.PQI

D.BCI

2. 公路技术状况检测与调查应以（  ）m路段长度为基本检测（或调查）单元。

A.100

B.500

C.1000

D.5000

3．以下不属于公路技术状况指标体系的是（ ）。

A.SCI

B.BQI

C.PCI

D.PQI

4．路面结构强度指数计算中，路面结构强度系数是（ ）

A.PSSI

B.SSI

C.SSR

D.SRI

5．路面跳车指数是（  ）。

A.SFC

B.PBI

C.MPD

D.IRI

6. 路面损坏状况指数是（  ）。

A.PCI

B.RQI

C.RDI

D.PWI

7. 路面行驶质量指数是（  ）。

A.PCI

B.RQI

C.RDI

D.PWI

8. 路面车辙深度指数是（  ）。

A.PCI

B.RQI

C.RDI

D.PWI

9. 路面磨耗指数是（  ）。

A.PCI

B.RQI

C.RDI

D.PWI

10. 路面结构强度指数是（  ）。

A.PCI

B.RQI

C.RDI

D.PSSI

11. 路基状况指数是（  ）。

A.SCI

B.PQI

C.BCI

D.TCI

12. 路面状况指数是（  ）。

A.SCI

B.PQI

C.BCI

D.TCI

13. 桥隧构造物状况指数是（  ）。

A.SCI

B.PQI

C.BCI

D.TCI

14. 沿线设施状况指数是（  ）。

A.SCI

B.PQI

C.BCI

D.TCI

15．路面抗滑性能指数SRI计算时，是运用下列哪个指标计算的（      ）。

A.路面构造深度

B.横向力系数

C.弯沉代表值

D.摆式摩擦系数

16. 路面抗滑性能指数SRI计算公式正确的是（  ）。

A.𝑆𝑅𝐼=100−𝑆𝑅𝐼𝑚𝑖𝑛1+𝛼0𝑒𝛼1𝑆𝐹𝐶

B. SRI=100−SRImin1+α0eα1SFC

C.

D.SRImin

17.路面损坏状况指数计算公式正确的是（   ）

A. 100-α0DRα1

B.α0DRα1-100

C.α0DRα1

D.min（100-α0DRα1）𝑆𝑅𝐼𝑚𝑖𝑛

18．计算路面损坏状况指数PCI时，其计算公式PCI=100-α0DRα1，公式中DR指的是（   ）。

A.路面破损率

B.路面磨耗率

C.路面跳车系数

D.路面行驶质量

19．路面行驶质量指数RQI的计算式中，IRI指的是（   ）。

A.最大间隙

B.国际平整度指标

C.单向累计值

D.标准偏差

20．路面磨耗指数PWI的计算式PWI=100-a0WRa1中，WR指的是（     ）。

A.路面破损率

B.路面跳车系数

C.路面磨耗率

D.路面行驶质量

21.路线公路技术状况评定时，应采用路线内所有评定单元MQI的（     ）作为该路线的MQI。

A.算术平均值

B.加权平均值

C.总和

D.极差

[D]

22.关于WR计算公式正确的是（  ）。

A.WR= MPD -MPDC

B.WR= MPD +MPDC

C. WR= MPD  WR=100×i=1i0ωiAiA

D.

23.路基损坏类型有（    ）种。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

24. MQI及各级指标评价结果应该保留（     ）。

A.整数

B. 一位小数

C. 两位小数

D. 三位小数

25. 沥青路面损坏类型有（  ）种。

A. 7

B. 9

C. 10

D. 11

26. 水泥混凝土路面损坏类型有（  ）种。

A. 7

B. 9

C. 10

D. 11

27.沥青路面车辙损坏按（    ）计算。

A.长度

B.面积

C.宽度

D.深度

28.沥青路面横向裂缝损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度（  ）。换算成损坏面积。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.4m

D.1.0m

29.沥青路面沉陷损坏沉陷深度大于25mm，行车有明显颠簸感，损坏程度是（   ）。

A.轻度损坏

B.中度损坏

C.重度损坏

D.超重度损坏

30. 路基构造物损坏中，局部基础淘空、墙体脱空、轻度裂缝、鼓肚、下沉等，损坏程度是（    ）。

A.轻度损坏

B.中度损坏

C.重度损坏

D.超重度损坏

31.水毁冲沟损坏中，冲沟深度大于50cm时，损坏程度是（    ）。

A.轻度损坏

B.中度损坏

C.重度损坏

D.超重度损坏

32. 路缘石缺损损坏按（    ）计算。

A.长度

B.面积

C.宽度

D.深度

33.边沟、排水沟、截水沟等排水系统全截面堵塞，出现衬砌剥落、破损、圬工体破裂、管道损坏等的损坏程度为（  ）。

A.轻度损坏

B.中度损坏

C.重度损坏

D.超重度损坏

34.沥青路面车辙损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度（  ）。换算成损坏面积。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.4m

D.1.0m

35.水泥混凝土路面裂缝损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度（  ）。换算成损坏面积。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.4m

D.1.0m

36.水泥混凝土路面裂缝修补损坏按长度计算，检测结果应用影响宽度（  ）。换算成损坏面积。

A.0.1m

B.0.2m

C.0.4m

D.1.0m

37.水泥混凝土路面拱起损坏是指横缝两侧板体高度大于（   ）抬高。

A.0.1mm

B.1.0mm

C.10mm

D.20m

38.水泥混凝土路面坑洞损坏是指板面出现大于（   ）mm、深度大于（  ）mm的坑槽。

A.10,30

B.20,30

C.30,10

D.30,20

39.标志缺损，其中轮廓线和百米桩应每（  ）个损坏算1处。

A.2

B.3

C.4

D.5

40. 沥青路面波浪拥抱损坏按（    ）计算。

A.长度

B.面积

C.宽度

D.深度

41.（   ）属于水硬性胶凝材料。

A.石灰

B.水泥

C.石膏

D.沥青

42.石灰最适宜的硬化条件是（   ）

A.干燥空气中

B.有限湿度的空气中

C.高湿度的空气中

D.水中

43.下列物质中，不会引起水泥体积安定性不良的是（    ）

A.CaO

B.MgO

C.SO3

D.Ca（OH）2

44.判定水泥净浆标准稠度的依据是试杆下沉至距底板（    ）

A.4±1mm

B.5±1mm

C.6±1mm

D.7±1mm

45.判定水泥净浆初凝状态的依据是试杆下沉至距底板（    ）

A.4±1mm

B.5±1mm

C.6±1mm

D.7±1mm

46. 沸煮法检测水泥的体积安定性是检测水泥中（     ）含量是否过高。

A.游离氧化钙

B.游离氧化镁

C.三氧化硫

D.氢氧化钙

47.道路硅酸盐水泥的特点是（      ）

A.抗压强度高

B.抗折强度高

C.释热量低

D.水化速度快

48.硅酸盐水泥的抗淡水侵蚀能力较弱，主要是水化物中含有较多的（    ）所致。

A.石膏

B.氢氧化钙

C.水化硅酸钙

D.水化铝酸钙

49.某硅酸盐水泥凝结时间测定数据如下：开始拌和时间为10：00，试针下沉至距底板4mm+1mm时的时间为11：25，试针下沉0.5mm时的时间为13：45，则该水泥的终凝时间为（   ）min。

A.85          B.225            C.140           D.390

50.某硅酸水泥凝结时间测定数据如下：开始拌和时间为10：00，试针下沉至距底板4mm+1mm时的时间为11：25，试针下沉0.5mm时的时间为13：45，则该水泥的初凝时间为（   ）min。

A.85          B.225            C.140           D.390

51. 中砂的细度模数为（）

A.1.5～0.7

B.2.2～1.6

C. 3.0～2.3

D. 3.7～3.1

52. 砂的空隙率大小是由其（）来决定的

A. 颗粒粗细

B. 颗粒级配

C. 细度模数

D. 最大粒径

53. 砂的粗细程度用（）表示

A. 级配区

B. 细度模数

C. 压碎值指标

D. 比表面积

54. 集料的表观密度中的表观体积是指（ ）。

A. 集料的实体体积

B. 集料的孔隙体积和实体体积

C. 集料的开口孔隙体积和实体积

D. 集料的闭口孔隙体积和矿质实体体积

55. 石料的抗压强度是以标准试件在（）状态下,单轴受压的极限抗压强度来表示的。

A. 潮湿

B.干燥

C.自然

D.饱水

56. 测定遇水崩解、易溶的石料毛体积密度时,宜选用（ ）。

A. 静水称量法

B. 蜡封法

C. 比重瓶法

D. 量积法

57. 石料经洛杉矶式磨耗机磨耗取出后,应选（）mm的方孔筛,筛去试样中被撞击磨碎的石屑。

A. 1.7

B.2.36

C.4.75

D.9.5

58. 石料的软化系数是石料（）与石料干燥状态下的单轴抗压强度的比值。

A. 饱水状态下的单轴抗拉强度

B. 饱水状态下的单轴抗压强度

C. 自然状态下的单轴抗拉强度

D. 自然状态下的单轴抗压强度

59. 水泥混凝土集料中,粗细集料的分界粒径是（ ）mm。

A.0.075

B.2.36

C.4.75

D.9.5

60. 粗集料在混合料中起（  ）作用。

A. 骨架

B. 填充

C. 堆积

D. 分散

61. 配制混凝土用砂要求尽量采用（  ）的砂。

A. 空隙率小

B. 总表面积小

C. 总表面积大

D. 空隙率小和 总表面积小

62. 细度模数为3.0～2.3的砂为（）。

A. 粗砂

B. 中砂

C. 细砂

D. 特细砂

63. 普通混凝土用砂的细度模数范围一般在（  ）,以其中的中砂为宜。

A. 3.7～3.1

B. 3.0～2.3

C. 2.2～1.6

D.  3.7～1.6

64. 现称量500g砂样进行筛分试验,应要求所有各筛的分计筛余质量和筛底的总质量与500g砂样之差不得超过（）g,否则,应重新进行试验。

A.0.1

B.0.5

C.1

D.5

65. 用游标卡尺法测量颗粒最大长度方向与最小厚度方向的尺寸之比,大于（）的颗粒为针片状颗粒。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

66. C30中30表示水泥混凝土的（  ）等于30MPa。

A. 立方体抗压强度值

B. 立方体抗压强度标准值

C. 立方体抗拉强度标准值

D. 强度等级

67. 关于混凝土的性质,下列哪一条是错误的？（  ）

A. 气温越高,硬化速度越快

B. 抗剪强度比抗压强度低

C. 与钢筋的膨胀系数大致相同

D. 水灰比越大,强度越高

68. 细度模数是采用0.15～4.75mm粒度范围的细集料的（）参数计算的。

A. 筛余质量

B. 分计筛余百分率

C. 累计筛余百分率

D. 通过率

69. 测定混凝土强度用非标准试件尺寸200㎜*200㎜*200㎜,则强度标准值换算系数（  ）。

A. 0.9

B. 0.95

C. 1.05

D. 1.5

70. 普通混凝土中的水泥浆,在混凝土硬化后起（  ）作用。

A. 胶结

B. 润滑

C. 润滑和填充

D. 骨架

71. 混凝土拌和物的和易性是一项综合性质,包括（  ）。

A. 流动性、保水性、抗渗性

B. 流动性、粘聚性、耐水性

C. 流动性、粘聚性、保水性

D. 粘聚性、保水性、抗冻性

72. 不是混凝土配合比设计必须满足的要求的是（   ）。

A. 和易性

B. 耐久性

C. 高温稳定性

D. 强度

73. 普通混凝土立方体强度测试,采用100㎜*100㎜*100㎜的试件,其强度换算系数为（  ）。

A. 0.9

B. 0.95

C. 1.05

D. 1.5

74. 混凝土水灰比值在一定范围内越大,则其强度（  ）。

A. 越低

B. 越高

C. 不变

D. 无影响

75. 石油沥青的针入度表示沥青的（   ）性。

A. 温度敏感性

B. 热稳定性

C. 塑性

D. 粘滞性

76. 确定粗集料压碎值试验试样质量时,按大致相同的数量将试样分三层装入金属量筒中,整平后,每层用金属棒在整个层面上均匀捣实（  ）次。

A. 15

B. 25

C. 30

D. 50

77. 延度表示沥青的（  ）性。

A. 温度敏感性

B. 热稳定性

C. 塑性

D. 粘滞性

78. 沥青针入度指数PI表示沥青的（  ）。

A. 温度敏感性

B. 热稳定性

C. 塑性

D. 粘滞性

79. 沥青旋转薄膜加热试验后的沥青性质试验应在（  ）内完成。

A. 72h

B. 96h

C. 48h

D. 24h

80. 我国重交通道路石油沥青,按（  ）试验项将其划分为七个标号。

A. 延度

B. 软化点

C. 针入度

D. 密度

81. 沥青针入度试验中,试验温度为（  ）。

A. 10℃

B. 25℃

C. 30℃

D. 35℃

82. 沥青与矿料粘附性试验适用于评定集料的（  ）。

A. 抗压能力

B. 抗拉能力

C. 抗水剥离能力

D. 吸附性

83. 为了防止路基边坡发生滑塌，可采用的防护措施是（    ）：

A.植物防护

B.设挡土墙

C.砌石防护

D.设护面墙

84. 下列哪些不属于沥青的化学组分（  ）。

A. 沥青质

B. 油分

C. 树脂

D. 石蜡

85. 沥青老化后,在物理力学性质方面,表现为针入度（  ）。

A. 减小

B. 升高

C. 不变

D. 不确定

86. 沥青老化后,在物理力学性质方面,表现为延度（  ）。

A. 减小

B. 升高

C. 不变

D. 不确定

87沥青老化后,在物理力学性质方面,表现为软化点（  ）。

A. 减小

B. 升高

C. 不变

D. 不确定

88. 沥青软化点试验,升温速度是（  ）。

A. 2.5℃/min

B. 5℃/min

C.3℃/min

D. 10℃/min

89. 沥青的延度值越大,说明沥青的（  ）。

A. 塑性越好

B. 塑性越差

C.粘滞性越好

D.粘滞性越差

90. 沥青混合料动稳定度的试验温度是（   ）。

A. 50℃

B. 60℃

C. 80℃

D. 100℃

91. 选用（   ）的石料与沥青有较好的粘附性。

A. 酸性

B. 碱性

C. 中性

D. 超基性

92. 沥青混合料车辙试验的评价指标为（  ）。

A. 稳定度

B. 残留稳定度

C. 动稳定度

D. 残留强度比

93.某路堑边坡属于风化的岩石，且坡面不平整，应采用的防护措施是（  ）

A.喷浆

B.抹面

C.植被防护

D.灌浆

94. 随沥青含量增加,沥青混合料试件流值将（  ）。

A. 保持不变

B. 呈抛物线变化

C. 递减

D. 递增

95. 沥青混合料配合比设计中,沥青含量为（  ）两个质量比的百分率。

A. 沥青质量与沥青混合料的质量

B. 沥青质量与矿料的质量

C. 矿料质量与沥青质量

D. 沥青混混合料与矿料质量

96. 测定吸水率0.5%～2%的沥青混合料的毛体积密度,采用（   ）测定。

A. 蜡封法

B. 水中重法

C. 真空法

D. 表干法

97. 工程中常用的（  ）是典型的悬浮-密实结构。

A. 沥青混凝土

B. 沥青碎石

C. 排水沥青碎石

D. 沥青玛蹄脂碎石

98.（   ）的目的是检测沥青混合料的水稳定性。

A. 冻融劈裂试验

B. 车辙试验

C. 马歇尔稳定度试验

D. 饱水率试验

99. 车辙试验的目的是检验沥青混合料的（   ）性能。

A. 抗滑

B. 抗裂

C. 抗疲劳

D. 高温稳定

100. 悬浮-密实结构采用（  ）,这种沥青混合料的高温稳定性较差。

A. 连续型密级配

B. 连续型开级配

C. 间断型密级配

D. 间断型开级配

101. 公路养护工程质量评定实测项目中一般项目的合格率不得低于（   ）。

A.80%

B.90%

C.95%

D.100%

102.公路养护工程质量评定实测项目中关键项目的合格率不得低于（    ）。

A.80%

B.90%

C.95%

D.100%

103.管道铺设实测项目中沟槽回填管道两侧和管顶以上 500mm 内的压实度，除设计要求 外，均用（    ）标准。

A.表面振动压实

B.振动压实

C.重型击实

D.轻型击实

104.下列那个是标准弯沉检测方法（    ）。

A.贝克曼梁法

B.自动弯沉仪

C.落锤式弯沉仪

D.断面检测车

105.贝克曼梁法检测路基路面弯沉时，加载车行进速度一般为（  ）。

A.5km/h       B.10km/h       C.20km/h     D.50km/h

106.下列抗滑方法中是在路面干燥状态下测定的是（    ）。

A.手工铺砂法

B.横向力系数测试系统测试路面摩擦系数方法

C.摆式摩擦仪法

D.数字式摆式仪测试路面摩擦系数方法

107. 公路养护工程质量评定实测项目中属于工厂加工制造的桥梁金属构件的合格率应为（    ）。

A.80%

B.90%

C.95%

D.100%

108. 下列不属于土方路基修复实测项目的是（  ）。

A.压实度

B.弯沉值

C.纵断高程

D.中线偏位

109. 下列不属于加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层实测项目的是（  ）。

A.压实度

B.弯沉值

C.纵断高程

D.湿轮磨耗值

110. 下列是加铺水泥混凝土面层实测项目中关键项目的是（  ）。

A.弯拉强度

B.平整度

C.构造深度

D.横向力系数SFC

111. 不属于沥青路面病害的是（  ）。

A.龟裂

B.拱起

C.沉陷

D.拥包横向力系数SFC

112. 《公路沥青路面养护技术规范》规定沥青路面预防性养护措施的厚度不超过（  ）。

A.2cm

B.3cm

C.4cm

D.5cm

113. 截水沟在平面上布置的特点是(  ) 。

A.与水流方向平行

B.与水流方向相交

C.与水流方向垂直

D.应地形而异

114.现行的《公路养护技术规范）自(    )起实施。

A.2010年1月1日

B.1995年10月1日

C.2009年5月1日

D.2012年10月1日

- 道路石油沥青按(    )划分为七个标号。

A.溶解度

B. 软化点
C. 针入度

D.黏度

- 为公路养护维修作业所设置的交通管理区域有几个（  ）。

A.4个

B.5个
C.6个

D.7个

- 为公路养护维修作业所设置的交通管理区域不包括(  ）。

A.警告区

B.上游过渡区
C.工作区

D.停车区

- 定点作业时间大于4小时且小于等于24小时的各类养护作业称之为（  ）。

A.短期养护作业

B.长期养护作业
C.临时养护作业

D.移动养护作业

- 根据《公路养护工程管理办法》，养护工程质量缺陷责任期一般为（  ）个月。

A.6

B.12 
C.18

D.24

- 养护作业控制区应设置工程车辆专门的出入口，出入口应设在顺行车方向的 （  ）  内。

A.缓冲区

B.工作区  
C.下游过渡区

D.终止区

- 安全设施布设顺序应从（  ）开始，向终止区推进，确保已摆放的安全设施清晰可见。

A.缓冲区

B.警告区
C.下游过渡区

D. 终止区

- 除借用对向车道通行的高速公路及一级公路养护作业外，工作区的最大长度不宜超过（   ）km。

A.4

B.5  
C.6

D.8

- 高速公路同一方向不同断面同时养护作业时，相邻两个工作区净距不应小于（  ）km。

A.3

B.4 
C.5

D.6

- 隧道养护作业控制区中交通锥的布设间距不宜大于（  ）m，缓冲区和工作区照明应满足养护作业照明要求。

A.3

B.4 
C.5

D.6

- 如果桥梁主要构件有较大缺损，严重影响使用功能，技术状况评定等级为（  ）。

A.2类

B.3类  
C.4类

D.5类

- 公路用地范围为公路路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外，或路堑坡顶截水沟外边缘(无截水沟为坡顶)以外不小于(   )范围内的土地；在有条件的地段，高速公路、一级公路不小于(  )。

A.1m  3m

B.1m  2m
C.2m  3m

D.1m 4m

- 乳化沥青在使用时，写其他材料接触，受大气影响，其中的水分被排挤、离析、蒸析，沥青逐渐恢复到原来所具有的性能，称为(    )。

A.乳化

B.液化
C.破乳

D.粘性

- 公路日常检查的重点是(    )。

A. 路面状况和路障

B. 排水设施
C. 公路水毁情况

D.标志和标牌

- 桥梁总体技术状况评定等级和主要部件技术状况评定等级分为5个等级,次要部件技术状况评定等级分为（ ）个等级。

A.2

B.3 
C.4

D.5

- 摊铺、压实后的热拌沥青混合料路面．待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于(   )后方可开放交通。

A. 60℃

B. 50℃
C. 90℃

D.70℃

- 桥涵设计使用年限中高速公路特大桥、大桥为（ ）年。

A.50

B.100  
C.200

D.300

- 冬季路面防滑的重点包括(  )。

A.路肩、急弯、桥面

B.陡坡、急弯、边坡	 
C.陡坡、急弯、桥面

D.陡坡、边沟、桥面

- 路面路拱横坡度设置的主要目的是(     )。

A.施工方便

B.外观美观
C.利于行车

D.利于排水

- 高速与公路及一级公路日常巡查时作业车辆速度（  ），同时应开启车辆闪光灯与闪光箭头。

A.不宜小于60km/h

B.不宜大于60km/h  
C.不宜大于80km/h

D.不宜小于80km/h

- 粘稠石油沥青材料的三大指标是(   )。

A.强度、稳定性、抗滑性

B.针入度、延度、软化点
C.温度稳定性、气候稳定性、不透水性

D.和易度、强度、耐久度

- 不属于沥青路面预防性养护技术措施的是 （  ）

A.稀浆封层

B.微表处理
C.同步碎石封层

D.现场冷再生技术

- AC-16沥青混合料的最小压实厚度为（  ）

A.2cm

B.3cm
C.4cm

D.6cm

- 高速公路路面结构设计使用年限沥青混凝土路面(  )年。

A.8

B.10  
C.15

D.20

- 长隧道是指（ ）。

A.3000≥L＞1000

B. 2000≥L＞1000  
C. 3000≥L＞1500

D.1000≥L＞500

- 桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为（）。

A.净跨径

B.计算跨径
C.基础跨径

D.标准跨径

- 矢跨比是拱桥中拱圈的计算矢高与（）之比。

A.计算跨径

B.净矢高 
C.标准矢高

D.基准矢高

- 隧道通常是由（）组成。

A.洞身衬砌和洞门

B.主体构造物和附属构造物

C.墙身和拱圈

D.墙身、拱圈和抑拱

- 隧道通风控制系统中，控制风机运转所依据的环境数据主要是（ ）含量。

A.O2

B.CO  
C.CO2

D.SO2

- 隧道定期检查评率宜不少于（ ）

A.1次/月

B.1次/半年 
C.1次/1年

- 都可以

- 按地层条件不同，隧道一般可分为（ ）。

A.岩石隧道、土质隧道

B.水底隧道、城市道路隧道、山岭隧道 
C.矿山法施工隧道、明挖法施工隧道、盾构法

D.公路隧道、铁路隧道

- 《公路工程技术标准》规定单孔跨径小于（ ）时为涵洞。

A.5m

B.6m 
C.8m

D.4m

- 重力式桥台的主要特点是依靠什么来平衡外力而保持其稳定？（ ）

A.台后土压力

B.自身重量  
C.台内填土

D.锥坡填土

- 对路基产生“弹簧土”且急于赶工的路段，可以采取（ ）的措施。

A.增大压实机具功率

B. 掺生石灰粉翻拌
C. 适量洒水

D.掺碎石翻拌

- 桥梁基础形式一般可分为(  )

A.明挖基础、桩基础、沉井基础

B.明挖基础、桩基础、沉入桩基础
C.挖孔桩基、钻孔桩基、沉井桩基

D.挖孔桩基、沉井基础、明挖基础

- 植树防护，栽植树木应在(    )进行。

A.夏季

B.冬季
C.秋季

D.适宜季节

- 公路绿化中，苗圃用地的土层厚度不应小于（   ），地下水位在1.5~2.5m为宜。

A.40~50cm

B. 60~70cm
C. 80~90cm

D.90~100cm

- 公路绿化时，(          )公路两侧土路肩、边坡以种植人工草为主，不应栽植乔木。

A. 高速公路

B. 一级公路

C. 二级公路

D. 三级公路

- 绿化保存率是指栽植后成活（     ）的株数（m2、丛、延米）占总栽植株数的百分数。

- 三年及以上

- 两年及以上
C.一年及以上

D.四年及以上

- 公路沿线绿化包括：（    ）绿化。

- 公路两侧、服务区、立交桥

B. 办公区、服务区、养护站
C. 公路两侧、服务区、养护站

D.公路两侧、立交桥、养护站

- 必须做好对绿化植物进行（    ）等工作。

- 看管、维修、清除杂物

B. 浇水、打药、维修		
C. 清除杂物、保养、维护

D.清除杂物、浇水、打药

- 用于管制和引导交通的安全设施称为  （ ）。

- 公路交通标志

B. 公路交通安全标志
C. 公路交通标线

D.收费设施

- 交通安全设施经常性检查的频率不小于（       ）。

A.1次/月

B.1次/年
C.1次/季度

D.1次/旬

- 交通标志形状一般使用规则不包括下列哪项（      ）。

- 正等边三角形

- 圆形
C.椭圆形

D.叉形

- 交通标志之间应保持合理的间距，设计速度大于或等于80km/h的公路交通标志之间的间隔不宜小于（       ）。

A.50m

B.60m 
C.70m

D.80m

- 公路界碑应设置在公路两侧用地范围分界线上，设置间距（       ）m，曲线段可适当加密。

A.100-500

B.200-500
C.300-500

D.400-500

- 沥青路面基层完好面层有坑槽时，按照（ ）的原则，划出所需修补坑槽轮廓线。

- 圆洞正补，斜洞正补

B. 圆洞方补，斜洞正补
C. 圆洞斜补，斜洞正补

D.圆洞斜补，斜洞斜补

- 春融季节沥青路面出现开裂后，如不及时处理，容易发展为（ ）。

A.坑槽

B. 浅坑洞
C. 深坑洞

D.车辙

- 机械摊铺沥青混合料的虚铺系数比人工摊铺沥青混合料的(   )。

A.大

B.小 
C.相等

D.不确定

- 沥青混合料碾压时，要用(   )随时擦拭压路机的滚轮。

A.沥青

B.水 
C.沥青+水

D.中质柴油+水

- 沥青路面泛油的原因之一是（    ）。

A.油石比过小

B. 油石比过大
C. 油的标号太高

D.油的标号太低

- 沥青类路面出现严重拥包，可采用（    ）。

- 加热器烫软时铲除

B. 趁气温高时铲除
C. 全部挖除重新铺面层

D.撒粗砂烫平

- 坑槽较深修补时需分层开挖，层间形成阶梯搭接，搭接宽度不小于（    ）。

A.10cm

B.15cm
C.20cm

D.30cm

- 检测沥青路面结构强度的设备是（  ）。

- 直尺

B.平整度仪 
C.三米直尺

D.贝克曼梁弯沉仪及弯沉车

- 高速公路沥青路面的巡查作业中，巡查车速不宜大于（     ）km/h。

A.40

B.50
C.60

D.80

- 二级公路沥青路面的巡查作业中，巡查车速不宜大于（     ）km/h。

A.40

B.50
C.60

D.80

- 不属于混凝土路面病害类型的是（  ）。

A.接缝料损坏

B.车辙 
C.拱起

D.露骨

- 不属于沥青路面病害类型的是（  ）。

A. 拥包

B.沉陷 
C.坑槽

D.板角断裂

- 路面结构层位中起主要承重的是哪一层（  ）。

A.面层

B.基层 
C.垫层

D.磨耗层

174.土质路堤填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不应小于（  ）。

A.8cm

B.10cm

C.18cm

D.20cm

175.土基压实时，应（  ）。

A.先重后轻

B.先轻后重

C.先后一致

D.没有规定

176.土质填筑路堤时，（  ）是下列土中较理想的筑路材料。

A.粉性土

B.亚砂土

C.粘土

D.腐植土

177. 高速公路石质路堤分层填筑时，松铺厚度一般为（  ）。

A.30cm

B.50cm

C.80cm

D.100cm

178. 路基换填材料应选用水稳定性或透水性好的粒料，不得含有机质，垃圾等杂物，粒料最大粒径应不大于（   ）

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

179. 在研究土的性质时，其最基本的工程特征是（  ）

A.土的物理性质

B.土的力学性质

C.土的压缩性

D.土的渗透性

180. 硬路肩的横坡应（    ）路面横坡。

A.略大于

B.略小于

C.小于
D.等于

（二）多项选择

1.路面技术状况检测应采用自动化检测设备， 其检测频率说法正确的是（）。

A.高速公路每个检测方向应至少一个主要行车道

B.二级公路的路面状况检测宜选择技术状况相对较差的方向

C.三级公路的路面状况检测宜选择技术状况相对较差的方向

D.四级公路的路面状况检测宜选择技术状况相对较差的方向

2.公路技术状况评定应计算（     ）三项统计指标。

A.优等路率

B.优良路率

C.次等路率

D.次差路率。

3.路面技术状况自动化检测应采用断面类检测设备的是（    ）。

A.路面平整度自动化检测

B.路面车辙自动化检测

C.路面跳车自动化检测

D.路面磨耗自动化检测

4.关于高速公路、一级公路沥青路面公路技术状况检测与调查频率说法正确的是（     ）。

A.路面损坏1年1次

B.路面平整度1年1次

C.路面车辙1年1次

D.路面抗滑1年1次

5. 关于二、三、四级公路沥青路面公路技术状况检测与调查频率说法正确的是（     ）。

A.路面损坏1年1次

B.路面平整度1年1次

C.路面车辙1年1次

D.路面结构强度抽样检测

6.关于高速公路、一级公路水泥混凝土路面公路技术状况检测与调查频率说法正确的是（     ）。

A.路面损坏1年1次

B.路面平整度1年1次

C.路面车辙1年1次

D.路面抗滑1年1次

7. 关于二、三、四级公路水泥混凝土路面公路技术状况检测与调查频率说法正确的是（     ）。

A.路面损坏1年1次

B.路面平整度1年1次

C.路面车辙1年1次

D.路面结构强度抽样检测

8.公路技术状况指数（MQI）评定是（   ）指数的加权求和。

A.SCI

B.PQI

C.BCI

D.TCI

9. 公路养护评定最小评定单元应按（  ）等检验项目分别检查

A.基本要求

B.实测项目

C.外观质量

D.质量保证资料

10.下列对实测项目检验描述正确的是（  ）。

A.检验方法和频率进行随机抽样检验

B.实测项目按合格率计算

C.其他高效检测方法时应经提前对比确认

D.实测项目按加权平均计算

11.养护工程质量检验评定是按（  ）逐级进行。

A.分项工程

B.分部工程

C.养护单元

D.养护工程

12.土方路基修复实测项目中关键项目哪些是关键项目（   ）。

A.压实度

B.弯沉值

C.平整度

D.纵断高程

13.加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层实测项目中哪些是关键项目（   ）。

A.压实度

B.弯沉值

C.厚度

D.沥青含量

14. 加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层压实度评定说法正确的是（  ）。

A.高速公路、一级公路应选用2个标准密度评定，以合格率低的作为评定结果

B.高速公路、一级公路应选用其中1个标准密度评定

C.其他公路选用2个标准密度评定，以合格率低的作为评定结果

D.其他公路选用1个标准密度进行评定

15.微表处和稀浆封层应检测下列哪些指标（    ）

A.压实度

B.弯沉值

C.接缝高差

D.湿轮磨耗值

16. 微表处和稀浆封层应实测项目中哪些是关键项目（    ）

A.厚度

B.渗水系数

C.抗滑

D.沥青用量

17.下列哪些平整度仪是断面类检测设备（  ）。

A.三米直尺

B.连续式平整度仪

C.断面平整度仪

D.颠簸累积仪

18.填石路基压实程度用哪些检测指标控制（  ）。

A.孔隙率

B.沉降差

C.压实度

D.密实度

19.下列属于加铺水泥混凝土面层实测项目的是（  ）。

A.弯拉强度

B.板厚度

C.平整度

D.相邻板高差

20. 集料的堆积密度试验是将集料按规定的方法装填于密度筒中,集料的堆积密度由（  ）组成。

A. 矿质实体体积

B. 颗粒间隙体积

C. 开口孔隙体积

D. 闭口孔隙体积

21. 采用网篮法可以同时测出试件的（  ）。

A. 表观密度

B. 毛体积密度

C. 表干密度

D. 吸水率

22. 细集料级配参数是指（  ）。

A. 细度模数

B. 分计筛余百分率

C. 累计筛余百分率

D. 通过百分率

23. （  ）所用粗集料的筛分试验必须采用水洗法试验。

A. 水泥混凝土

B. 沥青混合料

C. 路面基层

D. 路基

24. 水泥细度可以采用（  ）指标表征。

A. 比表面积

B. 总表面积

C. 0.075mm方孔筛筛余量

D. 0.045mm方孔筛筛余量

25.沥青路面的施工中,沥青混凝土半幅施工不能采用热接缝时,应当采用以下哪些措施。( )

A.假缝

B.胀缝

C.人工顺直刨缝

D.切缝

26.沥青玛碲脂碎石路面SMA的碾压应遵循()的原则。

A.紧跟

B.慢压

C.高频

D.低温

27. 以下（  ）材料为无机结合料。

A. 沥青

B. 石灰

C. 粉煤灰

D. 水泥

28. 水泥体积安定性的检测方法有（  ）。

A. 雷氏夹法

B. 砂浆流动度法

C. 勃氏法

D. 试饼法

29. 根据3d强度,水泥可以分为（  ）类型。

A. 早强型

B. 低热型

C. 专用型

D. 普通型

30. 水泥混凝土的主要技术性质包括（）。

A. 和易性

B. 强度

C. 变形特征

D.耐久性

（三）判断题

1.对于检测结果显示衬砌背后脱空及不密实较多的断面，可进行衬砌背后全断面注浆。(  )

A.对

B.错

2.衬砌背后注浆的效果检查不得采用无损检测法。(  )

A.对

B.错

3.对于检测结果显示衬砌背后脱空及不密实较多的断面，可进行衬砌背后全断面注浆。(  )

A.对

B.错

4.衬砌背后注浆的效果检查不得采用无损检测法。(  )

A.对

B.错

5.对于检测结果显示衬砌背后局部脱空、不密实的，可进行局部的注浆处理。(  )

A.对

B.错

6.与嵌填密封法相比，低压注浆法更适用于隧道衬砌非荷载裂缝处治。(  )

A.对

B.错

7.与低压注浆法相比，嵌填密封法更适用于隧道衬砌荷载裂缝处治。(  )

A.对

B.错

8.隧道病害处治主要技术工作程序包括：检查、评定、设计、施工和验收。(  )

A.对

B.错

9.选定隧道病害处治方法，重要的是把握病害产生的原因。(  )

A.对

B.错

10.为了找出隧道病害的原因，主要针对隧道现状进行检测和评定，没有必要分析和研究隧道设计和施工技术资料。(  )

A.对

B.错

11.隧道病害处治工程毕竟不是隧道工程，不必遵循信息化设计和动态施工的思想和原则。(  )

A.对

B.错

12.在隧道养护工作中，一般根据日常养护的需求确定养护等级。

(  )

A.对

B.错

13.通过隧道养护等级划分，可以起到合理配备养护资源的作用。

(  )

A.对

B.错

14.仰拱是为改善上部支护结构受力条件而设置在隧道底部的反向拱形结构，是隧道结构的主要组成部分之一。(  )

A.对

B.错

15.拆换仰拱严禁分段跳槽开挖。(  )

A.对

B.错

16.仰拱与二次衬砌构成隧道整体，可增加结构稳定性。(  )

A.对

B.错

17.关于公路隧道养护的土建结构技术状况评定，若某分项的评定状况值为4，则对应土建结构技术状况应直接评为5类。(  )

A.对

B.错

18.设防护网的主要目的是增加衬砌刚度和强度。(  )

A.对

B.错

19.增设钢拱的作用，可以增加衬砌刚度和强度。(  )

A.对

B.错

20.由于公路隧道养护要求（内容、项目、频率）存在差异，为适应这种差异性的养护需求，应明确按照不同等级来进行隧道养护工作。(  )

A.对

B.错

21.公路隧道技术状况评定应采用分层综合评定与隧道单项控制指标相结合的方法。(  )

A.对

B.错

22.隧道总体技术状况评定等级应采用土建结构和机电设施两者中最差的技术状况类别作为总体技术状况的类别。(  )

A.对

B.错

23.在隧道遭受自然灾害后应立即开展专项检查。(  )

A.对

B.错

24.定期检查是隧道结构检查中唯一的全面检查。(  )

A.对

B.错

25.在经常检查中发现隧道衬砌裂缝宽度大于3mm,且长度大于5m,应立即对该隧道开展一次定期检查。(  )

A.对

B.错

26.当定期检查中出现状况值为3或4的项目，且产生原因及详细情况不明时，应做专项检查。(  )

A.对

B.错

27.隧道病害处治工程施工完毕后，被处置段落各分项状况值必须达到0。(  )

A.对

B.错

28.隧道病害处治工程施工完毕后，被处置段落分项状况值可以为1。(  )

A.对

B.错

29.对于养护等级为一级的隧道，开展经常检查的频率应不低于1次/月。(  )

A.对

B.错

30.对于养护等级为二级的隧道，开展经常检查的频率应不低于1次/6月。(  )

A.对

B.错

实操竞赛

| 序号 | 题目类型 | 操作 时长（h） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 1 |
| 2 | 超声回弹综合法检测混凝土强度 | 1.5 |
| 3 | 超声法探测混凝土内部空洞 | 1 |
| 4 | 超声法探测混凝土浅裂缝深度 | 0.5 |
| 5 | 冲击弹性波检测混凝土裂缝深度 | 0.333 |
| 6 | 冲击弹性波检测混凝土缺陷 | 0.333 |
| 7 | 冲击弹性波检测锚杆长度 | 0.333 |
| 8 | 钢质护栏埋深检测 | 0.5 |
| 9 | 电阻应变片的粘贴及防潮技术 | 0.5 |
| 合计 |  | 6 |