2025年河北省职业院校（中职）

电梯保养与维修赛项

电梯维修操作竞赛

竞

赛

任

务

书

（样卷）

场次              赛位号

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸等），并检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手除《赛项规程》表4所规定允许携带的工具和器材外，不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的电动工具、自制工具、通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯维修操作竞赛的竞赛时间为90min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内，选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应通知赛位的现场裁判员。

5.在比赛过程中，参赛选手必须严格按照操作规程和工艺准则，遵守安全操作要求，以保证设备和人身安全，并随时接受裁判员的监督。否则将按下列标准扣分：

（1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

（2）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

（3）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测时，（首次）必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。无请示报告每次（项）扣0.5分；

（4）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

（5）（电梯）首次断电必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

（6）电梯维修与保养操作竞赛的选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

（7）电梯维修与保养操作竞赛过程中不允许在机房进行紧急电动操作移动轿厢；在竞赛过程中，当轿顶或底坑有人时，不允许在机房进行（检修操作）紧急电动操作移动轿厢。否则每次（项）扣0.5分。

（8）参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

（9）如出现违规操作损坏赛场的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

6.竞赛结束时参赛选手应立即停止任何操作，提交完整的《竞赛任务书》，并协助裁判确认其所完成的项目并核对竞赛时间，在签字确认后方可离开赛场。

7.在竞赛期间，参赛选手应服从裁判评判；如遇到特殊情况或对裁判评分产生异议，应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长，不得与裁判争执、顶撞。裁判长的决定为现场最终裁定。如参赛选手因对裁判不服从而停止比赛，则以弃权处理。

8.参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障等，应向指导老师反映，由指导老师按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ 群发表虚假信息和不当言论。

9.如有不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他选手比赛的情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的；或在竞赛过程中产生重大安全事故或有产生重大安全事故隐患，或出现本规程所规定的取消比赛资格的行为，经裁判员提示无效的。可经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

二、竞赛任务

请在90min内完成以下工作任务：

（一）电梯故障原因分析

能够根据 GB/T 7588.1-2020 等相关标准、电梯结构与运行原理，结合给定的 4个电梯故障现象，分析电梯可能的故障原因，并给出排除故障相应的处理方法。

1.	电梯呼梯信号登记后，不能关门启动运行。

- 电梯轿顶检修慢上、慢下操作无效。

3.电梯外呼显示异常，轿厢在1层，外呼显示2层。

4.电梯处在1层2层中间，盘车无法移动电梯

（二）排除电梯电气故障

1.分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的8个电气（包括与之相关的机械装置）故障:

（1）电源回路故障

（2）运行回路故障

（3）安全及门锁回路故障

等共8个电气故障

2.在电梯电气故障诊断与排除过程中，要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确进行故障排除。

3.将与设置的电气故障最直接的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“直梯维修记录表”（附件1）中。

（三）排除电梯机械故障

1.分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的2个机械故障（包括与之相关各部件的系统）：

轿门脱落，等共2个机械故障

2.按照GB/T 7588.1-2020等相关标准进行调整，并测量有关数据。

3.将故障现象、排除故障主要步骤（维修调校内容）、准确的故障点及测量的有关数据简要明确地记录在“电梯机械维修记录表”。（附件 2）中。

（四）检查与调试

在检查并排除规定的电梯电气与机械故障后，要求进行全面检查与调试，排除设备可能存在的问题，使电梯具有集选电梯运行的全部功能且运行正常（包括各安全保护装置）：

1.	轿内指令信号与厅外招唤信号登记、显示、消号；各种运行显示。

2.	检修状态下上、下行；

3.	自动运行（无司机）状态下自动开关门；自动上、下行全过程运行；

4.	各种安全保护装置功能正常。

《任务书》附件1

电梯电气维修记录表

第    场   第     号赛位

| 故障序号 | 1 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |
| 故障序号 | 2 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |
| 故障序号 | 3 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |
| 故障序号 | 4 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |
| 故障序号 | 5 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |
| 故障序号 | 6 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |
| 故障序号 | 7 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |
| 故障序号 | 8 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  | 排除方法 |  |  |

附件 2

电梯机械维修记录表

第    	场	     第   	号赛位

| 故障序号 | 机械 1 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |
| 排故（维修、调校） 主要内容 |  |  |  |
| 维修调整后有关的测量数据（单位：mm） |  |  |  |
| 故障序号 | 机械 2 | 与评分表对应序号（本栏由裁判填写） |  |
| 故障现象 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |
| 排故（维修、调校） 主要内容 |  |  |  |
| 维修调整后有关的测量数据（单位：mm） |  |  |  |