农产品冷链物流规划设计

一、题目背景

某三方冷链物流公司，拟建造一个存储面积为120平米的冷库，具体平面规格为：库长12米，库宽10米，库高3.5米，库内无立柱，库门给定，分设置于长边同侧。该公司主要服务海外进口农产品的货物存储与配送，配送车辆以4.2米厢式冷藏货车和7.6米厢式冷藏车为主。冷库存储物资每周一完成补货，每周日前发完。计划用于满足周边生鲜农贸超市的成品存储与配送。请对该仓库实施规划设计。

二、产品信息

拟统计2024年6月17日-7月21日的出库量预测，根据水果需求对仓库类型和技术规格进行设计：

表1 第一周生鲜农贸超市产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 包装尺寸 （长*宽*高）mm | 数量 （箱） | 重量 （KG） | 储运温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红富士苹果 | 600*400*365mm | 72 | 1440 | 0-8 |
| 2 | 佳沃香梨 | 600*400*365mm | 60 | 1200 | 1-5 |
| 3 | 佳天香梨 | 600*400*365mm | 48 | 960 | 1-5 |
| 4 | 红福士苹果 | 600*400*365mm | 60 | 1200 | 0-8 |

表2 第二周生鲜农贸超市产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 包装尺寸 （长*宽*高）mm | 数量 （箱） | 重量 （KG） | 储运温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红富士苹果 | 600*400*365mm | 72 | 1440 | 0-8 |
| 2 | 佳沃香梨 | 600*400*365mm | 36 | 720 | 1-5 |
| 3 | 佳天香梨 | 600*400*365mm | 60 | 1200 | 1-5 |
| 4 | 红福士苹果 | 600*400*365mm | 48 | 960 | 0-8 |

表3 第三周生鲜农贸超市产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 包装尺寸 （长*宽*高）mm | 数量 （箱） | 重量 （KG） | 储运温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红富士苹果 | 600*400*365mm | 36 | 720 | 0-8 |
| 2 | 佳沃香梨 | 600*400*365mm | 60 | 1200 | 1-5 |
| 3 | 佳天香梨 | 600*400*365mm | 48 | 960 | 1-5 |
| 4 | 红福士苹果 | 600*400*365mm | 40 | 800 | 0-8 |

表4 第四周生鲜农贸超市产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 包装尺寸 （长*宽*高）mm | 数量 （箱） | 重量 （KG） | 储运温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红富士苹果 | 600*400*365mm | 36 | 720 | 0-8 |
| 2 | 佳沃香梨 | 600*400*365mm | 36 | 720 | 1-5 |
| 3 | 佳天香梨 | 600*400*365mm | 50 | 1000 | 1-5 |
| 4 | 红福士苹果 | 600*400*365mm | 50 | 1000 | 0-8 |

表5 第五周生鲜农贸超市产品信息表

| 序号 | 产品名称 | 包装尺寸 （长*宽*高）mm | 数量 （箱） | 重量 （KG） | 储运温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红富士苹果 | 600*400*365mm | 72 | 1440 | 0-8 |
| 2 | 佳沃香梨 | 600*400*365mm | 48 | 960 | 1-5 |
| 3 | 佳天香梨 | 600*400*365mm | 36 | 720 | 1-5 |
| 4 | 红福士苹果 | 600*400*365mm | 72 | 1440 | 0-8 |

- 任务要求：

- 第一部分 预冷规划设计

1.根据以上信息在画图工具上完成该仓库布局和制冷设备搭建，在能够满足上述业务需求的基础上要充分考虑效率、成本及安全问题；

2.撰写本小组仓库布局与设备搭建设计报告，应包括但不限于以下内容：

（1）对给定冷链物流业务背景的理解；

（2）功能区整体布局图和动线规划；

- （3）对仓库地坪和墙体的选择理由，其中，冷库的墙体材料可考虑玻璃钢、聚氨酯、岩棉等材料；地坪可考虑的材料有环氧地坪、聚氨酯地坪、水泥自流平地坪等；

（4）对制冷机械和制冷通道的规划设计描述；

（5）对功能区的面积（长、宽）、位置设定做出说明；

- 注：冷风机候选机型参数如下：

| 型号 | 制冷面积（㎡） | 风量（m³/h） | 噪音（dB） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFR-26GW/BP1 | 15~25 | 650~1000 | 50 | 52 |
| KFR-35GW/WDBPA-3 | 25~35 | 850~1200 | 54 | 55 |
| KFR-50LW/08LFD13A | 40~50 | 1200~1600 | 58 | 67 |
| KFR-72LW/13A | 60~70 | 1700~2200 | 62 | 78 |

- 第二部分 存储规划设计

仓库计划于6月16日入库80箱红富士苹果和50箱佳天香梨；同时，有客户A和客户B拟采购一批红富士苹果和一批佳天香梨，分别于2024年6月20日和7月5日前拿到货物。红富士苹果信息如下：A客户需红富士苹果36箱，B客户需佳天苹果48箱。

请根据入库、预冷、出库、收货检验、配载配装等步骤进行顺序调整，并完成每个步骤的表格编写、流程分析和注意事项；如有异常请做出说明和预案。

- 注：其中水果按整箱组托；每托盘承重不超过500斤，不同类型商品不能混堆混装，装箱后的托盘不能叠放；使用标准托盘：1200*1000*150mm。

- 第三部分 配载配装规划设计

第五周的所有红福士苹果、佳天香梨和佳沃香梨拟配装送达若干社区超市，苹果和香梨不能混放，请根据车辆容积选择车辆。

另外，当地配送中心P将于2024年7月21日向美邻超市(A)、美琳超市(B)、芗客隆超市（C）、美鳞超市(D)、美林超市(E)、美麟超市(F)、华润万家(G)、好生活购物广场(H)、麦德龙超市（I）、美临超市（K）等10家公司运送水果。各个超市需要以上水果的种类不限。图中连线上的数字表示公路里程（km）。靠近各公司的数字，表示各公司对货物的需求量（t）。配送中心备有4.2米的4t载重汽车和7.6米的9t载重量的汽车可供使用, 且汽车一次巡回（顺时针方向）走行里程不能超过55km。设计配载方案，并考虑到时间在符合用户要求的情况下，用节约里程法制订最优的配送路线。

其中：车辆容积

4.2米车的小容积为：宽度内空约1.8米  高度约1.8米  容积约为13立方米

4.2米车的大容积为：宽度内空约2.35米  高度约2.2米  容积约为22立方米

7.6米冷藏车箱体容积为：宽度内空约2.4米 高度约2.5米  容积为40立方米

载重限制

4.2米冷藏车载重量约为：4t   7.6米冷藏车载重量约为：9t