附件3：

2025年河北省职业院校技能大赛中职组

工程测量赛项

四等水准测量样题

请参赛队独立完成指定四等闭合水准测量，具体路线按照抽签结果。起始已知高程点1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H的高程均为XX.XXXm，观测记录方法及人员分工等要求按竞赛规程执行。

2025年河北省职业院校技能大赛中职组

工程测量赛项

一级导线测量及单点放样样题(A赛道)

请参赛队独立完成指定一级闭合导线测量及单点放样任务，具体路线按照抽签结果。起始已知定向点P

已知AP方位角为5°12′39″

已知起始点坐标X1A=5744.370m，Y1A=2933.458m；

待放样点坐标为X3A=XXXX.XXXm，Y3A=XXXX.XXXm，

观测记录方法及人员分工等要求按竞赛规程执行。

工程测量赛项理论考试样题

- 单选题（1～120题，每题0.5分）

1.地球上自由静止的水面，称为（     ）。

A.水平面                     B.水准面

C.大地水准面                 D.地球椭球面

2.绝对高程指的是地面点到（     ）的铅垂距离。

A.假定水准面                 B.水平面

C.地球椭球面                 D.大地水准面

3.1956年黄海高程系中我国的水准原点高程为（    ）。

A.72.260 m                    B.72.289 m

C.72.269 m                    D.72.280m

4.已知A点高程，高差hBA=2.324m，则B点的高程HB为（     ）。

A.74.584m                   B.69.936m

C.-74.584m                  D.-69.936m

5.由测量平面直角坐标系的规定可知（     ）。

A.象限与数学平面直角坐标象限编号及顺序方向一致

B.X轴为纵坐标轴，Y轴为横坐标轴

C.方位角由纵坐标轴逆时针量测0°～360°

D.东西方向为X轴，南北方向为Y轴

6.测量工作的基本原则是从整体到局部、（    ）、从高级到低级。

A.先控制后细部             B.先细部后控制

C.控制与细部并行           D.测图与放样并行

7.从水准测量的原理中可以看出，水准测量必需的仪器和工具是（    ）。

A.水准仪、垂球             B.经纬仪、觇牌

C.水准仪、水准尺           D.经纬仪、钢尺

8.自动安平水准仪的特点是（    ）使视线水平。

A.用圆水准器和管水准器   B.用安平补偿器代替圆水准器

C.用安平补偿器和管水准器 D.用安平补偿器代替管水准器

9.微倾式水准仪观测操作步骤是（     ）。

A.仪器安置、粗平、调焦照准、精平、读数

B.仪器安置、粗平、调焦照准、读数

C.仪器安置、粗平、精平、调焦照准、读数

D.仪器安置、调焦照准、粗平、读数

10.产生视差的原因是（     ）。

A.观测时眼睛位置不正确    B.物镜调焦不正确

C.前后视距不相等          D.物像与十字丝分划板平面不重合

11.微倾水准仪安置符合棱镜的目的是（     ）。

A.易于观察圆气泡的居中情况 B.提高管水准器气泡居中的精度

C.保护管水准器             D.提高圆水准器气泡居中的精度

12.某站水准测量时，由A点向B点进行测量，测得AB两点之间的高差为+0.416m，且B点水准尺的中丝读数为2.376m，则A点水准尺的中丝读数为（     ）m。

A.1.960                  B.2.792

C.2.892                  D.2.960

13.国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）规定，四等水准测量中红黑面高差之差不得超过（     ）mm。

A.1                    B.2

C.3                    D.5

14.一闭合水准路线测量6测站完成，观测高差总和为+12mm，其中两相邻水准点间均为2个测站完成，则其高差改正数为（     ）。

A.-4mm                 B.-2mm

C.+2mm                 D.+4mm

15.等外水准测量闭合差限差计算公式fh=±40Lmm，式中L的单位为（     ）。

A.毫米                B.厘米

C.米                  D.千米

16.水准测量计算校核h=a—b和h=H终-H起可分别校核（     ）是否有误。

A.水准点高程、水准尺读数    B.水准点高差、记录

C.高程计算、高差计算        D.高差计算、高程计算

17.附合水准路线内业计算时，高差闭合差采用（     ）计算。

A.fh=h测—（H终—H起）            B.fh=h测—（H起—H终）

C.fh=h测                     D.fh=（H终—H起）—h测

18.下列关于测量记录的要求，叙述错误的是（    ）。

A.测量记录应保证原始真实，不得擦拭涂改。

B.测量记录应做到内容完整，应填项目不能空缺。

C.为保证测量记录表格的清洁，应先在稿纸上记录，确保无误后再填写。

D.在测量记录时，记错或算错的数字，只能用细斜线划去，并在错数上方写正确数字。

19.用水准仪进行水准测量时，要求尽量使前后视距相等，是为了（    ）。

A.消除或减弱管水准轴不垂直于仪器旋转轴误差影响

B.消除或减弱仪器下沉误差的影响

C.消除或减弱标尺分划误差的影响

D.消除或减弱仪器管水准轴不平行于视准轴的误差影响

20.水准仪置于A、B两点中间，A尺中丝读数a＝1.523m，B尺中丝读数b＝1.305m，仪器移至A点附近，尺中丝读数分别为a′＝1.701m，b′＝1.462m，则（    ）。

A.LL∥CC                   B.LLCC

C.LL∥VV                   D.LLVV

21.竖直角（    ）。

A.只能为正                  B.只能为负

C.可为正，也可为负          D.不能为零

22.经纬仪整平目的是使（    ）处于铅垂位置。

A.仪器竖轴                 B.仪器横轴

C.水准管轴                 D.视线

23.经纬仪粗平操作应（    ）。

A.升降脚架                B.调节脚螺旋

C.调整脚架位置            D.平移仪器

24.经纬仪望远镜的纵转是望远镜绕（    ）旋转。

A.竖轴                   B.横轴

C.管水准轴               D.视准轴

25.测回法观测水平角时，照准不同方向的目标，照准部应（    ）旋转。

A.盘左顺时针、盘右逆时针方向   B.盘左逆时针、盘右顺时针方向

C.总是顺时针方向              D.总是逆时针方向

26.水平角测量通常采用测回法进行，取符合限差要求的上下半测回平均值作为最终角度测量值，这一操作可以消除的误差是（    ）。

A.对中误差                   B.整平误差

C.视准轴误差                 D.读数误差

27.6''级经纬仪观测某水平角6个测回，第三测回度盘配置应位于（    ）位置。

A.0°稍大                B.30°稍大

C.60°稍大               D.90°稍大

28.水平角测量时，角值β＝b－a。现已知读数a为182°33′24″，读数b为102°42′12″，则角值β是（    ）。

A.－280°08′48″         B.－79°51′12″

C.79°51′12″            D.280°08′48″

29.下列记录格式正确的是（    ）。

A.28°6′6″              B.28°6′06″

C.28°06′06″            D.028°06′06″

30.下列关系中，（    ）不是经纬仪应满足的条件。

A.横轴垂直于竖轴           B.视准轴垂直于横轴

C.水准管轴垂直于竖轴       D.视准轴垂直于竖轴

31.经纬仪如存在指标差，将使观测结果出现（    ）。

A.一测回水平角不正确

B.盘左和盘右水平角均含指标差

C.盘左和盘右竖直角均含指标差

D.一测回竖直角不正确

32.观测水平角时，采用改变各测回之间水平度盘起始位置读数的办法，可以削弱（    ）的影响。

A.度盘偏心误差           B.度盘刻划不均匀误差

C.照准误差               D.对中误差

33.已知AB直线的仰角α、倾斜距离为S，则hAB＝（  ）。

A.-S⋅sinα                  B.-S⋅tanα

C.S⋅sinα                   D.S⋅tanα

34.确定直线与（    ）之间的夹角关系的工作称为直线定向。

A.标准方向                B.东西方向

C.水平方向                D.基准线方向

35.已知A（10.00，20.00）和B（20.00，30.00），则DAB=（    ）。

A.14.14                  B.28.28

C.42.42                  D.56.56

36.象限角的角值为（    ）。

A.0°～90°             B.0°～180°

C.0°～270°            D.0°～360°

37.方位角αAB＝255°，右夹角∠ABC＝290°，则αBA和αBC分别为（    ）。

A.75°、5°             B.75°、145°

C.105°、185°          D.105°、325°

38.用钢尺丈量某段距离，往测为112.314m，返测为112.329m，则相对误差为（    ）。

A.1/3286                 B.1/5268

C.1/7288                 D.1/7488

39.坐标增量的“＋”或“－”决定于方位角所在的象限，当方位角在第Ⅳ象限，则（    ）。

A.Δx、Δy均为“＋”      B.为“－”、为“＋”

C.、均为“－”      D.为“＋”、为“－”

40.测量误差按其性质可分为（    ）和系统误差。

A.偶然误差                B.中误差

C.粗差                    D.平均误差

41.在一定观测条件下偶然误差的绝对值不超过一定限度，这个限度称为（    ）。

A.相对误差              B.绝对误差偶然误差

C.允许误差              D.平均中误差

42.钢尺的尺长误差对丈量结果的影响属于（    ）。

A.偶然误差              B.系统误差

C.粗差                  D.相对误差

43.在相同的观测条件下进行一系列的观测，如果误差出现的符号和大小具有确定性的规律，这种误差称为（    ）。

A.偶然误差             B.极限误差

C.相对误差             D.系统误差

44.丈量一正方形的4个边长，其观测中误差均为±2cm，则该正方形的周长中误差为（    ）。

A.±0.5cm               B.±2cm

C.±4cm                 D.±8cm

45.在观测次数相对不太多的情况下，可以认为大于（    ）倍中误差的偶然误差实际不出现。

A.1                      B.2

C.3                      D.4

46.附合导线的转折角，一般用（    ）进行观测。

A.测回法                  B.方向观测法

C.三角高程法              D.二次仪器高法

47.导线坐标增量闭合差调整的方法是（    ）。

A.反符号按边长比例分配      B.反符号按边数平均分配

C.按边长比例分配            D.按边数平均分配

48.国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）规定：三级导线的导线全长相对闭合差容许值为（    ）。

A.1/5000                   B.1/10000

C.1/15000                  D.1/35000

49.闭合导线观测转折角一般是观测（    ）。

A.左角                     B.右角

C.外角                     D.内角

50.实测四边形内角和为359°59′24″，则角度闭合差及每个角的改正数为（    ）。

A.＋36″、－9″           B.－36″、＋9″

C.＋36″、＋9″           D.－36″、－9″

51.地形图的比例尺是1:500，则地形图上1mm表示地面的实际的距离为（    ）。

A.0.05m                 B.0.5m

C.5m                    D.50m

52.下列各种比例尺的地形图中，比例尺最大的是（    ）。

A.1:5000               B.1:2000

C.1:1000               D.1:500

53.下列关于比例尺精度，说法正确的是（    ）。

A.比例尺精度指的是图上距离和实地水平距离之比

B.比例尺为1:500的地形图其比例尺精度为5 cm

C.比例尺精度与比例尺大小无关

D.比例尺精度可以任意确定

54.下面选项中不属于地性线的是（     ）。

A.山脊线               B.山谷线

C.山脚线               D.等高线

55.地形图的等高线是地面上高程相等的相邻点连成的（    ）。

A.闭合曲线            B.曲线

C.闭合折线            D.折线

56.下列选项中，不属于施工测量内容的是（    ）。

A.建立施工控制网     B.建筑物定位和基础放线

C.建筑物的测绘       D.竣工图的编绘

57.在布设施工控制网时，应根据（    ）和施工地区的地形条件来确定。

A.建筑总平面设计图    B.建筑平面图

C.基础平面图          D.建筑立面及剖面图

58.建筑方格网布网时，方格网的主轴线与主要建筑物的基本轴线平行，方格网之间应长期通视，方格网的折角应呈（    ）。

A.45°                B.60°

C.90°                D.180°

59.建筑物的定位依据必须明确，一般有以下三种情况：城市规划部门给定的城市测量平面控制点；城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线；（    ）。

A.甲方在现场随意指定的位置    B.原有永久性建（构）筑物

C.场地四周临时围墙            D.原有人行小路

60.在建筑物放线中，延长轴线的方法主要有两种：（  ）和轴线控制桩法。

A.平移法                    B.交桩法

C.龙门板法                  D.顶管法

61．实测四边形内角和为359°59′24″，则角度闭合差及每个角的改正数为（  ）。

A.＋36″、－9″             B.－36″、－9″

C.＋36″、＋9″             D.－36″、＋9″

62．导线测量起算条件至少需要（  ）。

A.一个已知点                 B.两个已知方向

C.一个已知点和一个已知方向   D.两个已知点和两个已知方向

63．不属于导线测量优点的是（  ）。

A.点位精度均匀         B.受地形条件限制小

C.布设灵活             D.边长直接测定，导线纵向精度均匀

64．测量工作的基本原则中“从整体到局部”，是对（  ）方面做出的要求。

A.测量程序              B.测量布局

C.测量精度              D.测量分工

65．高斯投影中央子午线越远，子午线长度变形（  ）。

A.不变                  B.越小

C.越大                  D.不确定

66．在工程测量中，一般将高斯投影分带的宽度定为1.5°，中央子午线选在测区中央的目的是（  ）。

A.使长度变形更小             B.使角度变形更小

C.使X坐标值为正              D.使Y坐标值为正

67．视准轴、横轴、竖轴、水准管轴的英文缩写表示为（  ）

A.CC、LL、VV、HH             B.HH、CC、VV、LL

C.CC、HH、VV、LL             D.LL、HH、VV、CC

68．附合导线有2个连接角，3个转折角，采用右角观测，角度闭合差fß=+15",则角度改正数为（  ）。

A.-5"           B.-3"           C.+5"          D.+3"

69．视线与铅垂线的夹角称为（  ）。

A．竖直角      B．天顶距       C．水平角      D．方位角

70．水准测量时，长水准管气泡居中说明 （  ）。

A.视准轴水平                   B.视准轴与水准管轴平行

C.视准轴水平，且与仪器竖轴垂直  D.视准轴与圆水准器轴垂直

71．如果水准仪的十字丝横丝和竖轴不垂直，观测时要注意的是（  ）。

A.始终用十字丝的一端瞄准尺子上的刻划

B.始终用十字丝的中间部分瞄准尺子上的刻划

C.利用脚螺旋将十字丝横丝调成水平后，再用横丝读数

D.利用目估横丝应在的水平位置，然后读数

72．同一幅地形图内，等高线平距越大，表示（  ）。

A.等高距越大               B.等高距越小

C.地面坡度越缓             D.地面坡度越陡

73．地物符号主要分为：比例符号、半比例符号、非比例符号和（  ）。

A.线形符号     B.点状符号     C.地貌注记     D.地物注记

74．下列不属于地形图基本应用的内容是（  ）。

A.确定某点坐标                   B.确定土地的权属

C.确定某直线的坐标方位角         D.确定某点高程

75．下列关于弧度，说法错误的是（  ）

A.弧度是国际单位制单位

B.表示一个平面角的大小，用弧度还是度为单位都一样

C.圆周上等于半径的弧长所对的圆心角值是一弧度

D.多数情况下角度的误差是以弧度为单位给出的

76．已知A点在1956年黄海高程系中的高程为-30.000m，则其在1985国家高程基准中的高程为（  ）m。

A.-30.209     B.-30.029     C.-29.209    D.-29.029 
77．在6度分带中，A点的高斯坐标为（112240m，20500000m），

则A点所在3°带的带号及中央子午线的经度分别为（  ）。

A.39带，117°             B.39带，120°

C.20带，117°             D.20带，120°

78．在未与国家水准网联测的独立的小区域进行测量时，会用到（  ）。

A.绝对高程                B.海拔高程

C.相对高程                D.绝对高度

79．通常所说的海拔高指的是点的（  ）。

A.相对高程     B.绝对高程      C.高度      D.高差

80．经纬仪的主要轴线为竖轴VV，横轴HH，水准管轴LL，视准轴CC，施行检校时，应先使（  ）。

A.CC⊥VV      B.HH⊥VV       C.CC⊥HH       D.LL⊥VV．

81．经纬仪如存在指标差，将使观测结果出现（  ）。

A.盘左和盘右竖直角均含指标差

B.盘左和盘右水平角均含指标差

C.一测回竖直角不正确

D.一测回水平角不正确

82．用经纬仪观测水平角时，尽量照准目标的底部，其目的是为了消除（  ）误差对测角的影响。

A.对中       B.照准        C.整平       D.目标偏离中心

83．某直线AB的坐标方位角为50°，则其坐标增量的符号为（  ）。

A.Δx为负，Δy为正             B.Δx为正，Δy为负

C.Δx为正，Δy为正             D.Δx为负，Δy为负

84．确定直线的方向，一般有磁方位角、坐标方位角和（  ）。

A.水平角               B.真方位角

C.竖直角               D.象限角

85．在测距仪及全站仪的仪器说明上距离测量的标称精度，常写成± （A+B×D），其中B称为（  ）。

A.比例误差                B.固定误差

C.比例误差系数            D.固定误差系数

86．下列哪项不是全站仪能够直接显示的数值（  ）。

A.水平角度       B.斜距       C.天顶距       D.坐标

87．用经纬仪测水平角和竖直角，一般采用正倒镜方法，下面（  ）不能用正倒镜法消除。

A.竖轴倾斜误差            B.竖盘指标差

C.横轴误差               D.视准轴误差

88．第Ⅱ象限直线，象限角R与方位角α的关系为（  ）。

A.R=360°-α             B.R=α

C.R=α-180°             D.R=180°-α

89．一条指向正南方向直线的方位角和象限角分别为（  ）度。

A.90、90       B.180、0       C.0、90      D.270、90

90．下列选项不属于测量误差因素的是（  ）。

A.测量仪器               B.测量方法

C.外界环境               D.观测者的技术水平

91．对某角观测4测回，每测回的观测中误差为±8.5″，则其算术平均值中误差为（  ）。

A.±1.0″      B.±2.1″      C.±4.2″      D.±8.5″

92．用钢尺丈量两段距离，第一段长1500m，第二段长1300m，中误差均为+22mm，(   )。

A.两段直线的精度相同            B.第一段精度高

C.第二段精度高                  D.无法判断

93．两谷坡相交部分叫谷底，谷底最低点连线称为（  ）。

A.地性线       B.山脊线       C.山谷线       D.等深线

94．地形图上0.1mm所代表的实地水平距离，称为（  ）。

A.测量精度                    B.地形图精度

C.控制精度                    D.比例尺精度

95．影响地形图图幅清晰和成图质量的是（  ）。

A.等高距过小                  B.比例尺过大

C.控制点过密                  D.控制精度高

96．绘制地形图时，地物符号的使用界限，主要取决于地物本身的大小、（  ）。

A.比例尺的大小                B.地形图的用途

C.地物的数量                 D.测图的质量

97．高斯投影能保持图上任意的（  ）与实地相应的数据相等，在小范围内保持图上形状与实地相似。

A.高度        B.角度         C.长度        D.面积

98．要减弱度盘刻划误差对水平角观测的影响，采用的正确方法应是（  ）。

A.消除视差                      B.盘左盘右观测

C.各测回间改变度盘起始位置      D.认真估读减少读数误差

99．根据垂直角观测的原理，垂直角的最大值为（  ）。

A.360°        B.180°        C.90°        D.0°

100．在小范围内，在测大比例尺地形图时，以（  ）作为投影面。

A.参考椭球面                B.大地水准面

C.圆球面                    D.水平面

101．四等水准测量两次仪器高法观测两点高差，两次高差之差应不超过（  ）。

A.2mm          B.3mm          C.5mm          D.10mm  
102．微倾式水准仪能够提供水平视线的主要条件是（  ）。

A.水准管轴平行于视准轴           B.视准轴垂直于竖轴

C.视准轴垂直于圆水准轴           D.竖轴平行于圆水准轴

103．若对某角观测一个测回的中误差为±3″，要使该角的观测精度达到±1.4″，需要观测（  ）个测回。

A.4            B.5            C.6            D.7

104．附合导线有（  ）个检核条件。

A.1            B.2            C.3            D.4

105．图根控制测量中，图根点相对于邻近等级控制点的点位误差不应大于图上(   )。

A.0.01mm        B.0.1mm        C.1.0mm        D.10mm

106．导线测量中纵向误差主要是由（  ）引起的。

A.大气折光                   B.地球曲率

C.测角误差                   D.测距误差

107．导线的布臵形式有（  ）。

A.一级导线、二级导线﹑图根导线

B.单向导线﹑往返导线﹑多边形导线

C.三角导线、图根导线、闭合导线

D.闭合导线﹑附合导线﹑支导线

108．关于施工测量原则的说法，错误的是（  ）。

A.应使用经过检校的仪器和工具进行测量作业

B.测量人员应仔细复核放样数据，避免出现错误

C.测量时应采用精度较高的仪器，力求高精度测量

D.内业计算和外业测量时均应有步步检核

109．关于设臵龙门板的说法，错误的是（  ）。

A.龙门桩的顶面标高一般是施工建筑物的±0标高

B.龙门桩要钉得竖直牢固，其外侧面应与基槽平行

C.龙门板标高测定的容许误差一般为±5mm

D.机械化施工时，一般不设臵龙门板和龙门桩

110．对于建筑物多为矩形且布臵比较规则和密集的工业场地，可以将施工控制网布置成（  ）。

A.建筑方格网                   B.导线网

C.GPS网                        D.建筑基线

111．用全站仪进行距离或坐标测量前，需设置正确的大气改正数，设置的方法可以是直接输入测量时的气温和（  ）。

A.湿度         B.气压          C.海拔         D.风力

112．下列关于全站仪使用时注意事项的说法中，属于错误说法的是（  ）。

A.全站仪的物镜不可对着阳光或其他强光源

B.不可将全站仪直接放于地面上

C.仪器长期不用时，至少每半年通电检查一次

D.禁止使用电压不符的电源或受损的电线插座

113．在四等水准测量中，黑面的高差为-0.098m，红面的高差为+0.001m，则平均高差是（  ）m。

A.-0.101      B.-0.099       C.-0.100       D.-0.098

114．在相同的观测条件下测得三角形内角和值为：179°59′58"、179°59′52"、179°59′54"、180°00′06"、180°00′10"，则观测值中误差为（  ）。

A.±4.5"       B.±5.1"       C.±6.9"       D.±7.7"  115．依据《工程测量规范》（GB50026-2007），一级导线采用DJ2经纬仪测角，应观测（  ）测回。

A.1            B.2            C.3            D.4

116．“从整体到局部，先控制后碎部”是测量工作应遵循的原则，遵循这个原则是为了（  ）。

A.控制测量误差的累积         B.提高观测精度

C.防止观测值误差累积         D.提高控制点测量精度

117．在高斯平面直角坐标系统中，3°带是从东经（  ）开始划分的。

A.1°10′      B.1°30′      C.2°30′      D.3°

118．若1测回测角中误差为±10"，要使得测角中误差达到±4.5"，需要观测（  ）测回。

A.5            B.4            C.3            D.2

119．坐标方位角是以（  ）为标准方向，顺时针转到直线的夹角。

A.真子午线方向                B.磁子午线方向

C.坐标纵轴方向                D.铅垂线方向

120．测量上使用的平面直角坐标系的坐标轴是（  ）。

A.南北方向的坐标轴为y轴，向北为正；东西方向的为x轴，向东为正

B.南北方向的坐标轴为y轴，向南为正；东西方向的为x轴，向西为正

C.南北方向的坐标轴为x轴，向南为正；东西方向的为y轴，向西为正

D.南北方向的坐标轴为x轴，向北为正；东西方向的为y轴，向东为正

- 多选题（121～160题，每题1分）

121.关于大地水准面的特性，下列描述正确的是（    ）。

A.大地水准面有无数个     B.大地水准面是不规则的曲面

C.大地水准面是唯一的     D.大地水准面是封闭的

E.大地水准面不是光滑的曲面

122.传统的测量方法确定地面点位的三个基本观测量是（    ）。

A.水平角                  B.竖直角

C.坡度                    D.水平距离

E.高差

123.水准器的分划值越大，说明（    ）。

A.内圆弧的半径大         B.其灵敏度低

C.只做粗平（概略整平）   D.整平精度低

E.整平精度高，可以作为精确整平使用

124.工程测量中常用的高程测量方法有（    ）。

A.几何水准测量           B.三角高程测量

C.气压高程测量           D.重力高程测量

E.GPS测量

125.全站仪有三种常规测量模式，下列选项不属于全站仪的常规测量模式的是（    ）。

A.角度测量模式          B.方位测量模式

C.距离测量模式          D.坐标测量模式

E.高差测量模式

126.单一水准路线的布设形式有（    ）。

A.闭合水准路线          B.四等水准路线

C.附合水准路线          D.等外水准路线

E.支水准路线

127.附合水准路线内业计算时，高差闭合差不得用（   ）计算。

A.fh=h测—（H终—H起）       B.fh=h测—（H起—H终）

C.fh=h测                D.fh=（H终—H起）—h测

E.fh=h测+（H终—H起）

128.水准仪i角不是指（    ）在竖直面上的投影夹角。

A.纵丝与视准轴            B.管水准轴与视准轴

C.管水准轴与横丝          D.视准轴与圆水准器轴

E.横丝与视准轴

129.关于水准仪检验顺序，下列说法不正确的是（    ）。

①管水准轴平行于视准轴

②十字丝横丝与垂直轴垂直

③圆水准轴与垂直轴平行

A.①②③                  B.①③②

C.②①③                  D.③①②

E.③②①

130.在水准测量时，属于测量员应遵守的基本工作要求是（    ）。

A.应力求前、后视的视线等长

B.不准用手扶在仪器或脚架上，也不准两脚跨在一支脚架腿上观测

C.搬动仪器时，无论迁移的距离远近，无论地面是否平坦，均应将仪器装箱

D.转点要先放置尺垫，立尺必须力求竖直，不得前后、左右歪斜

E.用塔尺时，立尺人要经常检查尺子接头的卡口是否卡好，防止上节下滑

131.水准点宜设置在下列地点（      ）。

A.永久性和半永久性建筑物和构筑物上

B.地面坚实稳固之处

C.地质条件好、地势开阔便于观测之处

D.地势低湿、易于淹没之处

E.比较隐蔽、不易发现之处

132.经纬仪在必要辅助工具支持下可以直接用来测量（    ）。

A.方位角                B.水平角

C.垂直角                D.视距

E.坐标

133.在角度测量过程中，造成测角误差的因素有（    ）。

A.读数误差               B.仪器误差

C.目标偏心误差           D.观测人员的错误操作

E.照准误差

134.下列关于观测误差的叙述，正确的有（      ）。

A.经纬仪中心与测站点不在同一铅垂线上所造成的误差称为对中误差

B.对中误差可以通过观测方法消除

C.瞄准点越高，目标偏心误差越大

D.水平角观测时应尽量使标杆竖直，瞄准时尽可能瞄准标杆底部

E.测角精度要求较高时，应用垂球代替标杆

135.直线方向通常用该直线的（     ）来表示。

A.方位角                   B.坐标增量

C.象限角                   D.坡度

E.垂直角

136.偶然误差具有（    ）特性。

A.有限性                   B.集中性

C.对称性                   D.规律性

E.抵偿性

137.国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）规定，导线点位选择应符合（    ）规定。

A.土质坚实、稳定可靠的地方

B.相邻点之间视线可以穿越烟囱、散热塔、散热池等发热体及强电磁场

C.便于寻找、保持和引测

D.视野相对开阔

E.便于加密、扩展

138.测设的三项基本工作是（    ）。

A.已知水平距离的测设        B.已知坐标的测设

C.已知坡度的测设            D.已知水平角的测设

E.已知设计高程的测设

139.地形图基础知识有关概念：地表面固定性的人为的或天然的物体不能称为（   ）。

A.地表                 B.地球

C.地理                 D.地标

E.地物

140.用全站仪进行坐标测量时，要先设置（    ），然后便可在坐标测量模式下通过已知站点测量出未知点的三维坐标。

A.测站点坐标          B.测站仪器高

C.棱镜高              D.前视方位角

E.后视方位角

141．关于施工测量的说法，正确的有（    ）。

A.施工测量是将设计的建（构）筑物由图上标定在施工作业面上

B.施工测量不必遵循“从整体到局部、先控制后细部”的原则

C.现场各种测量标志容易破坏，因此应埋设稳固并易于恢复

D.施工测量的精度要求比地形测量的精度要求低

E.钢筯混凝土结构建筑物施工测量精度要求比钢结构建筑物高
142．关于建筑基线布设的说法，正确的有（    ）。

A.建筑基线应平行于主要建筑物的轴线

B.建筑基线点应不少于两个，以便检测

C.建筑基线点间应相互通视，不易被破坏

D.建筑基线的布设形式应根据基础平面图确定

E.建筑基线的测设精度应满足施工放样要求
143．下列关于地形图测绘综合取舍的一般原则，说法正确的是（    ）。

A.过多同类地物聚于一处，可综合表示，如密集池塘可综合为湖泊

B.保留主要、明显、永久性地物，舍弃次要、临时性地物

C.当两种地物符号在图上密集不能容纳，主要地物精确表示，次要的适当移位

D.物位臵准确，主次分明，符号运用恰当

E.两种地物聚于一起，不能一一表示时，则只保留主要的地物
144．闭合导线和附合导线内业计算的不同点是（    ）。

A.方位角推算方法不同

B.导线全长闭合差计算方法不同

C.坐标增量闭合差计算方法不同

D.角度闭合差的计算方法不同

E.坐标增量改正数计算方法不同  
145．测量的基本工作有（    ）。

A.角度测量           B.距离测量           C.施工放样

D.地形测量           E.高差测量

146．保证四等水准测量质量的具体措施包括（    ）。

A.明确建立高程控制测量的目的，事先有详尽计划，防止随意性

B.闭合差是精度评定的依据，优良成果应在限差1／4之内。对超限成果应经分析后重测，最后做出技术小结和评价

C.观测资料字迹清楚、填写齐全，涂改时要科学规范，确保真实、可靠，只有各项限差都合限，转抄整齐符合的资料，才能用于计算成果

D.对仪器、工具进行全面检校

E.测量路线长度应不超过16km

147．在角度测量过程中，造成测角误差的因素有（    ）。

A.读数误差          B.仪器误差          C.目标偏心误差

D.照准误差          E.测量人员的错误操作

148．关于标准方向的说法，正确的有（    ）。

A.真子午线方向是通过地面某点并指向地磁南北极的方向

B.磁子午线方向可用罗盘仪测定

C.地面各点的真北（或磁北）方向互不平行

D.一般测量工作中常采用坐标纵轴作为标准方向

E.标准方向不同对直线的方位角没有影响

149．倾斜地面丈量的方法有（    ）。

A.平量法            B.视距法             C.旋转法

D.三角法            E.斜量法

150．根据水准测量的原理，仪器的视线高等于（    ）。

A.后视读数+前视点高程          B.前视读数+后视点高程

C.后视读数+后视点高程          D.前视读数+前视点高程

E.前视读数+后视读数

151．水准管的曲率半径越大，说明（    ）。

A.其分划值越小        B.分划值越大        C.灵敏度越高

D.灵敏度低            E.测量精度越高

152．测回法采用盘左和盘右观测角值取平均作为一测回角值，这一操作不能消除或减弱的误差包括（    ）。

A.仪器对中误差

B.度盘刻划误差

C.视准轴误差

D.竖轴误差

E.横轴误差

153．下列测量工作中，属于建筑工程施工阶段测量工作的有（    ）。

A.立面测绘          B.点位放样          C.高程传递

D.剖面测量          E.轴线测设

154．在工程建设中，地形图主要可以用于（    ）。

A.绘制地形断面图             B.场地平整时填挖边界确定

C.土方量估算                 D.确定汇水面积

E.反映工程区内的人口和经济发展状况

155．查找个别测角错误做法正确的是（    ）。

A.从起点向终点绘制草图，再从终点反向绘制草图，若其中一导线点接近，其余的错开，则此点测角错误

B.正反向推算方位角比对，方位角相近的边，则此角有误

C.从起点向终点根据角度和边长直接计算坐标增量，推算各点坐标，再从终点向起点同法推算各点坐标，同点坐标接近者，此点测角有误

D.长短边夹角测角有误

E.导线中间点测角有误

156．1954年北京坐标系的缺陷有（    ）。

A.未进行整网平差

B.参考椭球面与大地水准面存在明显差距

C.不能提供平面直角坐标

D.不能与1980西安坐标系进行坐标换算

E.大地原点距我国甚远

157．下列叙述中，（    ）符合等高线特性。

A.不同高程的等高线绝不会重合

B.同一等高线上各点高程相等

C.等高线稀疏，说明地形陡峭

D.一般不相交

E.等高线在任一图幅内必须闭合

158．下列关于地形图的地貌，说法正确的是（    ）。

A.地貌是地表面高低起伏的形态

B.地貌可以用等高线和必要的高程注记表示

C.地貌有人为的也有天然的

D.平面图上也要表示地貌

E.表示地貌的方法很多，常用的是等高线法

159．下列地形图术语中，属于地貌特征线的是（    ）。

A.等高线            B.山谷线            C.山脊线

D.示坡线            E.首曲线

160．影响等高线平距大小的有（    ）。

A.等高距的选择不同          B.测图比例尺的不同

C.描绘等高线的粗细不同      D.实地地势的变化

E.图面清晰度的不同