2026年河北省职业院校技能大赛

数字化设计与制造赛项

Digital Design and Manufacturing赛项编号：GZ013

赛项名称：数字化设计与制造

赛项组别：高职组

竞赛模块：M1-数字化设计与制造

竞赛时间：任务1-4：240分钟

任 务 5: 120分钟

竞赛任务书

（样题）

2025年 12 月

# 一、竞赛准备

请你在计算机 D 盘上以“M1-赛位号”建立 1 个文件夹，在文件夹下以“ 1-逆向建模与实物测量”“2-创新设计与 CAE 分析 ”“3-工程图绘制与产品展示”“4-数控编程与仿真加工”“5-数控加工与产品验证”建立 5 个子文件夹，M1 模块的竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。文件名不得出现工位号,文件不准做任何文字、记号、图案特殊标记，否则按违规处理。

# 二、竞赛资源

1.竞赛任务书；

2.M1模块电子文件位于D盘文件夹：M1-TG。

# 三、竞赛任务

## （一）任务一 逆向建模与实物测量

情境描述：请你分别以测绘员、三维造型师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：利用赛场给定软件，对产品中的定心环、基座2个零件的STL格式数据进行逆向建模，并对照实物结合手工测量数据还原零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务2：对产品的实物关键部位进行测量获取产品重要尺寸信息。利用通用测量工具，手工测量产品中的凸轮轴、压板2个零件，

根据使用功能确定产品零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务3：利用逆向建模和测绘建模的数据模型和现场提供的stp模型，并调用标准件结合简图（附件1）对所有零件模型进行虚拟装配。

### 1.设计要求

（1）合理还原产品数字模型， 对尺寸进行圆整处理，特征拆分合理，转角衔接圆润。

（2）实物的表面特征不得改变，数字模型比例(1:1)不得改变。

（3）标准件需要通过测量确定型号，并在软件标准件模型库中调用。

（4）不得使用整体拟合功能。

### 2.提交材料

（1）凸轮轴（测绘）、压板（测绘）、定心环（逆向）、基座（逆向）源文件格式和stp格式;

（2）产品三维装配模型，源文件格式和 stp 格式。

### 3.提交位置

将以上2类文件保存到“1-逆向建模与实物测量”子文件夹内。

## （二）任务二 创新设计与CAE分析

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务一生成的三维模型、设计资料，结合机械设计相关知识，完成以下4项子任务：

子任务1：结合机械设计相关知识，对凸轮轴、定心环、压板3个零件进行优化设计。

子任务2：对创新优化后的凸轮轴按照如下要求进行有限元力学分析。

（1）凸轮轴材料为：某型号钢材， 密度7850kg/m3，泊松比0.31，弹性模量8E+10N/m2;

（2）凸轮轴与基座配合孔设定为“滚轴/滑块”约束；

（3）在输入端施加120Nm恒定扭矩，该扭矩可认为均匀施加在输入端圆柱表面；

（4）对中心转轴进行静力分析，可认为凸轮轴与球头顶销接触位置在扭矩作用下未发生扭转，即对该位置施加了“固定”约束。

（5）请为上述中心转轴划分适当的网格， 进行受力分析，生成带有“位移云图”及“应力云图”的pdf格式分析报告。

子任务3：将优化后的所有三维零件重新添加到虚拟装配，并完成运动仿真并对产品创新设计进行验证。

1.设计要求

（1）凸轮轴优化要求在给定的轴基础上增加凸轮，要求实现凸轮轴转动时，在凸轮的作用下带动球头顶销直线运动，并且参考整体装配运动原理，合理设计凸轮位置尺寸。

（2）定心环设计要求，参考提供的工件，参考工件整体结构，在定心环上添加合理的定位结构，有必要可添加使用中望3D标准件库中的标准件，使得工件可直接定位在定心环上。

（3）压板设计要求，参考整体装配，现需要将工件压在定心环上，完全限制工件的自由度，需要对压板顶部进行优化。

（4）对输入轴设置合理的边界和约束条件，进行有限元受力分析，生成带有“位移云图”及“应力云图”的PDF格式分析报告。

（5）根据夹具机构装配简图对整个装配体进行虚拟装配，装配应按照机构原理给定合理约束，使其完成夹具功能。

（6）根据夹具机构的工作原理对整个装配体进行虚拟运动仿真，展示机构360度旋转视角，展示夹具机构工作状态下内部机构相对运动情况，并导出产品360°旋转展示动画，时长10-15秒。

2.提交材料

（1）凸轮轴（优化）、压板（优化）、定心环（优化）3个零件的Z3格式和stp格式文件。

（2）产品三维装配模型（优化） ，Z3格式和stp格式。

（3）应力云图（凸轮轴），Z3格式和PDF格式。

（4）产品运动仿真动画， avi格式。

### 3.提交位置

将以上 4 类文件保存到“2-创新设计与CAE 分析 ”子文件夹内。

## （三）任务三 工程图绘制与产品展示

情境描述： 请你以机械设计工程人员的角色， 根据前面任务生成的产品三维模型，完成以下2项子任务：

子任务 1：生成产品爆炸图(彩图)；

子任务 2：绘制优化后的产品装配工程图；

子任务 3：输出凸轮轴（优化）、压板（优化）、定心环（优化）基座（逆向）4个零件的二维工程图。

子任务 4：采用图文结合的方式编制包含创新设计、运动仿真、有限元分析、合理优化设计等内容的创新设计报告，展示优化及创新后的产品功能和特点。

子任务5：PPT制作，制作一份简洁的PPT汇报稿，涵盖方案概述、技术难点及解决办法、应用价值、团队协作、创新创意因素等内容。

1.设计要求

（1）零件二维工程图与产品二维装配工程图中线宽及标注样式等须符合机械制图的国家标准中的规定，选用合适的比例，按照表1要求填写标题栏。

表 1 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛题名称 | 数字化设计与制造 |  |  |  |
| 2 | 日期 | 比赛当天日期 |  |  |  |
| 3 | 材料 | 根据实物材料填写 |  |  |  |
| 4 | 图样名称 | 凸轮轴（优化） | 压板（优化) | 定心环（优化） | 产品装配工程图 |
| 5 | 图样代号 |  |  |  |  |
| 6 | 图框 | 零件图A4、装配图A3 |  |  |  |

（2）每张零件工程图需要考虑零件配合关系、设计基准、加工工艺等，需要包含完整的尺寸、尺寸精度、基准、形位公差、表面粗糙度和技术要求等要素，标注做到规范、正确，排列整齐,零件名称与任务书附件1装配简图一致。

（3）装配图需清楚表达装配关系，标注重要位置的尺寸和精度，带有正确的序号标注、明细表及技术要求。

（4）爆炸图为彩图，包含所有零件，排布合理、零件标示无误、清晰，明细表正确。

（5）编写创新设计报告，内容采用图文结合的方式，要求表述专业、逻辑性强、技术术语规范、排版整齐美观，内容主要包括设计任务说明、创新背景、产品功能、存在缺陷、创新设计方案说明、展示优化前后的关键创新点等，结合有限元力学分析结果，如有改进需要，进一步说明改进方案，如有突破现有加工条件和创新设计框架、自动化程度更高、操作更为便捷的设计方案，请在创新设计报告内详细阐述。

2.提交材料

（1）产品爆炸图（彩图） , JPG 格式。

（2）产品装配工程图，dwg 格式和 PDF 格式。

（3）凸轮轴（优化）、压板（优化）、定心环（优化）、基座（逆向），二维工程图的 dwg 格式和 PDF 格式。

（4）创新设计报告，word 格式和 PDF 格式。

- （5）创建PPT1份，以“汇报展示”命名，保存为PPT格式。

### 3.提交位置

将以上 5 类文件保存到“3-工程图绘制与产品展示”子文件夹内。

## （四）任务四 数控编程与仿真加工

情境描述：请你以数控编程工艺员的角色，完成以下2项子任务：

子任务 1：利用指定的机床、刀具、毛坯等加工条件和“任务

3”输出的工程图纸，按照加工任务编制压板零件、基座零件的加工工艺过程卡和工序卡。

子任务 2：利用 CAM 编程软件编制数控加工程序并完成仿真加工验证。选手利用预装好的编程软件，正确导入机床、刀具清单、毛坯，完成数控加工程序编制并进行仿真加工。

### 1.提交材料

（1）加工工艺过程卡和工序卡，源文件格式和 PDF 格式。

（2）数控加工程序，源文件格式和 txt 格式。

（3）仿真加工录屏文件，源文件格式和 avi 格式。

### 2.提交位置

将以上 3 类文件保存在“4-数控编程与仿真加工 ”子文件夹内。

## （五）任务五 数控加工与产品验证

情境描述：请你以数控加工操作员和质量检验员的角色，完成以下子任务：

子任务1：利用现场给定机床及其加工条件，按要求完成任务二中创新完成的压板（优化）、基座零件的数控加工。根据赛场提供的机床、夹具和毛坯，利用仿真加工验证后的数控程序完成零件的加工，

并保证零件的加工精度和表面粗糙度。

子任务2：将加工好的零件进行装配与调试，保证装配质量，并结合现场提供的检测设备进行功能性验证。验证内容如下：（1）能够完美与工装机构配合并安装；（2）机构运转无异常。

### 1.提交材料

（1）加工好的产品零件实物，并现场验证。

提交要求：将加工好的产品零件按要求装入密封箱提交给当值裁判。

### 2.提交位置

将加工检测工序卡保存在“5-数控加工与产品验证 ”子文件夹内。

# 四、附件

## 附件1 装配简图

## 附件2 工程图绘制要求

工程图设计应符合 ISO 或 GB 机械制图相关技术标准，具有要求如下：

1.图层设置使用软件默认，线宽及标注样式符合国标。

2.选择合适的比例、图幅。

3.正确绘制并合理表达各零件图。

4.正确、完整、清晰、合理原则标注各零件图的一般尺寸。

5.根据各零件的特点，合理标注技术要求。

表 2 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛题名称 | 数字化设计与制造 |  |  |  |
| 2 | 日期 | 比赛当天日期 |  |  |  |
| 3 | 材料 | 根据实物材料填写 |  |  |  |
| 4 | 图样名称 | 凸轮轴（优化） | 压板（优化) | 定心环（优化） | 产品装配工程图 |
| 5 | 图样代号 |  |  |  |  |
| 6 | 图框 | 零件图A4、装配图A3 |  |  |  |

注：上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失或错误将酌情扣分；标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊，该图判零分。

## 附件3 创新设计报告要求

请选手根据赛题要求，采用图文结合的方式编写创新设计报告，提交要求表述专业、逻辑性强、技术术语规范、排版整齐美观， 内容主要包括：

1.设计任务说明。阐述一下产品创新背景，包括产品功能、存在缺陷等；

2.创新设计方案说明，包括创新设计思路及涉及到的知识点、关键技术，创新设计流程，创新功能实现情况；

3.结合装配运动仿真，展示创新设计后的产品；

4.如有改进需要，进一步说明改进方案。