2026年河北省职业院校技能大赛“嵌入式系统应用开发”赛项样题

嵌入式系统应用开发赛项分为两个环节，第一环节样题来源于嵌入式行业真实工作任务，由嵌入式基础素质考核模块、嵌入式系统硬件制作与调试模块、嵌入式系统边缘计算应用开发模块三个模块组成。

- 嵌入式基础素质考核

本部分为笔试部分，着重考查考生的电子类基础知识，涵盖焊接工艺基础、电工电子理论基础、嵌入式系统基础及 C 语言程序设计等内容。

1.单选题

（1）下列微处理器系列中，不属于嵌入式微处理器分类的是（  ）

A、 ARM

B、 MIPS

C、 PowerPC

D、 Intel Core

答案：D

（2）模块化程序设计中，头文件的主要作用是（  ）

A、 存储函数实现代码

B、 声明函数、宏定义、数据类型

C、 存储全局变量

D、 调试程序

答案：B

（3） STM32中断系统中，中断控制器的核心部件是（  ）

A、 GPIO

B、 NVIC

C、 ADC

D、 DMA

答案：B

（4）在嵌入式系统设计中，以下哪种通信方式传输速度最快？（  ）

A、 RS-232

B、 CAN

C、 SPI

D、 I2C

答案：C

（5）元器件引出线折弯处要求成(    )。

A、直角		B、锐角		C、钝角

D、圆弧形

答案：D

（6）为了不损坏元器件，拆焊时采用(    )。

A、长时加热法	B、剪元件引线		C、间隔加热

D、短时间加热

答案：D

（7）理想运放的两个重要特点是（ ）。

A、虚断和虚地

B、虚短和虚地

C、虚短和虚断

D、同相和反相

答案:C

（8）6Ω和3Ω电阻并联等效电阻为（ ）Ω。

A、9

B、3

C、1

D、2

答案：D

2.多选题

（1）以下说法中不正确的是（   ）。

A、C语言程序总是从第一个函数开始执行

B、在C语言程序中,要调用的函数必须在main()函数中定义

C、C语言程序总是从main()函数开始执行

D、C语言程序中的main()函数必须放在程序的开始部分

答案：ABD

（2）下面正确的字符串常量是（   ）。

A、'abc'    B、"12'12"    C、"0"    D、" "

答案：BCD

（3）嵌入式最小系统的核心组成部分包括（  ）

A、 电源电路

B、 时钟电路

C、 复位电路

D、 显示电路

答案：ABC

（4）以下属于同步串行通信协议的有（  ）

A、 UART

B、 SPI

C、 I2C

D、 CAN

答案：BC

（5）555定时器可以组成（ ）。

- A、多谐振荡器

B、JK触发器

C、施密特触发器

D、单稳态触发器

答案：ACD

（6）直流稳压电源电路的组成包括 ( )。

A、整流电路

B、稳压电路

C、滤波电路

D、变压器

答案：ABCD

（7）欧姆定律是反映电路中（ ）之间关系的定律。

A、电压

B、电流

C、电阻

D、功率

答案：ABC

（8）基本逻辑运算电路有三种，即为（ ）电路。

A、与非门

B、与门

C、或门

D、非门

答案：BCD

3. 判断题

（1）scanf()函数可以从键盘上接收不同数据类型的数据。（  ）

答案：正确

（2）continue语句不是结束本次循环，而是终止整个循环的执行。（  ）

答案：错误

（3）STM32的中断服务函数名称可自定义，无需与中断向量表一致。（  ）

答案：错误

（4）STM32定时器的定时时间与预分频系数、自动重载值和时钟频率均相关。（  ）

答案：正确

- 在单相桥式整流电路中，若有一只二极管接反，输出电压将会减半。（）

答案：错误

- 共射放大电路动态时，电路中同时存在直流分量和交流分量。（ ）

答案：正确

- 稳压二极管工作在反向击穿区。（ ）

答案：正确

- 电流总是从高电位流向低电位。（ ）

答案：错误

- 嵌入式系统硬件制作与调试模块

参赛选手从现场下发的元器件和电路图挑选出工装所需元件和材料，参考现场下发的技术资料（芯片手册、元器件清单等），在规定时间内，按照相关电路原理与电子装接工艺，设计、焊接、调试工装板。

- 嵌入式系统边缘计算应用开发模块

#### 1.竞赛内容

#### （1）竞赛要求

参赛选手根据竞赛现场抽取的竞赛任务书编写相关嵌入式系统应用程序，参赛选手需在规定时间内，使嵌入式智能车开发单元A（以下简称“A车”）在智能标志物交互应用沙盘单元模拟的智能化场景中完成各项赛道功能任务。

#### （2）竞赛内容

①编程调试

参赛选手须依据赛题给定的赛道地图以及现场随机抽取的竞赛题目进行嵌入式系统应用程序编写。竞赛现场下发练习测试赛道使用时间表，参赛选手根据此表所列时间分别进入练习测试赛道进行调试。

②测评准备

参赛选手应及时掌握竞赛时间进度，在接到现场裁判提示后务必将功能任务验证程序下载到A车中，并根据裁判要求将A车放置在赛场的指定区域。测评时根据现场裁判或工作人员指令提示，依次将A车放置于指定竞赛测评赛道，并根据竞赛题目要求将A车开启后放置在指定坐标或位置，准备进行竞赛测评。

③赛道任务

参赛选手接到竞赛开始指令后，启动竞赛平台的全自动运行控制程序，使A车与智能标志物交互应用沙盘单元协同联动，完成第三模块竞赛任务表中规定的各项赛道任务。

本模块所涉及的赛道任务包含：

A车执行基于光电传感器的前进/后退/左转/右转/停止/循迹等动作。

A车到达赛道地图指定坐标位置处。

A车按指定路线行进。

A车控制左/右转向灯开启或关闭。

A车打开/关闭蜂鸣器。

A车到达指定车库并执行倒车入库操作。

A车通过相关信息，获得竞赛任务数据或指定的行驶路线。

A车获得静态标志物垂直平面与任务要求的十字路口中心点距离，距离信息可作为其他竞赛任务信息。

A车动态检测行进方向的距离信息，根据距离信息执行主动避让障碍物并进行路线切换。

A车获取智能路灯标志物当前档位信息，档位信息可作为其他竞赛任务信息。

A车通过指定格式指令控制智能路灯标志物到指定档位。

A车通过相关信息，获得智能路灯标志物的目标档位。

A车通过指定格式指令控制智能报警台标志物开启，或通过指定格式指令获取随机坐标。

A车通过指定格式指令控制智能无线充电标志物开启或关闭。

A车通过相关信息，获得智能无线充电标志物开启码后控制其开启。

A车通过指定格式指令控制智能道闸标志物开启。

A车通过相关信息，获得智能道闸标志物开启信息。

A车通过指定格式指令控制智能立体车库复位。

A车获取智能立体车库当前层数信息，为其他任务提供数据来源。

A车通过相关信息，获得智能立体车库最终停留层数。

A车采用倒车入库方式进入立体车库，并停在指定层级。

A车将相关任务结果按照指定格式发送到智能立体显示标志物上。

A车通过相关信息，获得智能立体显示标志物控制指令，并发送到智能立体显示标志物上显示。

A车通过指定格式指令控制智能显示标志物开启/关闭计时。

A车将相关信息按照指定格式发送到智能显示标志物上显示。

A车通过指定格式指令控制智能显示标志物显示距离信息。

A车通过指定格式指令控制多功能信息显示标志物翻页。

A车通过指定格式指令控制多功能信息显示标志物开启/关闭计时。

A车将相关信息按照指定格式发送到多功能信息显示标志物上。

A车将相关信息按照指定格式进行语音播报。

A车启动语音识别，获取智能公交站标志物发出的语音信息，使用平台的语音交互系统将该语音重复播放。

A车启动语音识别，获取智能公交站标志物发出的语音信息，并把相应语音信息编号按照指定格式上传评分终端或发送至其他标志物。

A车顺利通过特殊地形上放置的特殊地形。

A车向竞赛自动评分终端返回指定格式数据。

A车启动智能交通信号灯标志物进入识别模式，并在规定的时间内识别出当前停留信号灯的颜色，按照指定格式发给智能交通信号灯标志物进行确认。

A车通过相关信息，获得RFID相应数据块地址、块数据密钥，为其他任务提供数据来源。

A车在行进路线中，获得RFID卡片位置信息，为其他任务提供数据来源。

A车通过相关信息，获得RFID卡内有效数据内容，为其他任务提供数据来源。

A车顺利通过ETC系统标志物，不触碰其闸杆。

#### （3）注意事项

①竞赛现场标志物摆放位置及赛题于竞赛现场随机抽取，练习测试赛道与决赛测评赛道标志物摆放位置一致。

②赛道标志物因其本身特性，或者任务特殊需求，摆放时可能偏离坐标点位置。标志物的最终摆放位置应以赛场实际摆放位置为准。

③选手按规定时间进入练习赛道进行赛道任务测试，每次五分钟，过时不补，须等待下一次测试机会。

④在A车开始执行竞赛任务的过程中，选手不得再次触碰机器人或移动终端，再次触碰则认为本轮次测评结束。

⑤参赛队若放弃本模块竞赛测评，队长须前往竞赛测试区签字确认，表明自愿放弃竞赛测评。

⑥本模块竞赛测评过程中，参赛选手均有两次启动A车的机会，两次任务成绩均按次单独计算不累加，两次测评总用时不超过5分钟，若超出5分钟，则超出时间所获的成绩无效。

⑧竞赛结束后，参赛队须提交竞赛当天下发的全部材料（包含但不限于：竞赛相关功能模块、纸质文件、U盘、草稿纸、签字笔等）给现场裁判，清洁赛位后即可携带自备仪器与工具离开赛场。

#### 2．样题

（1）总体要求

本模块竞赛要求使用嵌入式智能车开发单元A（以下简称“A车”）、及智能标志物交互应用沙盘单元共同完成嵌入式系统应用程序开发的各项竞赛任务，具体竞赛任务要求见竞赛任务表。

- 竞赛任务表

| 序号 | 任务描述 | 任务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务1：A车启动任务 A车放置在G6处，在裁判示意开始时，选手点击启动按钮，启动智能显示标志物进入计时状态，A车顺利出库。 | - 智能显示标志物在A车开始移动前开启计时模式。 - A车开始移动前获取智能立体车库A初始层数（记为J）。 - A车行驶路径：G6→F6→D6→B6→B4→D4→F4→F2→D2→B2→B1 |
| 2 | 任务2：A车通过智能ETC系统 A 车在F6→D6路线上行驶，在F6处附近使智能ETC系统感应到A车上携带的电子标签，A车查询智能ETC系统闸门开启后顺利通过。 | - A车需在不接触智能ETC系统闸杆（闸杆抬起时间约10秒）的情况下通过智能ETC系统。选手应合理设置通过时间，避免闸杆下落触碰A车，若因此导致A车失控，则视为选手控制不当。 - A车通过智能ETC系统过程中注意减速带路段，若因选手处理不当导致A车失控，则视为选手控制不当。 |
| 3 | 任务3：A车无线射频识别 A车由D6至B4行进路径中存在1张RFID卡片，A车寻找RFID卡片，并获取卡片内有效信息及放置位置。 | - RFID卡片数量共1张，随机放置在D6，C6，B6，B4坐标点之一，选手需获取RFID卡片所放置的坐标点用于后续任务。 - RFID卡片有效数据块存放在第4扇区中第3个数据块。读取数据块内容仅需验证A密钥（0xFF，0xFF，0xFF，0xFF，0xFF，0xFF）即可。卡片中数据长度为固定12个字节的字符串,数据由数字（0-9），字母（A-F）构成。 示例：若RFID卡中信息为“1246FA78910B”，则任务13中RFID卡片有效扇区密钥为“0x12，0x46，0xFA，0x78，0x91，0x0B”。 |
| 4 | 任务4：A车距离探测及二维码识别任务 A车行进至D6处，向位于D7处的静态显示标志物（直）进行测距，获得距离信息，并将所测距离信息发送至智能显示标志物第二排以距离显示模式显示。扫描位于D7处的静态标志物（直）中二维码，获取二维码信息，按要求获取有效信息后通过加密`算法计算获得智能报警台标志物6字节红外开启码。 | - 超声波测距起点为D6处十字路口中心点，测距终点为静态显示标志物（直）表面，误差范围±20mm。 - 静态显示标志物（直）共存在2个二维码。2个二维码有效信息均存放于“<>”内，有效数据长度不固定，需提取二维码（1）和二维码（2）中的有效数据带入数据处理算法解密得到报警台开启码，加密算法详见附件。 示例：二维码（1）信息：128*<0BCA8B4BEED9F7E0DF85F1A450BCE9A8>，则有效数据为0BCA8B4BEED9F7E0DF85F1A450BCE9A8。 二维码（2）信息：31<makelife>，则有效数据为makelife。 |
| 5 | 任务5：A车语音识别交互任务 A车行进至B6处，进入语音识别模式，控制智能公交站标志物播报随机指令信息，A车识别出播报的随机指令信息，并按照指定数据格式上传至评分系统。 | - 随机指令信息编号说明：富强路站0x01、民主路站0x02、文明路站0x03、和谐路站0x04、爱国路站0x05、敬业路站0x06、友善路站0x07。 - A车上传语音识别指令数据格式： - 0xAF,0x06,0xXX,0x02,0x00,0x00,0x01,0xBB，其中0xXX表示随机指令信息编号。 |
| 6 | 任务6：A车二维码识别任务 A车行进至B4处，扫描位于C3处的静态标志物（斜）中二维码，获取二维码信息，并将有效信息发送至智能公交站标志物进行播报。 | 静态标志物（斜）上放置一个二维码，二维码中仅包含汉字信息。 二维码信息示例：逐梦扬威。 |
| 7 | 任务7：A车智能路灯感知调节任务 A车位于B4处，获取位于A4处的智能路灯标志物初始挡位信息，并通过公式F1计算出智能路灯目标挡位信息，最终控制智能路灯标志物调节至目标挡位。 | - 智能路灯标志物初始档位值记为n（范围1-4）。 - 智能路灯目标挡位值计算公式：F1=(n^2+3)%4+1。（^指代幂次方） - 智能路灯若没有受到任何指令控制，则该任务不得分。 |
| 8 | 任务8：A车顺利通过特殊地形任务 B车由B4至F4行进中顺利通过特殊地形标志物，且行进过程中禁止与特殊地形标志物两侧掩体发生碰撞。 | - 特殊地形标志物放置在D4坐标点上，允许特殊地形标志物中心点与坐标点存在±5cm误差。 - 特殊地形标志物共计六张特殊地形卡片，可任意更换。 |
| 9 | 任务9：A车车牌识别任务 A车行进至F4位置处，通过翻页获取位于G4处多功能信息显示标志物（B）中显示的车牌信息记录有效车牌信息用于后续任务中道闸标志物开启。将任务3中RFID卡片位置信息按照指定格式发送到多功能信息显示标志物（B）（HEX显示模式）显示。 | - 多功能信息显示标志物（B）复位或重启后显示一张默认图片，选手需要执行翻页操作找到需要识别的车牌图片。 - 有效车牌图片为仅含有渐变绿色车牌的图片，车牌信息（车牌字母中不包含I和O）用于后续任务中道闸标志物开启。车牌颜色仅限蓝色车牌、渐变绿色车牌、黄色车牌。 - 选手需将任务3中RFID卡片位置信息以HEX模式显示在多功能信息显示标志物（B）上，显示格式为“00XX00”，其中“XX”代表RFID卡片的位置坐标点。 - 示例：若任务3中RFID卡片放置在D6坐标点，则多功能信息显示标志物（B）应在HEX显示模式下显示“00D600”。 |
| 10 | 任务10：A车交通信号灯识别任务 A车位于F4处，启动智能交通灯A标志物进入倒计时显示模式，A车需在10s内识别出当前智能交通灯A标志物显示的信号灯颜色，并将识别结果发送至智能交通灯A标志物进行验证。 | - A车应在规定时间内识别出当前交通灯显示的信号灯颜色，并将识别结果发送至智能交通灯A标志物，超时结果无效。 - A车只需将结果发送至智能交通灯A标志物，无需执行相应动作。 |
| 11 | 任务11：A车图形识别任务 A车行进至F2位置处，通过翻页获取位于F1处多功能信息显示标志物（A）中显示的图形信息，将图形信息按照指定格式发送到多功能信息显示标志物（A）（HEX显示模式）显示。 | - 多功能信息显示标志物（A）复位或重启后显示一张默认图片，选手需要执行翻页操作找到需要识别的图形图片。 - 选手需记录图形图片中图形信息，图形仅包含：三角形、五角星、菱形、矩形、圆形。要求将图片中存在的图形进行识别和统计，图形类别统计信息格式：AaBbCcDdEe，其中，A代表矩形，a为矩形的数量（0~9）；B代表圆形，b为圆形的数量（0~9）；C代表三角形，c为三角形的数量（0~9）; D代表菱形，d为菱形数量（0~9）;E代表五角星，e为五角星数量（0~9）;此处规定正方形、长方形只归属于矩形，不归属于菱形，如果图形图片中有图形重叠时，只需统计完整图形，不统计被遮盖图形。多功能信息显示标志物（A）显示图形信息格式（HEX显示模式）为AaDdEe。 - 示例：矩形图形数量为1、菱形数量为2、五角星数量为3，则多功能信息显示标志物（A）上显示“A1D2E3”。 |
| 12 | 任务12：A车顺利通过道闸系统任务 A车位于F2处，发送指定车牌信息开启道闸系统，在道闸栏杆落下前顺利通过道闸系统。 | - 道闸系统开启车牌信息为任务9中多功能信息显示标志物（B）中获取的有效车牌信息。 - A车在不接触道闸栏杆的情况下到达D2处为顺利通过道闸系统。 |
| 13 | 任务13：A车无线射频识别 A车由D2至B2行进路径中存在1张RFID卡片，A车寻找RFID卡片，并获取卡片内有效信息。 | - RFID卡片数量共1张，随机放置在D2->B2路段（含D2，B2坐标点）。 - RFID卡片有效数据块存放在第3扇区中第1个数据块，第3扇区密钥为任务3中RFID卡片数据提取所得。 - 卡片中数据长度为固定6个字节的字符串，数据由数字（0-9），字母（A-F）构成。将相邻两组数据两两组合得到智能无线充电开启码。 示例：若RFID卡中信息为“1314FF”，则智能无线充电开启码为“0x55，0x0A，0x02，0x13，0x14，0xFF，0x28，0xBB”,其中前三个字节及最后一个字节为固定字节，0xE7为校验和，其计算方式与通信协议中其他校验和计算方式一致。 |
| 14 | - 任务14：A车开启智能报警台 A车位于D2处，向位于D1处的智能报警台标志物发送指定红外数据，控制其开启报警。 | - 智能报警台标志物开启报警指令由静态标志物（直）中二维码有效数据经过数据处理算法计算后获得。 - 智能报警台标志物开启报警指令计算方式详见数据处理算法文件。 |
| 15 | 任务15：A车倒车入库任务 A车行进至B2处，采用倒车方式驶入智能立体车库（A）后，控制智能立体车库（A）上升至指定层数，关闭智能显示标志物计时器，开启智能无线充电标志物功能。 | - A应采用倒车方式驶入智能立体车库（A），其它方式不得分。选手应在A车入库前确认智能立体车库（A）是否已经被控制下降到一层，A车在入库过程中跌落，则视为选手控制不当，其责任由选手自行承担。 - 智能立体车库（A）上升到J层，J为任务1中立体车库A初始层数。 - 智能无线充电开启码根据任务13中RFID卡片数据所得。 |

- 标志物摆放位置表

| 序号 | 设备名称 | 坐标点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能信息显示标志物（A） | F1 | 朝向F2 |
| 2 | 智能道闸标志物 | E1 | E2(道闸条位置) |
| 3 | 智能交通信号灯标志物（A） | G3 | F3（信号灯位置） |
| 4 | 静态标志物（直） | D7 | 朝向D6 |
| 5 | 智能公交站标志物 | A6 | 朝向B6 |
| 6 | 智能显示标志物 | B7 | 朝向B6 |
| 7 | 智能无线充电标志物 | E3 | —— |
| 8 | 智能报警台标志物 | D1 | 朝向D2 |
| 9 | 静态标志物（斜） | C3 | 朝向B4 |
| 10 | 智能立体车库标志物（A） | B1 | 朝向B2 |
| 11 | 多功能信息显示标志物（B） | G4 | 朝向F4 |
| 12 | 特殊地形标志物 | D4 | 卡片随机 |
| 13 | ETC标志物 | E6 | 朝向F6 |
| 14 | A车出发点 | G6 | ---- |
| 15 | 第一张RFID 卡片 | 随机放置在D6，C6，B6，B4坐标点之一 | ---- |
| 16 | 第二张RFID 卡片 | 随机放置在D2->B2路段（含D2，B2坐标点） | ---- |
| 17 | 智能路灯标志物 | A4 | 朝向B4 |

（4）竞赛平台位置示意图