2026年河北省职业院校技能大赛

（中职组）

“机器视觉应用与维护”赛项

任

务

书

（样题）

选手须知：

（1）任务书共 12页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向 裁判申请更换任务书。

（2）本场比赛包含模块一、模块二、模块三、模块四，时间为2.5小时。

（3）选手在竞赛过程中创建的所有文件必须存储到D盘“场次号_工位号”文件 夹里。 （如：第一场比赛 03 工位的选手，文件夹为名称“01_03”;如：第二场比赛 03 工位的选手，文件夹为名称“02_03”; 如：第三场比赛 03 工位的选手，文件夹为名称“03_03”;

（4）“D 盘:\ 技术参考资料”中存储的相关技术资料（设备说明书、操作手册、硬件安装手册等），参赛队员可以取用。

（5）选手提交的试卷不得出现学校、企业、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。

（6）由于操作不当等原因引起工业机器人及 I/O 组件、智能视觉系统的损坏，将依据扣分表进行处理。

（7）在完成任务过程中，注意安全文明生产、电脑软件数据随时保存，以防意外导致数据丢失。若出现选手未及时保存数据导致数据等文 件丢失，选手无法申请加时。

任务介绍

请按要求完成以下工作任务：包含机器视觉系统设计、机械安装与电气接线、机器视觉系统调试、标定与定位、手机芯片定位引导装配方案。

模块介绍

针对本次任务需求，所用工业视觉系统竞赛平台示意图，如图1.1所示，主要设备模块清单如下表1.1所示，选手可根据任务需求进行搭配选用。

图1.1 工业视觉系统竞赛平台示意图

表 1.1 设备模块清单介绍

| 序号 | 名称 | 数量 | 图片参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械臂 | 1 |  |  |
| 2 | 真空吸盘 | 1 |  |  |
| 3 | 标定针 | 1 |  |  |
| 4 | 视觉单元 | 1 |  |  |
| 5 | 白色光源 | 1 |  |  |
| 6 | 标定板套件 | 1 |  |  |
| 7 | 传送带 | 1 |  |  |
| 8 | 快换功能板 | 3 |  |  |
| 9 | 手机模型 | 1 |  | 六种芯片 |
| 10 | 物料模型 | 12 |  | 多种颜色、形状、字符等 |

模块一、 机器视觉部件选型

请根据给定条件进行计算，选择最合适的相机、镜头，并将选型计算结果填入计算表中（模块一计算所得到的相机、镜头选型不在后续任务模块中使用）：

已知在25mmx30mm的检测台上有白色、蓝色、红色的金属圆形被检测物料，有5mm、8mm、10mm三种直径尺寸，物料表面为镜面效果且贴有生产日期标签；生产厂家出厂前需要对物料加工尺寸（直径）及标签完整度进行两道检测工序。

检测条件及要求：

（1）检测方式为静态检测；

（2）要求视觉系统检测精度不低于0.015mm。

（3）检测高度不低于200mm。

已知厂家已经采购了下表3种相机、6种镜头、4种光源：

| 命名 | 分辨率 | 像元尺寸 | CCD芯片大小 | 相机类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1624×1240 | 4.5 µm×4.5 µm | 1/1.7" | 黑白 |
| B | 2448 × 2048 | 3.45 µm × 3.45 µm | 2/3" | 彩色 |
| C | 2432 × 2048 | 3.45 µm × 3.45 µm | 2/3" | 黑白 |

镜头种类：8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mm，

光源种类：环形光（白/蓝）、条形光（白/蓝）、同轴光、面光。

选择最合适的相机：

选择焦距为               mm的工业镜头。

物料加工尺寸检测工序选择光源种类：

标签完整度检测工序选择光源种类：

模块二、机械安装与电气接线部分

1.硬件搭建

根据任务要求设计并完成设备场景的搭建：

（1）完成视觉套件的支架、相机、镜头、光源、检测平台快换板的安装，并调整相机的拍摄位置，使相机能准确拍摄下方完整的检测平台或检测区域。

具体要求：

- 选手安装的机构组件定位合理，不干涉；

- 安装过程中不允许造成各零部件损伤；

- 安装完成后各元件无松动；

图1.2  任务场景效果参考图

2.电气接线

平台内已经完成部分电气接线，要求完成以下电气接线

- 完成视觉系统相机和光源的电源线、通信线的连接。

具体要求：

1、扎带切割后剩余长度需≤1mm；

2、扎带的间距为≤50mm；

表1.2 电控箱IO配置表

| ROBOT输入 | 描述 | ROBOT输入 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI01 | 启动 | DO01 | 推料电机启动 |
| DI02 | 停止 | DO02 | 传送带启动 |
| DI03 | 复位 | DO03 | 三色灯-绿 |
| DI04 | / | DO04 | 三色灯-黄 |
| DI05 | / | DO05 | 三色灯-红 |
| DI06 | / | DO06 | 蜂鸣器 |
| DI07 | / | DO07 | / |
| DI08 | / | DO08 | / |
| DI09 | 料仓有料检知 | DO09 | 吸真空 |
| DI10 | 物料到位检知 | DO10 | 破真空 |
| DI11 | / | DO11 | / |
| DI12 | / | DO12 | / |
| DI13 | / | DO13 | / |
| DI14 | / | DO14 | / |
| DI15 | / | DO15 | / |
| DI16 | / | DO16 | / |

3. 系统上电检查

（1）连接上机器人，并控制机器人运动，确认机器人通信正常且可以处于可控状态。

（2）测试气泵可以正常工作，测试传送带工作正常。

（3）完成视觉软件的调试，确认视觉软件能正常获取工作区域内清晰明亮的彩色图片。

模块三、机器视觉系统调试

竞赛任务部分主要用于选手独立完成规定的任务调试工作，主要工作内容有：手眼标定、形状识别、手机芯片模型装配、调试工作。

任务一、机器视觉系统界面设计

利用视觉软件设计如下界面，并关联任务二、任务三内检测任务信息，运行时可以正常显示相关信息。

- 1.颜色形状识别子界面

- 2.尺寸测量子界面

任务二、机器视觉系统识别调试

创建视觉识别方案，设备通过相机能正常进行颜色识别、尺寸测量。方案保存到指定目录，命名为视觉识别方案.sol

1. 视觉系统标定

手眼标定系统主要通过DobotVisionStudio算法平台所集成的机器视觉多种算法组件来完成。其标定主要用于确定相机坐标系和机械臂世界坐标系之间的转换关系。

在视觉识别方案内创建流程1，进行视觉手眼标定流程，产生的标定文件保存在指定的工程根目录下文件夹内，命名及格式为：年月日.xml（示例： 20231017.xml），标定文件内需要有正确坐标数据。

2.形状颜色识别

在视觉识别方案内创建流程2，形状物料模型（圆方两种，红绿蓝三色）随机放到识别区域内，点击颜色形状识别子界面单次执行按钮后，机器人控制传送带开始推料并传送到视觉识别区域，相机开始拍照获取当前物料的图片并识别颜色形状显示在子界面内。

3.尺寸测量

在视觉识别方案内创建流程3，手机模型随机放到视觉识别区域（黑色快换板），点击尺寸测量子界面单次执行按钮后，相机开始拍照获取当前物料的图片并识别，测量出a、b、c、d、e这5项的尺寸信息（注：需测量真实的物理尺寸）。a、b手机模型外边缘长宽尺寸，c为手机模型右侧上下两个芯片中心点距离，d为手机壳圆心距离内测短边距离，e为左下角芯片两边角度。

（1）在尺寸测量子界面显示相关测量信息及当前图片。

注：a、b、c、d长度误差在±3mm范围内，角度e在±5°范围内。

尺寸测量标注图

任务三、手机模型定位装配

创建机器人程序，工程文件夹命名为Robot1。在视觉识别方案内创建流程4，进行系统联调完成手机模型定位装配任务。

总共6种分别有：电子罗盘、光敏感应、GPS定位、WIFI、重力传感器、防伪模块。功能模块的厚度为3mm，直径约为10mm，每种功能模块形状不同。

任务流程：

- 由选手将6个芯片放到裁判随机指定的视觉识别区域（传送带上方的快换板检测平台），手机壳模型放置在载物单元上的快换板内，放置完成后可由裁判指示选手在该区域内随机移动芯片。

- 系统初始化：机器人处在安全位置，程序开始运行后，三色灯为绿色闪烁状态。

- 按下启动按钮，系统启动，三色灯为绿色常亮状态。

- 视觉流程自动拍照识别芯片种类及坐标。

- 视觉识别成功后通过通信触发机器人抓取芯片。

- 机器人抓取成功后进行装配。

- 所有芯片完成装配后三色灯变为黄色常亮。

- 按下停止按钮，程序结束运行，三色灯灭。

具体要求如下：

（1）机器人能够发送控制指令，控制视觉方案执行任务流程并拍照；

（2）视觉方案运行后可以识别当前视觉识别区域内的手机芯片的位置和角度及其他信息；

（3）机器人能够准确地接收视觉方案识别到的手机芯片信息（位置和角度、种类），将当前手机芯片放置到手机的对应位置；

（4）以上动作不出现机器人碰撞或限位报警事件；

（5）视觉流程执行不出现识别错误情况。

（6）芯片装配时，机器人释放芯片高度不得高于手机壳内部装配区域高度。

（7）若芯片装配不到位，或者由高出扔下则扣除相应得分。

（8）若无法完成完整流程，可根据具体任务流程完成单个步骤。

任务四：计算机视觉系统软件运行与维护

以下右图为图像物料，大小规格为25mm×25mm 的正方体，以下左图为物料表面图像（黑色圆形区域以内的方形照片），图像分为口罩、面罩、矿泉水、手套、防护服、面包、方便面、香肠八大种类（实际图像种类及数量以现场提供为准）。比赛过程中需要将工作任务中指定图像物料系列，按照不同的标签自动分拣到指定的位置。

- 1.数据集处理

采用机器视觉系统进行数据采集,将采集好的原始数据集放至D盘指定目录下。现场提供laberme工具及标注格式转换脚本（json_to_dataset）对原始数据集进行数据标注及处理。分类生成需要的数据集格式。

- 2.模型训练

对以上步骤生成的数据集选择加载合适的预训练模型进行训练，生成模型。并自行测试评估模型是否需要继续训练。现场提供yolo-11的预训练模型。如下图所示：

- 3.模型部署

加载训练好的模型，对视觉识别区与内随机摆放的物料块进行识别，使用机械臂自动分类放置在视觉识别区以外。

模块四、展示讲解

任务要求：

参赛队伍根据本赛项核心竞赛任务内容用现场提供的模板制作PPT，主要介绍核心技能、应用价值、团队合作、创新创意等。

参赛队须于技能操作比赛结束前完成展示PPT制作，并于技能操作竞赛环节结束时,同步提交最终版展示PPT至裁判组，提交完成后PPT内容与版本均锁定不可更改。未按时提交者视为自动放弃本环节成绩。

附录：

任务C现场提供环境如下：

Python3.12

Yolo-V11

Laberme 5.8

及其它所必要的第三方库。