任务一：构件深化设计任务书（参考样题）

1深化设计

    - 1.1任务概述

我国南方某城市学生宿舍楼一栋，地上六层均为标准层，结构体系为装配式混凝土框架结构，抗震设防烈度7度，抗震等级为三级，上人平屋面，层高均为3.6m，首层柱采用现浇混凝土，标高3.600m处楼板及该标高以上的结构构件中一部分采用预制混凝土结构构件，按等同现浇形式设计。根据给定的部分施工图纸创建该装配整体式结构模型并对指定的预制构件出具深化加工设计详图。

    - 1.2装配式建筑专项说明

该建筑物的装配率为50%，其中主体结构部分的预制构件包括预制叠合板、预制楼梯。

    - 1.3设计依据

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

《装配式混凝土连接节点构造（楼盖和楼梯）》15G310-1

《装配式混凝土连接节点构造（剪力墙）》15G310-2

《桁架钢筋混凝土叠合板》（60mm厚底板）15G366-1

《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造

详图》22G101-1

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》18G901-1

    - 1.4材料及部分构造

钢筋均采用HRB400级钢筋，用符号C表示。

混凝土强度等级详见施工图中层高表。

预制叠合板、预制楼梯混凝土保护层的厚度分别为15mm、20mm。

    - 1.5结构施工图内容

本题目包含以下相关的施工图：

附图01：柱结构平面图；

附图02：标准层梁模板图；

附图03：标准层楼板结构平面图；

附图04：标准层预制构件平面布置图；

附图05：连接节点图；

附图06：楼梯配筋构造参考图。

    - 1.6连接节点

连接节点均见附图05，其中：

1.6.1预制叠合楼板采用后浇带的整体式接缝连接形式，其连接节点见附图05，预制楼梯上下端的支座节点见附图05。

1.6.2预制叠合板、均搁进支座10mm。

1.6.3预制梯段间留有15mm缝，详见标准层预制构件平面布置图。

    - 1.7叠合板及预制底板的要求

1.7.1楼板采用60mm（预制）+70mm（现浇）的形式；

1.7.2桁架钢筋规格代号为A80，桁架钢筋的设置应满足规程要求，需考虑到其设置能使底板的纵筋总量最低；

1.7.3吊装方式为吊桁架筋的形式，吊点加强筋为2C8，长度280mm，设两组共4个吊点，吊点位置设置在距板边L/5±100波峰处；

1.7.4预制板底板左右板边分别设置1C6的不外伸构造钢筋，钢筋中心距板边缘距离为25mm；

1.7.5预制底板上XH3字符标示的配件为金属材质的加高型86线盒，高度100，接φ20锁母；

1.7.6柱切角处板钢筋构造应满足《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》18G901-1中的要求，矩形洞口JD1尺寸400×400，为永久性洞口。洞每边放置2C12的加强筋，伸到板内锚固时，从洞口边起算长度按400mm；伸入梁内锚固时，钢筋伸到梁中线；

1.7.7预制底板相应位置应设置粗糙面及构件安装符号；

1.7.8预制底板的其它未说明处应满足图纸及现行标准、图集、规范的要求。

    - 1.8预制楼梯要求

1.8.1预制楼梯的挑耳统一设置在梯段的高端处，尺寸详标准层预制构件平面布置图；高低端支座做法详节点大样；

1.8.2预制楼梯的吊装及脱模预埋件均选用内埋式螺母；

1.8.3预制楼梯的滴水线设置在梯井一侧；

1.8.4预制楼梯踏步均设置防滑槽；

1.8.5预制楼梯其它未说明的构造配筋参考15G367-1中的ST-30-25配筋图，详见附图06。

- 2设计内容及结果输出

根据以上任务书要求，创建该建筑物的整体结构模型并对预制构件出具构件加工详图。

    - 2.1模型创建要求

根据给定的图纸，创建该建筑物结构整体模型。

2.1.1现浇混凝土构件建模要求

根据图纸将现浇梁、现浇柱、现浇板（现浇楼梯除外）布置在模型文件中，其中现浇构件的实体钢筋不需建立。

2.1.2预制构件建模要求（15分）

根据图纸将各类预制构件（后浇叠合层不需建模）布置在模型中的相应位置，使模型完整准确。

    - 2.2构件详图要求

对3.570标高的PCB3、PCB6、PCLT1构件出具深化设计构件详图。

每个构件深化设计图纸中应包含的内容：模板图、配筋图、构件信息表（至少包含混凝土体积、构件重量、混凝土强度）、埋件信息表（至少包含埋件编号、名称、规格、数量）、配筋表（至少包含编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、钢筋重量）。

深化设计图纸要求图面整洁、文字和标注不得有重叠现象。

    - 2.3结果输出要求

2.3.1深化设计图纸，均采用A2图幅绘制，并分别以“2F-PCB3”“2F-PCB6”“2F-PCLT1”为详图名称保存在模型中。

2.3.2将最终的模型文件以“赛位号+任务一”命名提交。