附件5-3

2026年河北省职业院校技能大赛（高职）城市轨道交通机电设备维检赛项

（选手应在2小时内完成所有工作任务）

竞

赛

样

题

2

加密号（工位号）：_________

城市轨道交通机电设备维检赛项专家组

2025年12月

# 一、主要事项

1.任务完成总分为100分，任务完成总时间为2小时。

2.参赛队应在2小时内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.竞赛试题包含文字及附图、附表。如出现缺页、字迹不清等，立即向裁判提出更换。

5.选手提交的试卷用加密号标识，不得出现身份信息。

6.两名选手抽签分配角色，配合完成工作任务。

7.比赛中如出现下列情况时另行扣分：

（1）在完成工作任务过程中，在任务书上做记号，一处扣10分。

（2）安装或操作不当损坏设备，则扣20分。

（3）比赛过程中，故意敲打计算机、工具、设备等不文明行为，一次扣5分。

（4）扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

8.任务书中需裁判确认的部分，参赛选手须先举手示意，由裁判签字确认后有效。

9.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后须经裁判确认。

10.以上所有扣分项均必须经过裁判长确认方可扣分。

# 二、任务指引

模块一、展示环节（分数占比20%）

一、任务介绍

赛前将PPT提交给裁判长封存，比赛时由一名参赛选手进行展示。

二、任务比重

任务成绩占总成绩比重：20%。

- 任务说明

- 赛项要点展示，紧密围绕城市轨道交通机电技术行业前沿趋势，展示专业技能要点、项目创新、应用价值和主要成果等内容。考察参赛队伍对赛项知识点和的深度理解，技术迁移能力及团队协作水平。

模块二、技能操作（分数占比80%）

任务1站台门故障处理作业项目

一、任务介绍

赛前设备预设站台门常见故障，需要参赛选手根据设备故障现象和工具排查并解决故障问题，考核参赛选手的安装调试能力，并经过调试验证设备运行正常。

二、任务比重

任务成绩占总成绩比重：40%。

三、任务说明

1.故障设置

根据所抽试题内容，由技术人员在裁判监督下在站台门设备对应设置故障。如：站台门锁闭回路故障、站台门电磁锁故障、滑动门关门故障。

2.故障现象查找及处理（故障处理不分先后顺序）

2.1站台门锁闭回路故障

故障现象：站台门处于关闭状态时PSL控制盒和PSC柜中的关闭锁紧指示灯不亮。开门状态下无法关门或关门后关闭锁紧灯不亮。

故障检查处理流程：

（1）将LCB开关操作至“隔离”位

（2）操作试灯检查IBP盘上关闭锁紧指示灯是否正常

（3）操作试灯检查PSL控制盒的关闭锁紧指示灯是否正常

（4）查看PSA监控界面关闭且锁紧信号是否显示正常

（5）依据电路图检查所有闭锁接近开关（关门到位点、电磁锁锁紧点、应急门关闭点）与DCU配线是否正确，是否存在松动、虚接

（6）依据电路图检查所有闭锁接近开关（关门到位点、电磁锁锁紧点、应急门关闭点）是否有损坏（使用万用表测量）

（7）选择配件及所需使用工具

（8）将站台门DCU电源断电

（9）更换故障器件，更换器件后需做好防松标识

（10）恢复站台门DCU电源供电

（11）将LCB开关操作至“自动”位

（12）使用IBP盘、PSL控制盒、LCB操作开关门一次检查故障是否消除

2.2站台门电磁锁故障

故障现象：操作开门时电磁锁不动作，站台门无法打开。

故障检查处理流程：

（1）确认故障现象，尝试使用IBP盘、PSL控制盒、LCB开门

（2）操作开门按钮时检查电磁锁是否动作

（3）将LCB开关操作至“隔离”位

（4）检查电磁锁是否机械卡死、外观是否损坏与变形

（5）检查电磁锁与DCU之间配线是否松动和虚接

（6）测量电磁锁是否正常

（7）选择配件及所需使用工具

（8）将站台门DCU电源断电

（9）更换故障器件，更换器件后需做好防松标识

（10）恢复站台门DCU电源供电

（11）将LCB开关操作至“自动”位

（12）使用IBP、LCB、PSL开、关站台门，检查故障是否消除

2.3滑动门关门故障

故障现象：滑动门关门不到位，门头灯闪烁；门有缝隙；PSL控制盒上关闭且锁紧信号灯不亮；PSA监控界面中完全关闭锁紧图标没有显示绿色图标

故障检查处理流程：

（1）检查滑动门导槽、导鞋是否有障碍物，清除障碍物后复位

（2）将LCB开关操作至“隔离”位

（3）检查关门到位接近开关（SQ2）是否损坏、供电是否正常（使用万用表测量电压）

（4）检查关门到位接近开关是否移位

（5）将站台门DCU电源断电

（6）将关门到位接近开关（SQ2）调整至正常位置，调整位置后紧固好并做好防松标识

（7）恢复站台门DCU供电

（8）将LCB开关操作至“自动”位

（9）使用IBP盘、PSL控制盒、LCB操作开关门一次，检查故障是否消除

（10）清点工具并将设备恢复

3.填写相关记录

根据实际情况填写站台门检修记录表

表1  站台门检修记录表

| 开始时间 | 年 月 日 时 分 | 操作人 | 张三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检修结束时间 | 年 月 日 时 分 |  | 李四 |
| 检修范围 | 上行侧1#站台门 |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障排查 及处理 |  |  |  |

任务2通风空调系统排故处理作业项目

一、任务介绍

通风空调系统排故作业，主要考核选手准确快速定位并处理问题的能力。比赛要求选手在规定时间内完成系统预设故障的分析、排查、确定及处理。

二、任务比重

任务成绩占总成绩比重：40%。

三、任务说明

1.故障设置

根据所抽试题内容，由技术人员在裁判监督下在通风空调系统设备对应设置故障。如：MV-W01电动蝶阀触摸屏显示异常、CWP-W01冷却水泵启动异常、温湿度传感器数据异常。

2.故障现象查找及处理

A：安全检查员及班组长（负责工作安全、下达指令、在控制柜触摸屏操作及观察设备状态显示）

B：操作员（现场操作及设备状态确认）

设备启动流程：

检修过程及用语：

A：检查冷却塔水位是否正常

B：冷却塔水位正常

A：检查冷却水系统管路是否有跑冒滴漏现象

B：冷却水系统管路无跑冒滴漏现象

A：检查冷冻水系统管路是否有跑冒滴漏现象

B：冷冻水系统管路过滤器无跑冒滴漏现象

A：检查组合风柜过滤网是否安装到位，是否破损

B：过滤器安装到位并且洁净无破损

A：检查组合风柜表冷端是否有积水，

B：表冷端无积水

A：检查组合风柜风机段风机皮带是否有松动、磨损

B：风机段风机皮带无松动、磨损现象

A：开启空调系统控制柜

B：空调系统控制柜已开启

A：开启W01电动蝶阀

B：W01电动蝶阀已开启

A：W01电动蝶阀状态显示异常（本题在此处设置故障）

（发现此处故障，可以根据资料图纸等下完成处理）

（处理完成后：）

A：W01电动蝶阀状态显示正常（再次确认设备状态）

A：开启W03电动蝶阀

B：W03电动蝶阀已开启

A：开启W05电动蝶阀

B：W05电动蝶阀已开启

A：开启W06电动蝶阀

B：W06电动蝶阀已开启

A：开启W07电动蝶阀

B：W07电动蝶阀已开启

A：开启W08电动蝶阀

B：W08电动蝶阀已开启

A：检查分水器手动阀门是否开启

B：（手动打开阀门）手动阀门已开启

A：开启W01冷却水泵

B：W01冷却水泵未动作（本题在此处设置故障）

（发现此处故障，可以根据资料图纸等下完成处理）

（处理完成后：）

A：开启W01冷却水泵

B：W01冷却水泵已开启（故障处理后再次确认设备状态）

A：开启W02冷却水泵

B：W02冷却水泵已开启

A：开启W03冷却水泵

B：W03冷却水泵已开启

A：开启W01冷冻水泵

B：W01冷冻水泵已开启

A：开启W02冷冻水泵

B：W02冷冻水泵已开启

A：开启W03冷冻水泵

B：W03冷冻水泵已开启

A：开启W01冷水机组

B：W01冷水机组已开启

A：开启W01冷却塔

B：W01冷却塔已开启

A：开启W02冷却塔

B：W02冷却塔已开启

A：开启B01组合风柜

B：B01组合风柜已开启

A：（检查控制柜显示屏有无数据异常）温湿度传感器显示异常(本题在此设置故障)

（可以根据资料图纸等完成处理）

A：温湿度传感器显示异常。（故障处理后再次确认设备状态）

……

按相反顺序对设备进行关闭。

3.填写相关记录

根据实际情况填写通风空调系统检修记录表

表2   通风空调系统检修记录表

| 开始时间 | 年 月 日 时 分 | 操作人 | 张三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检修结束时间 | 年 月 日 时 分 |  | 李四 |
| 检修范围 | 环控设备房 |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障排查 及处理 |  |  |  |