2022年河北省职业院校技能大赛（高职）

《模具数字化设计与制造工艺》赛项

样题

（总时间：8小时）

任务书

2022年4月

注意事项

- 1.将姓名、参赛证号，代表队名称、代码及赛位代码准确填写在规定的密封区域内；

- 2.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理；

- 3.仔细阅读赛题内容，在计算机上用电子文件按《竞赛规程》及本子项目附加的要求完成竞赛内容；

- 4.不要在文件资料上涂写、涂画，也不要删除赛卷；

- 5.不允许在密封区域内填写无关的内容；

- 6.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负；

- 7.各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完成全部任务，比赛结束时，各选手必须停止比赛任务相关操作。

- 8.在提交的文件中，不得泄露参赛队信息；

- 9.加工后的零件按照要求装配后装入工具箱封好，选手和裁判共同签字确认。

- 任务总体概述

一、项目总体要求

1、依据赛场提供的电风扇不完整产品3D模型，产品部分结构图见附图1，将缺少部分设计一个塑料后盖，与提供的模型配合，组成一个完整的产品；

2、应用注塑模CAE软件对模具设计方案进行分析，根据分析结果进行评价，生成分析报告；

3、根据优化的设计方案完成并细化模具3D结构设计和模具装配2D图、指定零件的2D图绘制；

4、编制产品与模具设计说明书；

5、完成零件工艺的编制并输出零件加工工艺卡；

6、根据现场机床刀具条件，完成型芯、型腔以及有关零件的加工制造；

7、根据现场提供的模具零件和模架，完成模具总装配。

二、竞赛用时间与流程

本项目竞赛总的时间为8小时，第1阶段为计算机设计（4小时）和第2阶段机床实操和装配（4小时）分开进行。

两人一组，完成产品设计、产品成型工艺方案的制定,模具设计与分析、成型零件的设计和CAM加工程序编制、撰写分析报告与设计说明书以及相关文件制作。

机床实操和装配分为零件加工和模具装配。模具装配完成后由裁判工作人员进行制件成型试模，试模（30分钟）不记入竞赛时间。

三、特别说明

赛卷在竞赛平台自动下发、一场一题。竞赛结束后不得修改和删除，不允许参赛选手拷贝夹带离开赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容。

- 第一阶段（竞赛时长：4小时）

- （一）塑料制件数字化设计（后盖设计）

- 任务描述

依据赛场提供的小家电产品不完整 3D 模型（产品部分结构见附图 1）， 需要创新设计一个塑料后盖，与提供的模型配合，组成一个完整的产品。

创新设计具体要求：

1、材料：ABS；

2、材料收缩率：0.6%；

3、技术要求：表面光洁无毛刺、无缩痕 ，符合整个产品的功能要求；

4、后盖、前盖需要之间固定，设计定位与固定结构；

5、能够固定产品内部指定电气元件；

6、创新设计产品高度不低于30mm。

（2）任务成果与提交

1、设计的塑件3D模型，文件命名为：3DCP.Prt；

2、完整的产品三维设计装配模型（包含：自行创新设计塑料制件与提供的结构模型），装配模型文件命名： CPZP.prt；

3、生成计划任务表.PDF；

- 4、文件电子稿保存在 E：\2022MJ\3D\中。

- （二）注塑模具CAD结构设计及二维工程图绘制

（1）任务描述

根据给定的塑料制件（前盖），遵循确保量产能力、最大化产品使用寿命、低成本设计的原则，合理、完整完成注塑模具三维模型设计，并根据模具精度与结构要求，绘制模具装配工程图及型芯、型腔零件工程图。工程图绘制按照现行GB工程制图标准，正确、清楚表达模具装配与零件结构、技术要求等技术规范。

1、模腔数：试样模具一模一腔，企业生产模具按照年产量10万件设计型腔数量，合理布置；

2、成型零件收缩率：0.6%；

3、模具能够实现制件全自动脱模方式要求；

4、以满足塑件要求、保证质量和制件生产效率为前提条件，兼顾模具的制造工艺性及制造成本，充分考虑模具的使用寿命；

5、保证模具使用时的操作安全，确保模具修理、维护方便。

（2）任务成果与提交

1、注塑模具装配三维模型文件，文件命名：ZP.prt,文件电子稿保存在 E：\2022MJ\3D\中;

2、完整的模具二维装配工程图设计（含明细表），文件命名：ZP.dwg；文件电子稿保存在 E：\2022MJ\2D\中;

3、型芯二维工程图文件，文件命名：XX.dwg；文件电子稿保存在 E：\2022MJ\2D\中;

4、型腔二维工程图文件，文件命名：XQ.dwg；文件电子稿保存在 E：\2022MJ\2D\中。

- （三）CAE成型工艺分析

（1）任务描述

以给定的塑料制件（前盖）为生产目标对象，运用CAE分析软件，在合理优化塑料制件结构、划分网格、构建流道、设置填充参数的基础上，分析塑料制件填充、保压、冷却的质量，寻求最佳注塑成型方案，得出改进意见与结论，形成 CAE 工艺分析报告。

（2）任务成果与提交

1、CAE分析结果文件，默认格式；

2、分析报告文件：分析报告.pdf；

3、分析对比报告文件：分析对比报告.ppt

4、文件电子稿保存在E：\2022MJ\CAE\中。

- （四）编写设计方案说明书

（1)任务描述

- 1、产品的材料和体积、质量；

- 2、产品的收缩率；

- 3、模具分型面选择；

- 4、模具模架的选择；

- 5、模具的浇注系统设计；

- 6、模具的顶出系统设计；

- 7、模具的冷却系统设计；

- 8、注塑机的选择；

- 9、模具设计的创新自我评价。

（2）任务成果与提交

- 1、设计说明书文件命名：注塑模具设计说明书.doc ；

- 2、文件电子稿保存在E:\2022MJ\设计说明书\中。

- 第二阶段（竞赛时长：6小时）

- （五）数控加工工艺与编程

- （1）任务描述

- 根据“任务（二)：注塑模具CAD结构设计及二维工程图绘制”任务中设计的型芯、型腔、斜顶、侧滑块等零件模型，编制模具零件加工工艺过程卡；运用CAM软件，编制数控加工程序。

- （2）任务成果与提交

- 1、编制并导出模具主要成型零件加工工艺卡

- 型芯、型腔、斜顶、侧滑块等零件加工工艺卡；文件命名：

- （1）加工工艺卡-型芯.pdf；

- （2）加工工艺卡-型腔.pdf；

- （3）加工工艺卡-斜顶.pdf；

- （4）加工工艺卡-侧滑块.pdf；

- 2、生成相应的数控程序G代码，对应文件命名：XX、XQ、XD、CHK等，缺省格式；

- 3、包含数控加工编程信息的型芯、型腔、斜顶、侧滑块等模型文件，对应文件命名：XX、XQ、XD、CHK等，格式默认；

- 4、文件电子稿保存在E\2022MJ\CAM目录中。

- （六）模具零件数控加工

- （1）任务描述

- 1、加工用毛坯材料均为45#、尺寸及规格：

- 1）型腔镶块100x100x35mm（已六面磨削加工）；

- 2）型芯镶块100x100x45mm（斜顶孔已加工）；

- 3）滑块为毛坯精料，关于位置尺寸详见滑块毛坯图（见附图2）；

4）斜顶毛坯尺寸：12x12x120mm，有关装配尺寸（见附图3）；

2、根据编制的数控程序，按照“加工工艺过程卡”的流程与参数，结合模具零件精度要求，完成型芯、型腔、斜顶、侧滑块等各个模具零件结构加工，精度达到设计要求，“形状”、“精度”等按参赛队竞赛过程中设计的三维数模及二维工程图；

3、加工工艺设计：以提供的材料作为第一道工序，设计完整的工艺流程，并填写数控铣削工艺卡,赛位上配备的设备和工具不足以完成最后一道工序加工的，应编写后续加工工艺流程（ERP内完成后导出）。

- （2）任务成果与提交

1、型芯、型腔、斜顶、侧滑块等加工后的模具零件与其他标准件实物。

- （七）模具装配

- （1）任务描述

1、型腔镶块、型芯镶块、斜顶、滑块、镶件等零件的钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、修配、研磨等钳工；

2、所有零部件可灵活拆卸；

3、实现完整模具装配，达到注塑试模要求。

- （2）任务成果与提交

1、装配模具实物。

除此以外，加工过程中如有刃具、量具、工具、工装等损坏，须提交已损物件。

- （八）信息系统应用要求

1、在系统中完成任务的分配与汇报，并上传相应的文件；

2、现场机加工过程中在系统中记录加工的时间信息；

3、在系统中输出任务分配计划表、零件加工工艺卡、加工零件（型芯、型腔）检测报告。

- 竞赛结束时当场提交的成果与资料

按照2022年高职模具数字化设计与制造工艺项目竞赛规程的规定，竞赛结束时，参赛队须当场提交成果与资料。

将E:\2021MJ\目录全部考入大赛提供的2个U盘中（其中1个U盘为备份），并上交裁判。

- 创新产品设计与模具设计和CAE分析结果

- 设计的塑件3D模型，名称为“3DCP”；完整的产品三维设计装配模型,名称“CPZP”;

- 2、完整的注塑模具三维设计，总装图名称“ZP”； 完整的模具二维装配工程图设计（含明细表），名称“ZP”；完整的型腔和型芯二维工程图设计，名称“XQ”、“XX”；

3、CAE分析报告和分析对比报告；

4、注塑模具设计说明书。

- 数控加工工艺与编程

1、编制主要零件CNC数控铣削工艺表（WORD文档）；

2、主要零件的加工设置及相应的G代码文件放入CAM文件夹的相应位置。

- 任务分配与产品检测

1、导出任务分配计划表（PDF文档）；

2、导出零件（工件）加工工艺卡（PDF文档）；

3、导出零件加工检测报告（PDF文档）。

- 模具零件修配成果

按照参赛队自行设计并加工制造型腔镶件、型芯镶件；修配斜顶、滑块、镶件、司筒和顶杆，最后完成模具装配。

除此以外，加工过程中如有刃具、量具、工具、工装等损坏，须提交已损物件。

附件

附图1：产品部分结构图

附图2：侧滑块毛坯图

附图3：斜顶毛坯图

附图4：模架装配结构图