2023年河北省职业院校技能大赛

网络系统管理赛项

模块B：Windows部署

样题

目录

一、	初始化环境	3

1.默认账号及默认密码	3

二、	项目任务描述	3

1.拓扑图	3

2.网络地址规划	3

三、	项目任务清单	4

（一）服务器IspSrv上的工作任务	4

1.	互联网访问检测服务器	4

（二）服务器RouterSrv1上的工作任务	4

1.	路由功能	4

2.	动态地址分配中继服务	5

3.	虚拟专用网络	5

（三）服务器AppSrv上的工作任务	5

（四）服务器DCSERVER&SDCSERVER上的工作任务	6

1.	活动目录域服务	6

2.	NPS（网络策略服务）	6

3.	证书颁发机构	6

（五）客户端InsideCli上的工作任务	7

（六）客户端OutsideCli上的工作任务	7

- 初始化环境

1.默认账号及默认密码

Username: Administrator

Password: ChinaSkill23!

Username: demo

Password: ChinaSkill23!

注：若非特别指定，所有账号的密码均为ChinaSkill23!

- 项目任务描述

你作为一个技术工程师，被指派去构建一个公司的内部网络，要为员工提供便捷、安全稳定内外网络服务。你必须在规定的时间内完成要求的任务，并进行充分的测试，确保设备和应用正常运行。任务所有规划都基于Windows操作系统，请根据网络拓扑、基本配置信息和服务需求完成网络服务安装与测试，网络拓扑图和基本配置信息如下：

1.拓扑图

2.网络地址规划

服务器和客户端基本配置如下表，各虚拟机已预装系统。

| - DCServer | - chinaskills.com | - 192.168.100.100/24 | - 127.0.0.1 | - 192.168.100.254 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - SDCSserver | - chinaskills.com | - 192.168.100.200/24 | - 127.0.0.1 | - 192.168.100.254 |
| - AppSrv | - chinaskills.com | - 192.168.200.100/24 | - 192.168.100.100 - 192.168.100.200 | - 192.168.200.254 |
| - RouterSrv1 | - chinaskills.com | - 192.168.100.254/24 - 192.168.0.254/24 - 192.168.200.254/24 - 100.100.100.251/24 | - 192.168.100.100 | - 100.100.100.254 |
| - IspSrv | - 保持工作组状态 | - 100.100.100.100/24 | - 127.0.0.1 | - 无 |
| - InsideCli | - chinaskills.com | - 192.168.0.0/24(dhcp) | - 192.168.100.100 - 192.168.100.200 | - 192.168.0.254 |
| - OutsideCli | - 保持工作组状态 | - 100.100.100.10/24 | - 100.100.100.100 | - 100.100.100.254 |

- 项目任务清单

（一）服务器IspSrv上的工作任务

- 互联网访问检测服务器

- 为了模拟Internet访问测试，请搭建网卡互联网检测服务。

- iSCSI

- 创建100G的ISCSI磁盘，存储到F盘目录下的iSCSI文件夹。

- 启用Mutual CHAP认证。

- DCSERVER为iSCSI客户端，连接成功后，格式化挂载到F盘。

- DNS（域名解析服务）

- 拓扑中所有主机的DNS查询请求都应由IspSrv进行解析。

- 把当前机器作为互联网根域服务器，创建test1.com~test100.com，并在所有正向区域中创建一条 A 记录，解析到本机地址。

（二）服务器RouterSrv1上的工作任务

- 路由功能

- 安装Remote Access 服务开启路由转发，为当前实验环境提供路由功能。

- 启用网络地址转换功能，实现内部客户端访问互联网资源。

- 配置网络地址转换，允许互联网区域客户端访问AppSrv上的HTTP资源。

- 动态地址分配中继服务

- 安装和配置dhcp relay服务，为办公区域网络提供地址上网。

- DHCP服务器位于AppSrv服务器上。

- 虚拟专用网络

- 设置L2TP/IPSec，IKE通道采用证书进行验证。

- L2TP通道使用chinaskills.com域内用户进行身份验证，仅允许manager组内用户通过身份证验证。

- 对于vpn客户端，请使用范围 192.168.1.200-192.168.1.220/24。

（三）服务器AppSrv上的工作任务

- 动态地址分配服务

- 安装和配置dhcp服务，为办公区域网络提供地址上网。

- 地址池范围：192.168.0.100-192.168.0.200。

- DFS

- 在ppSrv上安装及配置 DFS 服务。

- 目录设置在F：\DFSsharedir。

- 配置DFS复制，使用DC1作为次要服务器，复制方式配置为交错拓扑。

- 在F：\DFSsharedir文件夹内新建所有部门的文件夹。

- 所有部门的用户之可以访问部门内的文件，不可以跨部门访问别的部门文件夹内容。

- Management用户组用户可以访问全局的文件夹。

- 磁盘管理

- 安装及配置软 RAID5。

- 在安装好的AppSrv虚拟机中添加三块10 G虚拟磁盘。

- 组成RAID5，磁盘分区命名为卷标F盘：Raid5。

- 手动测试破坏一块磁盘，做RAID磁盘修复；确认RAID5配置完毕。

- DNS

- 安装DNS服务器，根据题目创建必要的DNS解析。

- 把当前机器作为互联网根域服务器。

（四）服务器DCSERVER&SDCSERVER上的工作任务

- 活动目录域服务

- 在DCSERVER和SDCSERVER服务器上安装活动目录域服务，DCSERVER作为主域控，SDCSERVER作为备份域控，活动目录域名为：chinaskills.com。

- 域用户能够使用[username]@csk.cn进行登录。

- 创建一个名为“CSK”的OU，并新建以下域用户和组：

- sa01-sa20，请将该用户添加到sales用户组。

- it01-it20，请将该用户添加到IT用户组。

- ma01-ma10，请将该用户添加到manager用户组。

- 许除manager 组和IT组，所有用户隐藏C盘。

- 除manager 组和IT组，所有普通给用户禁止使用cmd。

- 禁止客户端电脑显示用户首次登录动画。

- 所有用户的IE浏览器首页设置为“https://www.chinaskills.com”。

- NPS（网络策略服务）

- 在DCSERVER上安装网络策略服务作为VPN用户登录验证。

- 仅允许L2TP/IPSEC VPN进行VPN连接访问验证。

- 证书颁发机构

- 在DCSERVER服务器上安装证书办法机构。

- 定义名称：CSK2022-ROOTCA。

- 证书颁发机构有效期：3 years。

- 为chinaskills.com域内的web站点颁发web证书。

- 当前拓扑内所有机器必须信任该证书颁发机构。

- 所域内所有计算机自动颁发一张计算机证书。

（五）客户端InsideCli上的工作任务

- 按照要求将该主机加入到对应区域的域。

- 设置电源配置，以便客户端在通电的情况下，永不进入睡眠。

（六）客户端OutsideCli上的工作任务

- 该主机不允许加入域。

- 添加一个名为Connect-CSK 的VPN拨号器，用于连接到chinaskills.com域网络，不记录用户名称密码信息。

- 设置电源配置，以便客户端在通电的情况下，永不进入睡眠。