2025年河北省职业院校技能大赛

网络系统管理赛项

样题

目录

一、网络构建	4

（一）基础配置	4

（二）有线网络配置	4

（三）无线网络配置	5

（四）出口网络配置	7

二、服务部署-Windows	8

（一）Windows项目规划	8

（二）服务器IspSrv上的工作任务	9

（三）服务器RouterSrv上的工作任务	9

（四）服务器AppSrv上的工作任务	9

（五）服务器DCSERVER&SDCSERVER上的工作任务	10

（六）客户端InsideCli上的工作任务	10

（七）客户端OutsideCli上的工作任务	11

三、服务部署-Linux	11

（一）项目规划	11

（二）服务器IspSrv工作任务	12

（三）服务器RouterSrv上的工作任务	13

（四）服务器AppSrv上的工作任务	13

（五）服务器StorageSrv上的工作任务	14

（六）客户端OutsideCli和InsideCli工作任务	15

附录1：拓扑图	16

附录2：地址规划表	17

一、网络构建

## （一）基础配置

1.根据附录1、附录2，配置设备接口信息。

2.所有交换机和无线控制器开启SSH服务，用户名密码分别为admin、admin1234；密码为明文类型,特权密码为admin。

3.交换机配置SNMP功能，向主机172.16.0.254发送Trap消息版本采用V2C，读写的Community为“Test”，只读的Community为“public”，开启Trap消息。

## （二）有线网络配置

1.在全网Trunk链路上做VLAN修剪。

2.在交换机S3、S4上配置DHCP中继，对VLAN10内的用户进行中继，使得本部PC1用户使用DHCP Relay方式获取IP地址。具体要求如下：DHCP服务器搭建于VSU上，地址池命名为Pool_VLAN10，DHCP对外服务使用loopback 0地址；为了防御动态环境局域网伪DHCP服务欺骗，在S1、S2交换机部署DHCP Snooping功能。

3.在吉林分部交换机S1、S2、S3、S4上配置MSTP防止二层环路；要求所有数据流经过S4转发，S4失效时经过S3转发。所配置的参数要求如下：region-name为test；revision版本为1；S3作为实例中的从根， S4作为实例中的主根；主根优先级为4096，从根优先级为8192；在S3和S4上配置VRRP，实现主机的网关冗余，所配置的参数要求如表1；S3、S4各VRRP组中高优先级设置为150，低优先级设置为120。

- 表1 S3和S4的VRRP参数表

| VLAN | VRRP备份组号（VRID） | VRRP虚拟IP |
| --- | --- | --- |
| VLAN10 | 10 | 192.1.10.254 |
| VLAN20 | 20 | 192.1.20.254 |
| VLAN30 | 30 | 192.1.30.254 |
| VLAN100(交换机间) | 100 | 192.1.100.254 |

4.S6和S7间部署虚拟化，其中S7为主，S6为备；规划S6和S7间的Gi0/48端口作为双主机检测链路，配置基于BFD的双主机检；主设备：Domain id：1,switch id:2,priority 150, description: S6000-2;备设备：Domain id：1,switch id:1,priority 120, description: S6000-1。

5.广州总部与吉林分部内网均使用OSPF协议组网，访问互联网均使用默认路由。具体要求如下：总部S5、AC1、AC2、EG1间运行OSPF，进程号为10；吉林分部EG2、S3、S4、S6/S7间运行OSPF，进程号为10； 要求业务网段中不出现协议报文；要求所有路由协议都发布具体网段；为了管理方便，需要发布Loopback地址;优化OSPF相关配置，以尽量加快OSPF收敛；重发布路由进OSPF中使用类型1。

6.由于公司在吉林设有分部。为总部及分部之间互联互通，申请运营商专线业务。针对运营商组网部署要求如下：R1、R2、R3直连接口封装PPP协议，部署IGP中OSPF动态路由进程号为20，实现直连网段互联互通。

7.R1、R2、R3间部署BGP联盟,联盟AS号为100, 使用Loopback接口建立Peer;R1与R2的成员AS号为64512，R3的成员AS号为64523。

8.运营商R1、R2、R3各自通告EG1、EG2的直连网段到BGP中，以汇总B段静态路由的方式进行发布，当运营商路由器与EG直连链路断开时，可通过其他路由器与EG互通。

9.考虑到数据分流及负载均衡的目的，具体要求如下：可通过修改OSPF 路由COST达到分流的目的，且其值必须为5或10；吉林分部有线IPV4用户与互联网互通主路径规划为：S4-S7-EG2;主链路故障时可无缝切换到备用链路上。

## （三）无线网络配置

CII集团公司拟投入9.5万元（网络设备采购部分），项目要求重点覆盖楼层、走廊和办公室。平面布局如图1所示。

图1 平面布局图

1.绘制AP点位图（包括：AP型号、编号、信道等信息，其中信道采用2.4G的1、6、11三个信道进行规划）。

2.使用无线地勘软件，输出AP点位图的2.4G频道的信号仿真热图（仿真信号强度要求大于-65db）。

3.根据表3无线产品价格表，制定该无线网络工程项目设备的预算表。

表3 无线产品价格表

| 产品型号 | 产品特征 | 传输速率 （2.4G/最大） | 推荐/最大带点数 | 功率 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | 双频双流 | 300M/1.167G | 32/256 | 100mw | 6000 |
| AP2 | 双频双流 | 300M/600M | 32/256 | 100mw | 11000 |
| AP3 | 单频单流 | 150M | 12/32 | 60mw | 2500 |
| 线缆1 | 10米馈线 | N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 线缆2 | 15米馈线 | N/A | N/A | N/A | 2400 |
| 天线 | 双频单流/单频单流 | N/A | N/A | N/A | 500 |
| Switch | 24口POE交换机 | N/A | N/A | 240w | 15000 |
| AC | 无线控制器 | 6*1000M | 32/200 | 40w | 50000 |

- 使用S5作为广州总部无线用户和无线AP的DHCP 服务器。

- 创建财务部内网 SSID 为 test-CW_XX(XX现场提供)，WLAN ID 为1；创建研发部内网 SSID 为 test-YF_XX(XX现场提供)，WLAN ID 为2。

- AP-Group为ZB，内网无线用户关联SSID后可自动获取地址。

- 本部AC1为主用，AC2为备用。AP与AC1、AC2均建立隧道，当AP与AC1失去连接时能无缝切换至AC2并提供服务。

- 研发部用户接入无线网络时需要采用WPA2加密方式，加密密码为XX(现场提供)；

- 要求内网无线网络均启用集中转发模式。

## （四）出口网络配置

1.出口网关及出口路由器上进行NAT配置实现总部与分部的所有用户(ACL 110)均可访问互联网，通过NAPT方式将内网用户IP地址转换到互联网接口上。

2.广州总部EG1针对访问外网WEB流量限速每IP 1000Kbps，内网WEB总流量不超过50Mbps（策略名称WEB）。

3.为了实现总部与分部互访数据的安全性，要求使用IPSec对总部到分部的数据流进行加密ACL（编号为101）。为此规划如下：要求使用动态隧道主模式，预共享密码为 test，加密认证方式为 ESP-3DES、ESP-MD5-HMAC，DH使用组2;总分机构间数据通信及加密通过运营商R1联通节点作为中转设备；总部无线IPV4用户与分部IPV4用户互通主路径规划为：AC1-S5-EG1-EG2-S7-S4-S1/S2(EG1/EG2间运行VPN隧道)。

4.除联通、电信、教育资源之外默认所有数据流在三条线路间进行负载转发。

# 二、服务部署-Windows

## （一）Windows项目规划

- 拓扑图

- 网络地址规划

服务器和客户端基本配置如下表，各虚拟机已预装系统。

| - 主机名 | - 所在域 | - 网络地址 | - DNS | - 网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DCSERVER | - Chinaskills.com | - 192.168.10.100/24 | - 127.0.0.1 | - 192.168.10.254 |
| - SDCSERVER | - Chinaskills.com | - 192.168.10.200/24 | - 127.0.0.1 | - 192.168.10.254 |
| - AppSrv | - Chinaskills.com | - 192.168.20.100/24 | - 192.168.10.100 - 192.168.10.200 | - 192.168.20.254 |
| - RouterSrv | - Chinaskills.com | - 192.168.10.254/24 - 192.168.0.254/24 - 192.168.20.254/24 - 100.100.100.251/24 | - 192.168.10.100 | - 100.100.100.254 |
| - IspSrv | - 保持工作组状态 | - 100.100.100.100/24 | - 127.0.0.1 | - 无 |
| - InsideCli | - Chinaskills.com | - 192.168.0.0/24(dhcp) | - 192.168.10.100 - 192.168.10.200 | - 192.168.0.254 |
| - OutsideCli | - 保持工作组状态 | - 100.100.100.10/24 | - 100.100.100.100 | - 100.100.100.254 |

（二）服务器IspSrv上的工作任务

### 1.DNS

- 安装DNS服务器，根据题目创建必要的DNS解析。

- 按照题目要求创建正区域。

- 按照题目要求创建反向区域。

- 创建主机记录

- 把当前机器作为互联网根域服务器。

- 测试DNS服务

### 2.互联网访问检测服务器

- 为了模拟Internet访问测试，请搭建网卡互联网检测服务。

（三）服务器RouterSrv上的工作任务

- 路由功能

- 安装RemoteAccess服务开启路由转发，为当前实验环境提供路由功能。

- 启用网络地址转换功能，实现内部客户端访问互联网资源。

- 配置网络地址转换，允许互联网区域客户端访问AppSrv上的HTTP资源。

- 动态地址分配中继服务

- 安装和配置Dhcp relay服务，为办公区域网络提供地址上网。

- DHCP服务器位于AppSrv服务器上。

（四）服务器AppSrv上的工作任务

- 动态地址分配服务

- 安装和配置dhcp服务，为办公区域网络提供地址上网。

- 地址池范围：192.168.0.100~192.168.0.200。

- 万维网服务

- 在RouterSrv上搭建网站服务器

- 将访问http://www.chinaskills.com的http的请求重定向到https://www.chinaskills.com站点。

- 网站内容设置为“该页面为www.chinaskills.com测试页！”。

- 将当前web根目录的设置为d:\wwwroot目录。

- 启用windows身份验证，只有通过身份验证的用户才能访问到该站点，manager用户组成员使用IE浏览器打开不提示认证，直接访问。

（五）服务器DCSERVER&SDCSERVER上的工作任务

- 活动目录域服务

- 在DCSERVER和SDCSERVER服务器上安装活动目录域服务，SDCSERVER作为主域控，DCSERVER作为备份域控，活动目录域名为：chinaskills.com。

- 域用户能够使用[username]@csk.cn进行登录。

- DNS（域名解析服务）

- 配置查询转发，拓扑中所有主机的DNS查询请求都应由IspSrv进行解析；

- 文件共享

- 创建用户主目录共享文件夹：

- 本地目录为d:\share\users\，允许所有域用户可读可写。在本目录下为所有用户添加一个以名称命名的文件夹，该文件夹将设置为所有域用户的home目录，用户登录计算机成功后，自动映射挂载到H卷。

- 禁止用户在该共享文件中创建“*.exe, *.bat, *.sh”文件。

（六）客户端InsideCli上的工作任务

- 按照要求将该主机加入到对应区域的域

- 设置电源配置，以便客户端在通电的情况下，永不进入睡眠；

- 该客户端用于测试用户登录，安全策略和RDS等功能。

（七）客户端OutsideCli上的工作任务

- 该主机不允许加入域。

- 设置电源配置，以便客户端在通电的情况下，永不进入睡眠；

三、服务部署-Linux

## （一）项目规划

1.拓扑图

2.网络地址规划

服务器和客户端基本配置如下表，各虚拟机已预装系统。

ISPSRV（UOS）

      - 完全限定域名：ispsrv

      - 网络地址/掩码/网关：81.6.63.100/24/无

AppSrv(Centos)

      - 完全限定域名：appsrv.chinaskills.cn

      - 网络地址/掩码/网关：192.168.100.100/24/192.168.100.254

STORAGESRV(Centos)

      - 完全限定域名：storagesrv.chinaskills.cn

      - 网络地址/掩码/网关：192.168.100.200/24/192.168.100.254

ROUTERSRV(Centos)

      - 完全限定域名：routersrv.chinaskills.cn

      - 网络地址/掩码/网关： 192.168.100.254/24/无、192.168.0.254/24/无、81.6.63.254/24/无

INSIDECLI(Centos)

      - 完全限定域名：insidecli.chinaskills.cn

      - 网络地址/掩码/网关：DHCP From AppSrv

OUTSIDECLI（UOS）

      - 完全限定域名：outsidecli.chinaskills.cn

      - 网络地址/掩码/网关：DHCP From IspSrv

（二）服务器IspSrv工作任务

- DHCP

      - 为OutsideCli客户端网络分配地址，地址池范围：81.6.63.110-81.6.63.190/24；

      - 域名解析服务器：按照实际需求配置DNS服务器地址选项；

      - 网关：按照实际需求配置网关地址选项；

- DNS

      - 配置为DNS根域服务器；

      - 其他未知域名解析,统一解析为该本机IP；

      - 创建正向区域“chinaskills.cn”；

        - 类型为Slave；

        - 主服务器为“AppSrv”；

- WEB服务

      - 安装nginx软件包；

      - 配置文件名为ispweb.conf，放置在/etc/nginx/conf.d/目录下；

      - 网站根目录为/mut/crypt（目录不存在需创建）；

      - 启用FastCGI功能，让nginx能够解析php请求；

      - index.php内容使用Welcome to 2022 Computer Network Application contest!

（三）服务器RouterSrv上的工作任务

- DHCP RELAY

      - 安装DHCP中继；

      - 允许客户端通过中继服务获取网络地址；

- ROUTING

      - 开启路由转发，为当前实验环境提供路由功能。

      - 根据题目要求，配置单臂路由实现内部客户端和服务器之间的通信。

- SSH

      - 工作端口为2021；

      - 只允许用户user01，密码ChinaSkill21登录到router。其他用户（包括root）不能登录，创建一个新用户，新用户可以从本地登录，但不能从ssh远程登录。

      - 通过ssh登录尝试登录到RouterSrv，一分钟内最多尝试登录的次数为3次，超过后禁止该客户端网络地址访问ssh服务。

      - 记录用户登录的日志到/var/log/ssh.log，日志内容要包含：源地址，目标地址，协议，源端口，目标端口。

- IPTABLES

      - 添加必要的网络地址转换规则，使外部客户端能够访问到内部服务器上的dns、mail、web和ftp服务。

      - INPUT、OUTPUT和FOREARD链默认拒绝（DROP）所有流量通行。

      - 配置源地址转换允许内部客户端能够访问互联网区域。

（四）服务器AppSrv上的工作任务

- SSH

      - 安装SSH，工作端口监听在2101。

      - 仅允许InsideCli客户端进行ssh访问，其余所有主机的请求都应该拒绝。

      - 在cskadmin用户环境下可以免秘钥登录，并且拥有root控制权限。

- DHCP

      - 为InsideCli客户端网络分配地址，地址池范围：192.168.0.110-192.168.0.190/24；

      - 域名解析服务器：按照实际需求配置DNS服务器地址选项；

      - 网关：按照实际需求配置网关地址选项；

      - 为InsideCli分配固定地址为192.168.0.190/24。

- DNS

      - 为chinaskills.cn域提供域名解析。

      - 为www.chinaskills.cn、download.chinaskills.cn和mail.chinaskills.cn提供解析。

      - 启用内外网解析功能，当内网客户端请求解析的时候，解析到对应的内部服务器地址，当外部客户端请求解析的时候，请把解析结果解析到提供服务的公有地址。

      - 请将IspSrv作为上游DNS服务器，所有未知查询都由该服务器处理。

- web服务

      - 安装WEB服务；

        - 服务以用户webuser系统用户运行；

        - 限制web服务只能使用系统500M物理内存；

        - 当用户使用http访问时自动跳转到https安全连接；

      - 搭建www.chinaskills.cn站点；

        - 网页文件放在StorgeSrv服务器上；

        - 在StorageSrv上安装MriaDB，在本机上安装PHP，发布WordPress网站；

        - MariaDB数据库管理员信息：User: root/ Password: Chinaskill21!。

（五）服务器StorageSrv上的工作任务

- SSH

      - 安装openssh组件；

      - 创建的user01 、 user02用户允许访问ssh服务；

      - 服务器本地root用户不允许访问；

      - 修改SSH服务默认端口，启用新端口 3358；

      - 添加用户user01  user02 到sudo组；用于远程接入，提权操作。

- NFS

      - 共享/webdata/目录；

      - 用于存储AppSrv主机的WEB数据；

      - 仅允许AppSrv主机访问该共享。

（六）客户端OutsideCli和InsideCli工作任务

- OutsideCli

      - 作为DNS服务器域名解析测试的客户端，安装nslookup、dig命令行工具;

      - 作为网站访问测试的客户端，安装firefox浏览器, curl命令行测试工具;

      - 作为SSH远程登录测试客户端，安装ssh命令行测试工具;

- InsideCli

      - 作为DNS服务器域名解析测试的客户端，安装nslookup、dig命令行工具;

      - 作为网站访问测试的客户端，安装firefox浏览器, curl命令行测试工具;

      - 作为SSH远程登录测试客户端，安装ssh命令行测试工具;

      - 作为防火墙规则效果测试客户端，安装ping命令行工具。

      - 截图的时候请使用上述提到的工具进行功能测试。

附录1：拓扑图

附录2：地址规划表

| 设备 | 接口或VLAN | VLAN名称 | 二层或三层规划 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN10 | Yanfa | Gi0/1至Gi0/4 | 研发部 |
|  | VLAN20 | Xiaoshou | Gi0/5至Gi0/8 | 销售部 |
|  | VLAN30 | Caiwu | Gi0/9至Gi0/12 | 财务部 |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.1/24 | 管理与互联VLAN |
| S2 | VLAN10 | Yanfa | Gi0/1至Gi0/4 | 研发部 |
|  | VLAN20 | Xiaoshou | Gi0/5至Gi0/8 | 销售部 |
|  | VLAN30 | Caiwu | Gi0/9至Gi0/12 | 财务部 |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.2/24 | 管理与互联VLAN |
| S3 | VLAN10 | Yanfa | 192.1.10.252/24 | 研发部 |
|  | VLAN20 | Xiaoshou | 192.1.20.252/24 | 销售部 |
|  | VLAN30 | Caiwu | 192.1.30.252/24 | 财务部 |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.252/24 | 管理与互联VLAN |
|  | Gi0/24 |  | 10.1.0.1/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.33/32 |  |
| S4 | VLAN10 | Yanfa | 192.1.10.253/24 | 研发部 |
|  | VLAN20 | Xiaoshou | 192.1.20.253/24 | 销售部 |
|  | VLAN30 | Caiwu | 192.1.30.253/24 | 财务部 |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.253/24 | 管理与互联VLAN |
|  | Gi0/24 |  | 10.1.0.5/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.34/32 |  |
| S6/S7 | Gi1/0/1 |  | 10.1.0.2/30 |  |
|  | Gi2/0/1 |  | 10.1.0.6/30 |  |
|  | Gi1/0/2 |  | 10.1.0.9/30 |  |
|  | Gi2/0/2 |  | 10.1.0.13/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.67/32 |  |
| EG1 | Gi0/0 |  | 10.1.0.18/30 |  |
|  | Gi0/2 |  | 20.1.0.1/29 |  |
|  | Gi0/3 |  | 30.1.0.1/29 |  |
|  | Gi0/4 |  | 40.1.0.1/29 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.11/32 |  |
| EG2 | Gi0/0 |  | 10.1.0.10/30 |  |
|  | Gi0/1 |  | 10.1.0.14/30 |  |
|  | Gi0/2 |  | 20.1.0.9/29 |  |
|  | Gi0/3 |  | 30.1.0.9/29 |  |
|  | Gi0/4 |  | 40.1.0.9/29 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.12/32 |  |
| S5 | VLAN10 | AP | 194.1.10.254/24 |  |
|  |  |  | Gi0/1至Gi10 |  |
|  | VLAN20 | Caiwu_Wifi | 194.1.20.254/24 |  |
|  | VLAN30 | Yanfa_Wifi | 194.1.30.254/24 |  |
|  | Vlan100 | Manage | 194.1.100.254/24 |  |
|  | Gi0/24 |  | 10.1.0.17/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.5/32 |  |
| AC1 | Vlan100 | Manage | 194.1.100.251/24 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.204/32 |  |
| AC2 | Vlan100 | Manage | 194.1.100.252/24 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.205/32 |  |
| R1 | Gi0/0 |  | 20.1.0.6/29 |  |
|  | Gi0/1 |  | 20.1.0.14/29 |  |
|  | Se2/0 |  | 12.1.0.1/30 |  |
|  | Loopback0 |  | 11.1.0.1/32 |  |
| R2 | Gi0/0 |  | 30.1.0.6/29 |  |
|  | Gi0/1 |  | 30.1.0.14/29 |  |
|  | Se2/0 |  | 12.1.0.2/30 |  |
|  | Se3/0 |  | 23.1.0.1/30 |  |
|  | Loopback0 |  | 11.1.0.2/32 |  |
| R3 | Gi0/0 |  | 40.1.0.6/29 |  |
|  | Gi0/1 |  | 40.1.0.14/29 |  |
|  | Se3/0 |  | 23.1.0.2/30 |  |
|  | Loopback0 |  | 11.1.0.3/32 |  |