# 附件1

# 2026年河北省职业院校技能大赛

# 地理空间信息采集与处理（高职组）赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：地理空间信息采集与处理

赛项组别：高职组

竞赛形式：团体赛

赛项专业：资源环境与安全大类相关专业

二、竞赛目的

## （一）聚焦“三服务”，提高大赛品牌的贡献度和美誉度

深入贯彻党的二十大报告中提出的“加快建设数字中国”“推动共建‘一带一路’高质量发展”，依托地理空间信息采集与处理职业技能比赛，服务人的全面发展、服务经济社会发展、服务国家发展战略,推动测绘地理信息类产业高素质技术技能人才培养。

## （二）对接“四新”，提升学生职业岗位胜任力

立足测绘地理信息行业实际工作场景，依据职业标准和生产实际，紧密对接新技术、新产业、新业态、新模式，推动人才培养模式、教学模式和评价模式等改革创新，提升学生岗位胜任力。

## （三）聚焦“三融”，促进学生多样化成才

推动职普融通，优化职业教育的类型定位。促进产教融合，深化校企合作，促进专业和产业互补互融、共生共长、双向赋能。推进科教融汇，加快科学技术融入、科技创新成果转化等，提升学生精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的综合职业能力。

## （四）坚持“四促”，引领专业建设和教学改革

充分发挥比赛的引领示范作用，通过“以赛促教、以赛促研、以赛促改、以赛促建”，推进岗课赛证融通，引领“三教”改革，检验选手从事生产一线数据采集与处理及城市三维建模等方面的真实水平。

三、竞赛内容

## （一）赛项考核范围、内容结构

1.赛项考查的技术技能和涵盖的职业典型工作任务

坚持项目导向、任务驱动。本赛项主要考查学生对测绘地理空间信息数据采集与处理的实践能力、基础知识的掌握水平和测绘精神的涵养深度。涵盖精密控制测量、精密工程放样、大比例尺地形图测绘、城市三维建模等职业典型工作任务。

2.检验的专业核心能力与综合职业能力

坚持过程评价和结果评价相结合。本赛项旨在检验学生从事测绘和地理信息工程技术人员职业岗位所需的测绘野外数据采集、数据处理、曲线测设、施工放样、数字地形测绘、三维建模等专业核心能力和综合职业能力。

3.创新、创意的范围与方向

坚持守正创新、岗课赛证综合育人。赛项依据测绘和地理信息工程技术人员职业岗位能力要求，加入倾斜摄影测量、三维建模等测绘行业新知识、新技术、新技能，提升学生技术技能创新能力和解决工程实际问题能力。凡是在规定时间内完成了规定的比赛任务，取得合格成果，且按照申请职业技能等级证书的要求参加理论知识考试，该成绩不计入技能竞赛成绩。成绩合格者可按颁发测绘地理信息数据获取与处理或不动产数据采集与建库职业技能等级证书。

4.竞赛内容结构、成绩比例

竞赛内容包含两大模块:第一个模块为技能测试，第二个模块为综合展示。

模块一：测绘地理空间技能实操模块（占分80%，4-6小时）

本模块包括3个组合任务，选1个作为竞赛任务，由（2-4）名参赛选手合作完成。

组合1 二等水准测量：选手根据给定的测区、水准点资料及-测量规范，完成水准路线的外业观测、记录与内业计算，分析成果精度，合作完成二等水准测量相关技能、知识答题。

城市三维建模:利用国产虚拟仿真平台，模拟实际生产作业流程，按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图，提交相应成果数据。

组合2 一级导线测量:完成规定附合导线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。

城市三维建模:利用国产虚拟仿真平台，模拟实际生产作业流程，按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图，提交相应成果数据。

组合3  曲线测设:依据给定的测设参数，计算放样元素，利用全站仪在实地测设相应点位，并对测设成果现场检核测量。

城市三维建模:利用国产虚拟仿真平台，模拟实际生产作业流程，按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图，提交相应成果数据。

模块二：测绘地理信息赛项要点展示（占分20%，10-15分钟）

本模块为综合展示，由各参赛队1名或多名队员根据第一个模块的竞赛内容和竞赛过程进行展示和讲解。

赛项总成绩按百分制计分，满分100分，其中，模块一为80分、模块二为20分，各参赛队总成绩为两个模块得分之和。

## （二）赛项模块、比赛时长及分值配比

根据赛项目标设置2个模块，具体赛项模块、比赛时长及分值配比见表1.

表1 赛项模块、比赛时长及分值配比

| 模块 |  | 工作任务 | 主要内容 | 比赛时长 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 （3个组合选1个） | 组合1 | 二等水准测量 | 完成规定水准路线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。 | 90分钟 | 34分 |
|  |  | 城市三维建模 | 利用国产虚拟仿真平台，模拟实际生产作业流程，按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图，提交相应成果数据。 | 180分钟 | 46分 |
|  | 组合2 | 一级导线测量 | 完成规定附合导线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。 | 60分钟 | 34分 |
|  |  | 城市三维建模 | 利用国产虚拟仿真平台，模拟实际生产作业流程，按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图，提交相应成果数据。 | 180分钟 | 46分 |
|  | 组合3 | 曲线测设 | 依据给定的测设参数，计算放样元素，利用全站仪在实地测设相应点位，并对测设成果现场检核测量。 | 60分钟 | 34分 |
|  |  | 城市三维建模 | 利用国产虚拟仿真平台，模拟实际生产作业流程，按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图，提交相应成果数据。 | 180分钟 | 46分 |
| 模块二 |  | 赛项要点展示 | 根据第一个模块的竞赛内容和竞赛过程进行展示和讲解。 | 10-15分钟 | 20分 |

- 竞赛方式

## （一）竞赛形式

地理空间数据采集与处理赛项采用线下比赛的竞赛形式。各队参加比赛的出场顺序、竞赛路线和场地均在现场组织抽签决定。参赛选手均需携带身份证、学生证和参赛证，接受裁判组的检查。比赛期间容许观众在指定的区域内现场观摩。

## （二）组队方式

本赛项采用团体赛的组队方式。每所院校允许1-2支队伍参赛，参赛队以院校为单位组队，不得跨校组队；每支参赛队选手人数不超过4人，不超过2名指导教师；凡获得过世界职业院校技能大赛金奖或全国职业院校技能大赛一等奖的学生，不能参加同一赛项同一组别(中职组、高职组)的省赛。参赛选手须为高等职业学校全日制在籍专科学生、本科学生；本科院校中高职类全日制在籍学生和五年制高职四、五年级在籍学生均可报名参赛。参赛资格以报名时所具有的相关主管部门学籍系统注册信息为准。

- 竞赛流程

## （一）竞赛日程

竞赛共三天，具体竞赛日常安排见表2。

表2  竞赛日程安排表

| 序号 | 日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一天 | 08:00-14:00 | 专家、裁判报到、专家组检查赛场、专家组预备会议、裁判培训会议 |  |
| 2 |  | 14:30-15:30 | 参赛队报到 |  |
| 3 |  | 15:30-16:00 | 开幕式 |  |
| 4 |  | 16:00-16:15 | 预备会、分组抽签 |  |
| 5 |  | 16:15-16:30 | 赛项说明会 |  |
| 6 |  | 16:30-18:30 | 选手熟悉赛场 |  |
| 7 | 第二天 | 06:00-06:30 | 各单项检录 |  |
| 8 |  | 06:30-07:00 | 仪器领取与检查 |  |
| 9 |  | 07:00-12:00 | 各单项竞赛 |  |
| 10 |  | 13:30-14:00 | 各单项检录 |  |
| 11 |  | 14:00-14:30 | 仪器领取与检查 |  |
| 12 |  | 14:30-18:30 | 各单项竞赛 |  |
| 13 | 第三天 | 07:00-09:00 | 成绩公示、查询与申诉 |  |

注：最终日程表以《竞赛指南》为准。

2.竞赛地点：石家庄铁路职业技术学院长安校区。

六、竞赛规则

1.大赛组委会、执委会遵守大赛制度，按照《专家工作手册》开展赛题设计、裁判员培训、说明会组织等工作，保证公开、公平、公正办赛。

2.裁判组对大赛执委会负责，并接受大赛执委会的协调和指导，实行“裁判长负责制”，裁判员按照《裁判工作手册》公正执裁。

3.参赛队报名及组队要求：

（1）参赛选手须为高等学校全日制在籍学生。

（2）参赛队以院校为单位组队，不得跨校组队。

（3）参赛选手凭参赛证参加竞赛。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员。

（4）参赛队必须独立完成所有竞赛任务，参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

（5）竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。

选手造成仪器设备损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不得重赛，并进行相应的仪器设备赔偿。

（6）参赛者必须尊重裁判，服从裁判指挥。

（7）参赛队对裁判员及其裁决有异议，可在规定的时间内向裁判长及大赛执委会仲裁组申诉。

（8）竞赛的精度及更具体的细节要求以赛前发布的竞赛规程为准。

4.文明参赛要求

（1）领队和指导教师严格遵守赛场规章制度，应按时参加相关会议；指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作；自觉维护赛场秩序。

（2）参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

5.成绩公布

（1）各单项总成绩汇总后，由总裁判长审核后报大赛执委会进一步审定，并在闭幕式前2小时张榜公示。

（2）裁判长及评分裁判接待各队成绩查询并回答质疑。

（3）仲裁组负责接受投诉。

七、竞赛仪器设备

竞赛使用的所有软件平台、仪器、附件及计算工具均由承办校提供。

## （一）技术平台

1.计算工具

每个参赛队配备：计算器2个、三角板1付，铅笔4支，削笔刀1个和橡皮1块。

2.城市三维建模仪器设备

（1）安装国产城市三维建模数据采集与处理虚拟仿真平台。平台能够基于仿真无人机在虚拟场景中进行数据采集，并生产实景三维模型，最后利用生产的实景三维模型裸眼绘制数字线划图，完成仿真摄区的外业调绘、DLG编辑、质量检查、图廓整饰和成果输出。

（2）系统支持:	Windows 10/64位

（3）CPU：Intel Core i7十代处理器以上,内核数不少于8个。

（4）内存：64GB

（5）显卡：NVIDIA 显卡、显存8GB及以上，且型号不低于GTX 1660（不支持 ADM 显卡）

（6）硬盘空间：固态硬盘，至少可用空间300GB以上。

3.水准测量仪器设备

（1）国产数字水准仪(标称精度宜优于±1mm/km)1台、木制三脚架1个、3m数码标尺1对、撑杆2个及尺台(3kg)2个。

4.导线测量、曲线测设仪器设备

国产全站仪(标称精度宜优于2″/2+3ppm)1台、配套棱镜(含基座)2个、三脚架3个等。

## （二）竞赛环境

1.水准测量赛场情况

（1）水准线路为水泥硬化路面，线路长度约1.2-2.0km左右。

（2）场地能设置多条闭合水准路线，能满足4-5个队同时比赛。

（3）每条水准路线由3个待求点和1个已知点组成。

2.导线测量赛场情况

（1）导线测量场地为硬化地面，导线边长约150m。

（2）场地设置多条附合导线，能满足4-5个队同时比赛。

（3）每条附合导线由2个已知点和2个待定点组成。

3. 城市三维建模赛场情况

（1）城市三维建模赛场由赛项执委会根据虚拟仿真平台指定竞赛区域选定仿真场景及测区。

（2）仿真测区地物、地貌丰富，虚拟仿真竞赛平台能满足所有参赛队伍同时比赛。

（3）仿真外业测量及内业编辑成图均在规定的计算机机房完成，由竞赛承办方提供计算机等竞赛设备和软件。

4.赛场标识

内布设有明显易读的点位标志和路线标示，赛场周边有隔离标识或护栏，确保选手不受外界影响参加竞赛。赛场提供稳定的照明、水、电和供电应急设备等。

5.赛场应急

设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

八、技术规范

1.《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图规程》GB/T 14912-2017

2.《国家基本比例尺地图图式第一部分1:500 1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017

3.《全球导航卫星系统(GNSS)测量规范》GB/T 18314-2024

4.《卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范》GB/T 39616-2020

5.《工程测量标准》GB 50026-2020

6.《工程测量通用规范》GB 55018-2021

7.《倾斜数字航空摄影技术规程》GB/T 39610-2020

8.《城市三维建模技术规范》CJJ/T 157-2010

9.《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010

10.《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2010

11.《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/T 3004-2021

12.《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/T 3003-2021

13.《数字航空摄影测量控制测量规范》CH/T 3006-2011

14.《数字航空摄影测量测图规范第一部分：1:500 1:1000 1:2000数字高程模型数字正射影像图  数字线划图》CH/T 3007.1-2011

15.《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》GBT15967-2024

16.《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》GB/T 7931-2008

17.《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923-2022

18.《基础地理信息要素数据字典 第1部分：1:500  1:1000  1:2000 基础地理信息要素数据字典》GB/T 20258.1-2019

19.《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023

20.《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008

21.大地测量员国家职业技能标准 职业编码：4-08-03-01

22.摄影测量员国家职业技能标准 职业编码：4-08-03-02

23.地图绘制员国家职业技能标准 职业编码：4-08-03-03

24.工程测量员国家职业技能标准 职业编码：4-08-03-04

25.不动产测绘员国家职业技能标准 职业编码：4-08-03-05

26.本赛项技术规程

凡与上述标准不一致的内容以本赛项技术规范为准。赛项的典型工作任务技术规范要求，详见本文附件。

- 竞赛样题

1.城市三维建模竞赛样题

城市三维建模赛项的场地由大赛裁判委员会根据虚拟仿真平台指定竞赛区域，选定仿真场景环境及摄区。仿真摄区内地物、地貌丰富，虚拟仿真竞赛系统能满足所有参赛队伍同时比赛。本赛项要求参赛选手在虚拟仿真环境内采用仿真无人机系统采集外业影像数据后，再按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图。虚拟仿真外业工作及内业绘图与编辑均在规定的计算机机房完成，大赛提供统一配置的计算机与虚拟仿真平台。

（1）作业要求

1)利用虚拟仿真平台进行虚拟场景内无人机低空倾斜摄影测量数据采集，在规定时间内对竞赛制定摄区进行踏勘模拟、航线规划、航摄飞行、像控点布设等。

2)对虚拟场景中采集到的航摄数据进行预处理、空三解算、控制网平差、模型生产、模型输出等。

3)对OSGB格式的实景三维模型进行裸眼三维绘图，完成仿真摄区的外业调绘、DLG编辑、质量检查、图廓整饰、成果输出等。

（2）上交成果

1)数字线划图文件（.dwg和.pdf）。

2)虚拟仿真平台对应的成果数据文件。

（3）竞赛内容见表3

表3  城市三维建模竞赛内容

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 考核要点 |
| --- | --- | --- |
| 现场踏勘 | 理解作业要求，对虚拟摄区内高层建筑、起飞场地等进行踏勘 | 作业规范性与安全性、像控点布设合理性、空三精度评定、空间参考系、数据预处理及模型生产、裸眼三维绘图、成果质量检查 |
| 像控点布设 | 根据精度要求及现场情况设计地面像控点布设方案，在虚拟场景中施测。本次竞赛采用特征点像控布设方案 |  |
| 设备组装 | 检查并按安全操作规范组装虚拟无人机航测设备 |  |
| 航线规划及航摄 | 根据大赛给定的摄区范围、地面分辨率等要求在虚拟地面站中进行航线规划及航摄，导出外业航摄数据至本地计算机 |  |
| 数据预整理 | 在建模软件中整理外业航摄数据并创建工程 |  |
| 空三解算 | 在建模软件中进行自由网空中三角测量、地面像控点选点刺点、控制网平差并生成空三精度报告 |  |
| 模型生产 | 在建模软件中生产OSGB格式的实景三维模型，进行后续的裸眼三维绘图 |  |
| DLG采集编辑 | 按照1：500地形图图示规范在OSGB模型基础上采集编辑地形图要素，并结合摄区场景做外业调绘与补测 |  |
| 外业调绘及补测 |  |  |
| 质量检查 | 评定成果数据的拓扑关系是否存在不合理和错误 |  |
| 图廓整饰 | 按照1:500地形图规范进行图廓整饰 |  |
| 成果输出 | 按照竞赛要求输出正确格式的地形图成果 |  |

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分15分，操作及成果质量满分85分。

2.二等水准测量竞赛样题

如图1所示闭合水准路线，已知A01点高程为136.653m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图1  二等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分15分，实操及成果质量满分85分。

3.一级导线测量竞赛样题

如图2所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

A: X=1901.667m  Y=2880.822m

B: X=1882.985m  Y=2992.218m

图2  一级导线测量竞赛路线示意图

- 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分15分，实操及成果质量满分85分。

4.曲线测设竞赛样题

某城市道路曲线ZD0、JD1的坐标，JD1的里程、圆曲线半径、缓和曲线长、转向角值等数据如表4所示。请按要求使用非程序型函数计算器计算曲线主点ZH、HY、QZ及里程为DK59+980、DK60+010中桩点的坐标，共计算5个点。然后，根据现场已知测站点O、定向点A、定向检核点B，坐标数据见表5，使用全站仪点放样功能进行DK59+980、DK60+010中桩点的放样，共放样2个点。控制点和待放样曲线之间关系如图3所示。

表4  道路曲线已知数据表

| 点名 | X坐标/m | Y坐标/m | 里程 | 圆曲线 半径/m | 缓和曲 线长/m | 转向角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZD1 | 3839740.535 | 292656.825 |  |  |  |  |
| JD1 | 3851193.966 | 291813.296 | DK60+176.412 | 1500 | 120 | 18°26′32.6″ （右） |

表5  控制点坐标

| 点 名 | X坐标/m | Y坐标/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测站点O | 3851013.680 | 291843.391 |  |
| 定向点A | 3851010.192 | 291793.513 |  |
| 定向检核点B | 3851014.553 | 291793.399 |  |

图4  曲线测设示意图

- 实施步骤：

①计算道路曲线常数、要素、主点里程、主点及若干曲线中桩点坐标。

②在测站点安置全站仪，后视方向点，测量检核点坐标，对已知控制点进行检核。

③根据中桩点坐标计算数据，使用全站仪点放样功能进行曲线中桩点实地放样，并在地面上做好标记。

④测设工作结束后，根据给出的第二套测站数据和定向点数据对测设点进行检核测量。

- 上交成果：曲线常数、要素、主点里程及曲线中桩坐标计算成果和检测测设点坐标，测设点的检核测量坐标。

- 说明：参赛队现场抽签决定测站点，赛场设立共用定向点和检核点。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分15分，实操及成果质量满分85分。

- 成绩评定

（一）评分标准

模块一中的两个独立任务时间分占15%，质量分占85%。城市三维建模应在180分钟内完成，二等水准测量应在90分钟内完成，一级导线测量、曲线测设应在60分钟内完成。

1.竞赛用时成绩评分标准

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：T1为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

Tn所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

i

T为各队的实际用时。

- 竞赛成果质量评分标准

（1）水准测量成果质量评分标准

成果质量从观测质量和测量成果精度等方面考虑进行分类：

1)不合格成果

不合格成果称为二类成果，凡出现以下任一情况即为二类成果，该任务成绩计为零分。

A.原始观测记录用橡皮擦；

B.每测段测站数非偶数；

C.视线长度、视线高度、前后视距差及其累计差、两次读数所得高差之差超限；

D.原始记录连环涂改；

E.水准路线闭合差超限；

F.手簿内部出现与测量数据无关的文字、符号等内容。

2)观测与记录评分标准

a.测量过程

表6  水准测量过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 携带仪器设备(标尺)跑步 | 警告无效，跑一步扣1分 |  |  |
| 每人观测1测段、记录1测段 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 骑跨三脚架腿观测 | 违规一次扣1分 |  |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 记录转抄 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 测站重测不变换仪器高 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 违规显示高差 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 使用手机、对讲机等通讯工具 | 出现一次扣2分 |  |  |
| 故意干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违规 |  | 二类 |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 | 直接取消资格 |  |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 裁判劝阻无效 | 直接取消资格 |  |
| 其它违规记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：取消资格即取消本项任务竞赛资格，且本项任务成绩计为零分。

b.成果质量

表7  水准测量成果评分表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段测站数为偶数 | 奇数测站 |  | 二类 |
|  | 测站限差 | 视线长度、视线高度、前后视距差前后视距累计差、高差较差等超限 |  | 二类 |
|  | 观测记录 | 连环涂改 |  | 二类 |
|  | 记录手簿 | 出现与测量数据无关的文字、符号等 |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 | 空1栏扣2分，空1页扣5分 |  |  |
|  | 手簿计算 | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |
|  | 记录规范性 | 就字改字、字迹模糊影响识读，一处扣2分。 |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 | 违规一处扣1分，最多扣4分 |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 | 违规一处扣1分，最多扣4分 |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |
|  | 手簿划改太多 | 超过有效成果记录的1/3扣5分 |  |  |
| 内 业 计 算 | 水准路线闭合差 | 超限 |  | 二类 |
|  | 平差计算(20分) | 一处计算错误或计算缺项扣0.5n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分；其它未完成的酌情扣分，最多扣3分。 |  |  |
|  | 待定点高程检查 | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |
|  | 成果表 | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |
|  | 计算表整洁 | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |

（2）导线测量成果质量成绩评分标准

成果质量从观测质量和计算成果等方面考虑：

1)不合格成果

不合格成果称为二类成果，凡出现以下任一情况即为二类成果，该任务成绩计为零分。

- 原始观测成果用橡皮擦；

- 2C较差和两测回方向值较差超限；

- 原始记录连环涂改；

- 角度观测记录改动秒值；

- 距离测量记录改动厘米或者毫米；

- 方位角闭合差超限、相对闭合差超限；

- 手簿内部出现与测量数据无关的字体、符号等内容。

2)观测与记录评分标准

a.测量过程

表8 导线测量过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备(脚架棱镜)跑步 | 警告无效，每跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑跨三脚架腿观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

注：取消资格即取消本项任务竞赛资格，且本项任务成绩计为零分。

b.成果质量

表9  导线测量成果评分表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 测站限差 | - 一级导线：同一方向各测回较差或者2C互差超限、距离测量读数误差超限。 - 二级导线：2C互差超限或距离测量读数误差超限。 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值 | 二类 |
|  | 连环涂改 | 违规 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违规 | 二类 |
|  | 记录规范性 | 就字改字、字迹模糊影响识读，1处扣2分，最多扣4分。 |  |
|  | 手簿缺项或计算错误 | 每出现1次扣1分，最多扣10分。 |  |
|  | 手簿划改 | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，最多扣4分。 |  |
|  | 同一位置划改超过1次 | 违规1处扣1分，最多扣4分。 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范 | 违规1处扣1分，最多扣2分。 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算(20分) | 1处计算错误扣0.5n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； |  |
|  | 坐标检查(6分) | 与标准值比较超过±5cm为超限，每超限1个点扣3分。 |  |
|  | 计算表整洁 | 每1处非正常污迹扣0.5分，最多扣2分。 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

（3）曲线测设成果质量成绩评分标准

成果质量从计算成果的正确与否和放样点位的精度等方面考虑，分为：

1）取消资格

出现下列情况之一取消本任务竞赛资格，该任务成绩计为零分。

a.将教材及非赛会配发的竞赛用具带入竞赛场地。

b.违规使用手机、对讲机等通讯设备。

c.故意干扰其他队测量,劝阻无效。

d.仪器设备人为损坏或者摔落地面。

2）计算部分评分标准（50分）

表10 曲线测设过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线常数三个：β、m、P | 每缺少1项或计算错误1项扣2分 |  |  |
| 曲线要素四个：T、L、E0、Q | 每缺少1项或计算错误1项扣2分 |  |  |
| 主点里程 ZH、HY、QZ、HZ、YH | 每缺少1项或计算错误1项扣2分 |  |  |
| 三个曲线主点 ZH、HY、QZ坐标 | 每缺少1项或计算错误1项扣2分（X、Y各扣1分） |  |  |
| 指定的2个中桩点的坐标 | 每缺少1项或计算错误1项扣2分（X、Y各扣1分） |  |  |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 | 违规1次扣2分 |  |  |
| 计算记录字迹模糊影响识读 | 1处扣1分，最多扣3分 |  |  |
| 仪器整置定向后不检查 | 违规扣2分 |  |  |
| 计算表整洁 | 非正常污迹1处扣0.5分 |  |  |

- 测设部分评分标准（35分）

表11  曲线测设过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测设点检测坐标与标准计算值比较 | - 每个测设点的点位精度均不超过2cm不扣分； - 测设点的点位精度超过2cm，但不超过5cm，1个点扣10分； - 测设点的点位精度超过5cm，1个点扣17.5分 |  |  |

（4）城市三维建模成果质量成绩评分标准

成果质量成绩主要从作业规范性与安全性、像控点布设合理性、空三精度评定、空间参考系、数据预处理及模型生产、裸眼三维绘图、成果质量检查等方面考核评分。

表12  城市三维建模成果质量评分标准

| 项目 | 考核 流程 | 评分内容 | 分值 | 评分说明 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外业作业规范 （20分） | 现场踏勘 | 安全飞行-天气环境 | 1.5 | 根据天气环境指标选择评定 |  |  |
|  |  | 安全飞行-风速 | 1.5 | 根据抗风参数指标选择评定 |  |  |
|  |  | 安全飞行-最高物体 | 1 | 根据最高物体高度指标选择评定 |  |  |
|  |  | 安全飞行-起飞场地 | 1 | 根据起飞场地选择评定 |  |  |
|  | 像控点布设及测量 | 像控点布设位置 | 2 | 像控点、检查点布设位置必须在指定摄区范围内，根据布设合理性评定 |  |  |
|  |  | 像控点布设数量 | 2 | 根据像控布设数量区间要求评定 |  |  |
|  |  | 像控点测量 | 2 | 根据像控点施测要求评定 |  |  |
|  | 设备组装及检查 | 无人机系统组装 | 1 | 按照标准安装步骤评定 |  |  |
|  |  | 指南针、加速计校准 | 1 | 根据标准操作流程评定 |  |  |
|  | 航线规划及航摄 | 摄区范围规划 | 1 | 根据各项操作、设置结果评定 |  |  |
|  |  | 地面分辨率，航向、旁向重叠率设置 | 2 |  |  |  |
|  |  | 任务荷载设置 | 1 |  |  |  |
|  |  | 返航高度设置 | 1 |  |  |  |
|  |  | 断点续飞设置 | 1 |  |  |  |
|  | 设备整理 | 无人机系统整理回收 | 1 | 根据操作流程评定 |  |  |
|  | 意外情况 | 撞击、炸毁、闯入禁飞区 |  | 出现撞击摄区内物体、炸毁、闯入禁飞区等情况 | 取消资格 |  |
| 数据处理与建模（25分） | 数据预整理 | 影像整理 | 1 | 根据各项操作、设置结果评定 |  |  |
|  |  | 影像对齐 | 1 |  |  |  |
|  |  | 空间参考系设置 | 2 |  |  |  |
|  |  | 航摄仪参数设置 | 1 |  |  |  |
|  |  | 创建工程 | 1 |  |  |  |
|  | 空三解算 | 自由网空中三角测量 | 1 | 根据各项操作、精度结果评定。 1.像控点平面精度： 0-0.3m（不含）不扣分 0.3-0.5m（不含）扣0.2分 0.5-0.7m（不含）扣0.4分 0.7m及以上扣0.6分。 2.像控点高程精度 0-0.4m（不含）不扣分 0.4-0.55m（不含）扣0.2分 0.55-0.7m（不含）扣0.4分 0.7m及以上扣0.6分 |  |  |
|  |  | 像控点刺点 | 3 |  |  |  |
|  |  | 空间参考系设置 | 1 |  |  |  |
|  |  | 控制网平差 | 1 |  |  |  |
|  |  | 精度报告 | 6 |  |  |  |
|  | 模型生产 | 空间参考系设置 | 2 | 根据各项操作结果评定 |  |  |
|  |  | 模型质量设置 | 2 |  |  |  |
|  |  | 模型精度程度设置 | 3 |  |  |  |
|  | 裸眼三维绘图操作流程 | 流程完整性 | 5 | 根据各项操作结果评定 |  |  |
| 裸眼三维绘图、编辑与质检（40分） | 1:1000数字线划图成果数据 | 数据精度及地理精度 | 12 | 1.平面精度：要求误差小于0.3米。检查10处，每超限一处扣1分。 2.高程精度：要求误差小于1/3等高距。检查5处，每超限一处扣1分。 3.边长精度：要求误差小于0.3米。检查5处，每超限一处扣1分 |  |  |
|  |  | 数据拓扑一致性 | 5 | 3处（含）以内，每处扣0.5分； 3处（不含）至6处（含）以内，每处扣0.75分 |  |  |
|  |  | 规范性和完整性 | 6 | 主要地物漏测一项扣1分，次要地物漏测一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 等高线绘制 | 5 | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程发生矛盾，一处扣1分 |  |  |
|  |  | 图廓整饰质量 | 2 | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 符号和注记 | 3 | 地形图符号和注记用错一项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 成果输出 | 2 | 未按竞赛格式要求输出，错一项扣1分 |  |  |

模块二综合展示评分标准：

| 评分指标 | 观测点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、技能水平 （权重60%，60分） | 1.操作规范性（10分） | 技能操作规范，符合行业标准和岗位要求 |
|  | 2.技能熟练度（15分） | 知识技术应用和软硬件等工具使用熟练，操作流畅，运用精准，任务进度控制和时间利用合理 |
|  | 3.任务难易度（15分） | 工作任务完整，突出关键技术，具有一定挑战性，需要较高技能操作水平和解决复杂问题的综合能力 |
|  | 4.技术先进性（15分） | 体现所属行业新标准、新技术、新场景应用，积极应用前沿技术、数字化技术，技术选择恰当 |
|  | 5.现场讲解效果（5分） | 讲解内容逻辑清晰，重点突出，表达准确 |
| 二、职业素养 （权重10%，10分） | 1.职业道德与行为规范（4分） | 诚信守法，尊重知识产权，遵守职业伦理，展现良好职业风貌 |
|  | 2.工匠精神（3分） | 注重细节，精益求精，追求卓越，体现管理意识和质量意识 |
|  | 3.安全意识（3分） | 严格遵守安全规范，具备劳动保护和风险防范意识 |
| 三、应用价值 （权重10%，10分） | 1.实用性（4分） | 解决方案可直接应用于实践，有效解决生产、生活中的实际问题，契合产业转型升级、区域经济社会发展、乡村振兴、促进高质量就业等国家战略需求 |
|  | 2.经济性（3分） | 资源利用合理，体现高效益、高质量 |
|  | 3.可持续性（3分） | 具有良好环保意识，绿色低碳，符合产业未来发展方向 |
| 四、团队合作 （权重10%，10分） | 1.团队精神（5分） | 团队成员能够准确理解共同目标和任务，清楚自己的角色定位和职责，团队成员相互尊重、信任和支持，拥有良好的团队氛围 |
|  | 2.沟通协作（5分） | 团队成员在比赛中能够有效沟通、紧密协作，能够相互补台，共同应对突发情况 |
| 五、创新创意 （权重10%，10分） | 1.创新意识（4分） | 体现原始创意、创新和团队成员创新精神、创新能力 |
|  | 2.创新成效（6分） | 在要素整合、新技术应用、工艺流程改进、服务模式优化等方面具有原创性，侧重加工工艺创新、实用技术创新、产品（技术）数字化改良、应用性优化、民生类创意等 |

说明：1.评分原则为“突出能力导向、解决实际问题、体现创新因素、确保公平可比”；2.评分要素充分体现综合育人功能，突出教育教学改革创新，共5项评分指标，总分100分；3.每项评分指标包括若干评分观测点，每个观测点有明确的分值；4.评委依据观测点及说明，根据参赛团队的技能操作和现场讲解情况进行评分，避免主观印象影响。

## (二)评分方法

1.竞赛成绩主要从参赛队的作业速度、成果质量两个方面计算，采用百分制。其中成果质量总分85分，按评分标准计算；作业速度总分15分，按各组竞赛用时计算。两项成绩相加成绩高者优先。

在两队成绩完全相同时，分别按以下顺序排名：

(1)城市三维建模：①质量成绩高；②精度检查分高；③漏测地物少；④图面整饰美观。

(2)二等水准测量:①质量成绩高；②重测次数少；③划改少；④记录、计算成果表整洁。

(3)一级导线测量：①质量成绩高；②测站重测次数少；③划改次数少；④记录、计算成果表整洁。

(4)曲线测设：①质量成绩高；②精度检查分高。

2.在规定时间内完成竞赛，且成果符合要求者按竞赛评分成绩确定名次。凡因超限或其它原因被定性为二类成果的不参加评奖。

3.对于竞赛过程中伪造数据者，取消该队全部竞赛资格。

十二、奖项设定

奖项的设置原则：根据参赛队伍数量分配（比例按小数点四舍五入计算）及总评成绩的高低进行设定。各奖项设置如下：

1.一等奖：参数队伍数量的10%；

2.二等奖：参赛队伍数量的20%；

3.三等奖：参赛队伍数量的30%。

获奖人员将颁发获奖证书，具体奖励按照相关规定和标准执行。

十三、赛场预案

（一）供电保障预案

1.承办单位事先协调当地供电部门，保证竞赛当天的正常供电；赛场双路供电，备用UPS，双保障，以保证内业赛场的正常供电。

2.内业过程中出现设备断电、故障等意外时，现场裁判按照实际竞赛用时计时，并对现场情况进行记录。

3.内业赛场布置，做好用电安全的措施。

4.承办校做好因天气环境达不到起降要求，各参赛队取消外业航飞，改为室内备用场地模拟飞行，快拼部分改用统一的备用数据进行。

（二）仪器保障及处预案

1.仪器厂家对竞赛软件和硬件，进行严格的功能测试。除通过足够的竞赛用设备外预留5台套备用设备。

2.公司技术人员至少有3人在比赛现场，负责现场竞赛仪器故障处理。

3.仪器厂商在现场安排2-3名处理软件及仪器故障的技术人员。

（三）医疗及安全预案

1.赛场内设置医疗救护区，竞赛期间，安排医生随时处理突发的医疗事件。

2.比赛期间发生意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告大赛执委会，大赛执委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告大赛执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛 由大赛执委会决定。

十四、赛项安全

1.由大赛组委会牵头组织专门机构负责所有赛项的安全工作，大赛组委会主任为第一责任人。大赛成立相应安全管理机构负责本赛项筹备和竞赛期间的各项安全工作，大赛执委会主任为第一责任人。

2.大赛建立公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门协调机制保证竞赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。制定相应安全管理的规范、流程和突发事件应急预案，全过程保证竞赛筹备和实施工作安全。

3.各参赛院校按照大赛制度《安全管理规定》为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4.竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全。裁判员负责监督和警示。

十五、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队员必须为同校在校学生，不得跨校组队，违者取消竞赛资格。

2.熟悉竞赛规程和赛项须知，领队负责做好本参赛队竞赛期间的管理工作。参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，须所在院校教育主管部门于赛项开赛5个工作日之前 出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以替换；参赛队员注册报到 后，不得更换，允许队员缺席竞赛。

3.竞赛前指定一名领队或指导教师抽签，确定竞赛顺序。

4.参赛队按照大赛规程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

5.参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

6.参赛队统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等。

7.如在竞赛过程中出现特殊情况，由各代表队与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断竞赛或中途带选手退场。

8.各参赛队必须按操作规程要求竞赛，在竞赛过程中不按操作要求，出现人为损坏赛项提供的设备情况，由参赛队照价赔偿。

9.本竞赛项目的解释权归大赛执委会。

（二）指导教师须知

1.每个参赛队最多可报名指导教师2名，指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。

2.严格遵守赛场规章制度。

3.竞赛过程中，指导教师不得进入竞赛现场。

4.指导教师应按时参加赛区组织的相关会议。

5.指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作。自觉维护赛场秩序。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.选手在赛场内应始终佩带参赛凭证。

3.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛。禁止将通讯工具带入赛场。

4.竞赛准备阶段时，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。

5.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行竞赛的（例如虚拟无人机摔坏等），现场裁判员有权中止该队竞赛。

6.在竞赛过程中，参赛选手不得故意干扰其他队的竞赛。

7.参赛选手可不用轮换。

8.选手在收到开赛信号前不得开始操作，上交成果时，队长应与分项裁判长共同在任务完成确认表上签字，竞赛计时结束。

9.在竞赛中因非人为因素造成的设备故障，经仪器检修工程师确认、经裁判确认后，可向裁判长申请重测或补足排除故障的时间。

10.选手必须参加赛项执委会组织的座谈、报告会等活动。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2.注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉竞赛指南。

3.赛前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛区赛项执委会办公室主任请假。

4.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

十六、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。赛项监督仲裁组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。

本规程由赛项组委会负责解释。

附件：

典型工作任务技术规范要求

## 第一部分  城市三维建模竞赛

城市三维建模赛项的场地由赛项执委会根据虚拟仿真平台指定竞赛区域，选定仿真场景环境及摄区。仿真摄区内地物、地貌丰富，虚拟仿真竞赛系统能满足多个参赛队伍同时比赛。本赛项要求参赛选手在虚拟仿真环境内采用仿真无人机系统采集外业影像数据后，再按照相关规范生产倾斜摄影三维模型和数字线划图。虚拟仿真外业工作及内业绘图与编辑均在规定的计算机机房完成，大赛提供统一配置的计算机与虚拟仿真平台。

1.作业要求

- 利用虚拟仿真平台进行虚拟场景内无人机低空倾斜摄影测量数据采集，在规定时间内对竞赛指定摄区进行踏勘模拟、航线规划、航摄飞行、像控点布设等。

- 对虚拟场景中采集的航摄数据进行预处理、空三解算、控制网平差、模型生产、模型输出等。

- 对OSGB格式的实景三维模型进行裸眼三维绘图，完成仿真摄区的外业调绘、DLG编辑、质量检查、图廓整饰、成果输出等。

2.上交成果

（1）数字线划图文件（.dwg和.pdf）。

（2）虚拟仿真平台对应的成果数据文件。

3.竞赛内容

附表1  城市三维建模竞赛内容

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 考核要点 |
| --- | --- | --- |
| 现场踏勘 | 理解作业要求，对虚拟摄区内高层建筑、起飞场地等进行踏勘。 | 作业规范性与安全性、像控点布设合理性、空三精度评定、空间参考系、数据预处理及模型生产、裸眼三维绘图、成果质量检查。 |
| 像控点布设 | 根据精度要求及现场情况设计地面像控点布设方案，在虚拟场景中施测。本次竞赛采用特征点像控布设方案。 |  |
| 设备组装 | 检查并按安全操作规范组装虚拟无人机航测设备。 |  |
| 航线规划及航摄 | 根据大赛给定的摄区范围、地面分辨率等要求在虚拟地面站中进行航线规划及航摄，导出外业航摄数据至本地计算机。 |  |
| 数据预整理 | 在建模软件中整理外业航摄数据并创建工程。 |  |
| 空三解算 | 在建模软件中进行自由网空中三角测量、地面像控点选点刺点、控制网平差并生成空三精度报告。 |  |
| 模型生产 | 在建模软件中生产OSGB格式的实景三维模型，进行后续的裸眼三维绘图。 |  |
| DLG采集编辑 | 按照1:1000地形图图示规范在OSGB模型基础上采集编辑地形图要素，并结合摄区场景做外业调绘与补测。 |  |
| 外业调绘及补测 |  |  |
| 质量检查 | 评定成果数据的拓扑关系是否存在不合理和错误。 |  |
| 图廓整饰 | 按照1:1000地形图规范进行图廓整饰。 |  |
| 成果输出 | 按照竞赛要求输出正确格式的地形图成果。 |  |

第二部分  二等水准测量竞赛

二等水准测量

二等水准路线为闭合路线，全长约1.2km，1个已知点和3个待定点，分为4个测段。参赛队应完成现场抽签得到的水准路线。

1.观测与计算要求

(1)观测使用赛项执委会规定的仪器设备和3m标尺，测站视线长度、前后视距差及累积、视线高度和数字水准仪重复测量次数等要求见附表2。

附表2  二等水准测量技术要求

| 视线长度/m | 前后视距差/m | 任一测站上前后视距累积差/m | 视线高度/m | 两次读数所得 高差之差/mm | 数字水准仪重复测量次数 | 环线闭合差/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤6.0 | ≤2.80且≥0.55 | ≤0.6 | ≥2次 |  |

注：L为环线路线长度，单位为千米(km)。

(2)参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写，成果资料内部的任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的任何信息。

(3)竞赛使用尺台（3Kg），可以不使用撑杆，也可以自带撑杆。

(4)竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。

(5)观测前30分钟，应将仪器置于露天阴影下，使仪器与外界温度一致，竞赛前须对数字水准仪进行预热测量，预热测量不少于20次。

(6)竞赛记录及计算均必须使用赛项执委会统一提供的《水准测量记录计算成果》记录本。记录及计算一律使用铅笔填写，记录完整。

记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄成果；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

（7）水准路线采用单程观测，每测站读两次高差，奇数站观测水准尺的顺序为：后-前-前-后；偶数站观测水准尺的顺序为：前-后-后-前。

（8）同一标尺两次读数不设限差，但两次读数所测高差之差见表6。

（9）错误成果与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

(10)因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应从上一个点(起、闭点或者待定点)起重测。

(11)错误成果应当正规划去，超限重测的应在备考栏注明“超限”。

(12)水准路线各测段的测站数必须为偶数。

(13)每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

(14)测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。

(15)现场完成高程误差配赋计算，不允许使用非赛项执委会提供的计算器。

(16)竞赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。

(17)高程误差配赋计算，距离取位到0.1m，高差及其改正数取位到0.00001m，高程取位到0.001m。计算表中必须写出闭合差和闭合差允许值。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

2.上交成果

每个参赛队完成外业观测后，在现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果为《水准测量竞赛成果资料》。

## 第三部分  一级导线测量竞赛

竞赛导线测量设计为附合路线，导线路线经过2个指定未知点，赛项执委会为每队提供2个互相通视的平面控制点，作为附合导线的起、闭点，并互相作为定向点。导线边长约150m。

赛项执委会事先设计多条竞赛路线，各队现场抽签确定自己的竞赛路线。

要求参赛队在规定的时间内，完成竞赛路线测量，计算出待定点的坐标。观测记录及坐标计算均在赛项执委会发的《导线测量记录计算成果》上进行，现场完成所有计算，竞赛结束上交《导线测量记录计算成果》。

1.测量及计算要求

(1)竞赛时每队只能使用3个脚架，可以不用三联脚架法施测，但所有点位都必须使用脚架，不得采用其它对中装置。

(2)参赛选手轮流完成导线的全部观测，每人观测1测站、记录1测站。

(3)竞赛过程中选手不得携带仪器设备(包括脚架和棱镜)跑步。

(4)只在《导线测量记录计算成果》封面规定的位置填写参赛队的有关信息，成果资料内部任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的信息。

(5)现场完成导线成果计算，不允许使用非赛项执委会提供的计算器。

(6)观测按方向观测法观测，限差见表3。

附表3  一级导线测量基本技术要求

| 水平角测量(2"级仪器) |  |  | 距离测量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数 |  | 读数 |  | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4 |  | 5mm |  |
| 闭合差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位角闭合差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导线相对闭合差 |  | ≤1/14000 |  |  |  |  |  |

注：表中n为测站数。

注：表中n为测站数。

(7)距离测量时，温度及气压等气象改正由仪器自动设置，观测者可不记录气象数据也不必在仪器中设置。

(8)角度及距离测量成果使用铅笔记录计算，应记录完整，记录的数字与文字清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

(9)错误成果与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

(10)角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但不得连环涂改。

(11)距离测量的厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上(含)数值的读记错误可在现场更正。

(12)测站超限可以重测，重测必须变换起始度盘位置，新的起始度盘位置与原起始度盘位置至少相差30″以上，但不得相差整分。错误成果应当正规划去，并应在备考栏注明“超限”。

(13)坐标计算：角度及角度改正数取位至整秒，边长、坐标增量及其改正数、坐标计算结果均取位至0.001m。

导线近似平差计算表中必须写出方位角闭合差、相对闭合差。相对闭合差必须化为分子为1的分数。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

## 第四部分  曲线测设

比赛场地为硬化地面，场地面积约100m×100m。利用2″级全站仪及配套的棱镜(含基座)2个、3个脚架进行测设、放样。待定点的精度在5cm之内。

1.计算及放样要求

(1)竞赛采用手工记录及计算，记录计算必须用赛会的《工程施工放样成果资料》，现场完成计算，不允许使用非赛会提供的计算器。

(2)参赛队信息只在竞赛成果资料表封面规定位置填写，成果资料本内部不得填写与竞赛数据无关的任何信息。

(3)4名选手共同完成计算及测设，选手的工作可以不轮换。

(4)记录和计算应符合规范要求，角度取位至0.1秒、坐标、曲线要素、里程等计算结果均取位至0.001m。

(5)计算表用铅笔填写，可以用橡皮擦，但必须表面保持整洁，字迹清晰。

(6)不得将教材及非赛会发的笔记本等其他用具带入竞赛场地。违者以作弊论处。

(7)每组只能使用赛会提供的3个脚架(含基座)和1个对中杆。可以使用全站仪的坐标放样功能。

2.实施步骤

(1)按规定完成规定的计算。

(2)放样开始，在测站点整置仪器、定向，至少用1个检查点检查定向，然后开始放样指定点。

(3)放样完成后，各队做好请求裁判发给测站、定向点和检查点的坐标进行检核测量，并记录检测数据。

(4)检查结束后应将仪器装箱，脚架收好，上交成果，竞赛计时结束。